建设项目竣工环保设施验收监测报告

项目名称：衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（二期工程）

建设单位：衡山县佳诚新材料有限公司

湖南昌旭环保科技有限公司

二○二○年三月

| 建设单位：衡山县佳诚新材料有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位法人代表：刘文亮 |  |  |  |
| 检测单位：湖南昌旭环保科技有限公司 |  |  |  |
| 检测单位法人代表：王波巨 |  |  |  |
| 建设单位： | 衡山县佳诚新材料有限公司 | 检测单位： | 湖南昌旭环保科技有限公司 |
| 电 话： | 0734-2818888 | 电 话： | 0731-86368262 |
| 传 真： | / | 传 真： | / |
| 邮 编： | 421300 | 邮 编： | 410000 |
| 地 址： | 衡阳市衡山县经济开发区坪塘路 | 地 址： | 长沙经济技术开发区泉塘街道螺丝塘路68号星沙国际企业中心11栋804、805、806 |

仅用于衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（二期工程）竣工环境保护验收检测报告

目  录

1 验收项目概况	1

1.1验收工作由来	1

1.2验收工作的组织与开展	2

1.3验收监测工作程序	3

2 验收依据	4

2.1建设项目环境保护相关法律、法规	4

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	4

2.3地方性法规和文件	5

2.4建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	5

3 工程建设情况	6

3.1地理位置及平面布置	6

3.2建设内容	6

3.3主要原辅材料及理化性质	11

3.4水源及水平衡	12

3.5生产工艺及产排污节点	14

3.6项目变动情况	16

4 环境保护设施	21

4.1污染物治理设施	21

4.1.1废水	21

4.1.2废气	22

4.1.3噪声治理	28

4.1.4固体废物治理	29

4.1.5主要设备相关参数	30

4.2其他环保设施	31

4.2.1环境风险防范措施	31

4.2.2卫生防护距离	31

4.2.3其他设施	31

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	31

5 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	33

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	33

5.2审批部门审批意见	34

6 验收执行标准	37

6.1废水执行标准	37

6.2废气执行标准	37

6.3噪声执行标准	38

6.4总量控制	38

7 验收监测内容	39

7.1环境保护设施调试效果	39

7.1.1废水	39

7.1.2废气	39

7.1.3噪声验收监测内容	39

8 质量保证及质量控制	41

8.1监测分析方法	41

8.2监测分析方法及监测仪器	41

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制	42

8.4监测报告审核	43

9 验收监测结果	44

9.1生产工况	44

9.2环境保护设施调试效果	44

9.3污染物排放总量核算	52

10 环境管理检查	54

10.1环保审批手续履行情况	54

10.2 环保设施运行及维护情况	54

10.3 环保机构、环境管理规章制度	55

10.4 环评批复落实情况检查	55

11验收监测结论及建议	58

11.1验收监测结论	58

11.2建议	59

附图和附件	62

# 1 验收项目概况

1.1验收工作由来

佳诚实业主要生产汽车及电子类新型材料，许多产品为取代进口材料，填补了国产的一些空白，具有极大的市场潜力和竞争优势。为满足不断增加的市场需求，佳诚实业扩大生产规模，投资10300万元在湖南省衡山县经济开发区投资引进先进生产线，成立衡山县佳诚新材料有限公司，生产汽车及电子类新材料生产项目。

项目主要生产汽车隔音材料、汽车发泡材料、汽车类工业胶带、电子类工业胶带等。该项目于2014年完成一期工程的建设，于2015年年初进行一期工程的验收。一期工程已建成汽车类工业胶带、电子类工业胶带、汽车发泡材料等产品的生产线，二期工程则建成汽车隔音材料的生产线。

该项目按照《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的要求，衡阳市环境科学研究所于2012年10月完成《衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目环境影响报告书》的编制，2013年4月15日由衡阳市环境保护局下达该环评文件的批复（衡环发[2013]32号）。

该项目于2013年5月起建，至2014年9月完成一期工程的建设，2014年10月开始进行试运行。2015年1月，衡山县佳诚新材料有限公司委托衡阳市监测站编制了《衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（一期）竣工环保验收检测报告》（衡环监字[2014]YS第040号），2015年8月5日由衡阳市环境保护局下达该验收文件的验收意见（衡环发[2015]130号）。

本期工程于2019年年初开始进行试运行。试运行期间，各项环保设施稳定运行，各污染物均稳定达标排放。目前，本项目二期工程已具备验收条件。

为完善环保审批手续，现对该项目进行验收。根据《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》、《建设项目竣工环境管理有关问题的通知》的要求和规定，本项目于2019年9月起进行验收。

项目采用分阶段验收的方式，本阶段验收的收范围与规模按衡环发[2013]32号文批复与实际建成规模的对比确认，即汽车隔音类材料生产线及其配套的污染防治措施。根据环评报告书及相关文件、标准、技术规范的要求，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定，编制完成了《衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（二期工程）验收监测方案》，并委托湖南昌旭环保科技有限公司对本项目进行了现场验收监测并出具了验收监测报告（HNCX19B09056），于2020年3月18日出具了补充监测报告（HNCX20B03038）。结合验收监测方案、验收监测数据报告、环境保护设施核查结果、工程竣工资料及相关验收技术规范，编制完成了《衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（二期工程）竣工环境保护验收监测报告》。

1.2验收工作的组织与开展

1、验收范围

主要包括《衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目环境影响报告书》及衡阳市环境保护局关于该项目的审批意见（衡环发[2013]32号）中阶段性工程要求验收的内容。

2、验收内容

核查《衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目环境影响报告书》中阶段性工程的建设内容以及所提出的环境保护措施落实情况和各项措施实施的有效性；

核查衡阳市环境保护局关于该项目的审批意见（衡环发[2013]32号）中批复的关于阶段性工程的建设内容、环境保护措施落实情况及其有效性；

核查项目实际建设内容、实际生产能力、产品以及已采取的污染控制措施，评价分析各项措施实施的有效性；

核实各项污染物的实际产生情况以及相应的环保设施是否建设到位和实际运行情况；

通过现场检查和实地监测，确定本项目产生的废气、废水、噪声、固废等相关污染物的达标排放情况，以及敏感点环境质量的相关情况；

检查其环境风险防范措施和应急预案的制定和执行情况，环境保护管理制度的制定和实施情况，相应的环境保护机构、人员和仪器设施的配备情况；

检查环评批复的落实情况等。

1.3验收监测工作程序

本次验收监测工作程序见图 1-1。

图1-1 验收监测工作程序

# 2 验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年颁布，2014年进行修订，于2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订，2018年1月1日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议作出修正，2018年11月13日发布；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议作出修正；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日第十二届全国人大代表常务委员会第二十四次会议做出修改；

（6）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日通过第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议作出修正，自2016年9月1日起施行；

（7）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）；

（8）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（9）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第5号；

（10）《企业事业单位环境信息公开办法》，环境保护部令第31号，自2015年1月1日起实施；

（11）《国家危险废物名录》，环境保护部国家发展和改革委员会  公安部令第39号；

（12）《危险化学品安全管理条例》，中华人民共和国国务院令第591号；

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目环境保护管理条例》，1998年颁布，中华人民共和国国务院令682号2017年7月修订，2017年10月1日开始实施；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评（[2017]4号），2017年11月；

（3）《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起施行；

（4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月；

2.3地方性法规和文件

（1）《湖南省环境保护条例（修订草案送审稿）》，2013 年5月27日修订；

（2）《湖南省大气污染防治条例》，2017 年 6 月 1 日施行；

2.4建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

（1）《衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目环境影响报告书》，衡阳市环境科学研究所，2012年10月；

（2）衡阳市环境保护局对该项目环评的审批意见（衡环发[2013]32号），2013年4月15日。

（3）《衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（一期）竣工环保验收监测报告》（衡环监字[2014]YS第040号），衡阳市环境监测站，2015年1月；

（4）衡阳市环境保护局对该验收文件的验收意见（衡环发[2015]130号），2015年8月5日。

- 工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

1、地理位置

本项目位于衡阳市衡山县经济开发区坪塘路和坪青路交叉口东南角，项目中心经纬度为：东经112°53′2.2014″，北纬27°17′7.461″。因处于衡山县经济开发区，可充分利用工业园的道路、供水、供电、污水处理厂等基础设施。项目所在的坪塘路与G107国道相连，交通便利运输条件良好，能满足项目生产需要及运输需求。

同时项目周边无重大污染源，环境情况良好，附近无国家级、省级重点文物保护。项目用地也不属于规划中的限制建设区和禁止建设区。

2、平面布置

本项目分为办公生活区和生产区。办公生活区位于项目北侧，设有办公楼及食堂、宿舍楼等。生产区位于项目南侧，主要设有各生产厂房、锅炉房、仓库及相关环保设施设备等。生产厂房主要包括发泡材料生产车间、工业胶带生产车间、加工成型车间及隔音材料车间等大小共14栋。其中，本期工程新建的厂房2栋并列共4排位于项目东侧（共8栋），锅炉房及部分环保设施分布于项目南部中间。为方便生活区与生产区人流分支进出方便，在厂区北侧和西侧各设一进出口。

项目厂界北侧和南侧均为邻厂，东侧为空地，西侧为竹鸡乙居民点。最近居民点距厂界约80m。项目东北侧约320m出有一水塘名为放马塘。

具体详见项目平面布置图。

3.2建设内容

本项目整体总占地面积为54809m2，总建筑占地面积为32485m2。其中隔音材料生产车间原设计建筑面积为2600m2、发泡材料生产车间原设计建筑面积为3575m2、工业胶带生产车间原设计建筑面积为4500m2、加工成型车间原设计建筑面积为6030m2。一期工程中已建成发泡材料生产车间、工业胶带生产车间、加工成型车间及其他辅助工程等。本期工程则主要建设隔音材料生产车间及其配套的环保设施设备。

由于二期工程建成后，考虑到厂区内各生产车间较为分散不利于废气的收集，因此，厂方将一期工程中部分生产车间改为仓库，将原有产线搬至新建车间内。目前，厂内隔音材料生产车间2栋，生产线3条，其占地面积约为3830m2；发泡材料生产车间半栋（另一半做仓库用），其占地面积约为1616m2；工业胶带生产车间2栋，其占地面积约为4055m2；加工成型车间半栋（另一半做仓库用），其占地面积约为1480m2。二期工程新建的8栋厂房中，除2栋隔音材料生产车间外，有一栋用作工业胶带生产车间，另有4栋用作仓库（占地面积约为6540m2），还有一栋目前为空置状态。

因此，本次验收主要针对二期工程建设内容及其新增污染防治设施；同时对原有污染防治设施进行核查，确认其是否能满足整体工程的相应需求。并简略分析整体项目与原环评中存在的变更情况。

项目整体设计生产汽车隔音材料1400t/a，汽车发泡材料3500t/a，汽车类工业胶带2500t/a，电子类工业胶带2000t/a。本期工程新增汽车隔音材料生产车间。

验收工程基本建设情况见表3-1，项目周边环境敏感点详见表3-2，厂区主要建设内容见表3-3。

##### 表3-1 建设项目基本情况

| 类别 | 基本情况 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（二期工程） |
| 建设单位 | 衡山县佳诚新材料有限公司 |
| 建设地点 | 衡阳市衡山县经济开发区坪塘路和坪青路交叉口东南角 |
| 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 本期工程主要建设年产1400t汽车隔音材料生产车间 |
| 环评情况 | 衡阳市环境科学研究所于2012年10月完成《《衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目环境影响报告书》的编制，并在2013年4月15日由衡阳市环境保护局予以批复； 2015年1月，由衡阳市监测站编制了《衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（一期）竣工环保验收检测报告》（衡环监字[2014]YS第040号），衡阳市环境保护局于2015年8月5日下达文件的验收意见。 |
| 工程主要 内容 | 隔音材料生产车间建筑面积3830m2，主体工程为隔音材料生产车间；配套建设相关的污染防治工程；详见下表。 |
| 投资情况 | 项目总投资10300万元，本期工程投资3000万元，其中环保投资420万元，环保投资占总投资比例14% |
| 劳动定员 | 定员190人 |
| 年工作时间 | 隔音材料生产产线生产时长约200d/a |

项目周边500m范围内无集中居民区和环境敏感点的新增。周边主要环境敏感点与环评阶段一致，其分布情况见表3-2。

表3-2 项目周边主要环境敏感点

| 序号 | 敏感点 | 方位 | 距离 | 敏感特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、声环境 |  |  |  |  |
| 1 | 竹鸡乙居民点 | 项目西侧 | 约100~500m | 约15户 |
| 二、大气环境 |  |  |  |  |
| 1 | 竹鸡乙居民点 | 项目西侧 | 约100~500m | 约15户 |
| 2 | 赵家冲居民点 | 项目北侧 | 约300~500m | 约15户 |
| 3 | 李家塘居民点 | 项目东南侧 | 约500~600m | 约10户 |
| 4 | 放马塘居民点 | 项目东侧 | 约500~600m | 约6户 |
| 5 | 毛豢塘居民点 | 项目西南侧 | 约500~600m | 约12户 |
| 二、地表水 |  |  |  |  |
| 1 | 放马塘 | 项目东北侧 | 约80m | GB3838-2002 Ⅲ类水质标准 |

1、本项目主要建设内容见下表：

表3-3建设内容一览表

| 工程类别 | 建设内容 | 环评要求建设规模 | 分阶段建设规模 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 隔音材料生产车间 | 吸音棉生产线3条，1400t/a；1层，建筑面积2600m2 | 吸音棉生产线3条，1400t/a；1层，建筑面积2600m2 | 现已建成隔音材料生产车间2栋，建筑面积3830m2，设吸音棉生产线3条 |
|  | 发泡材料生产车间 | 发泡材料生产线2条，1000t/a；1层，建筑面积3575m2 | / | / |
|  | 工业胶带生产车间 | 高精度涂布生产线10条，5500t/a ；1层，建筑面积4500m2 | / | / |
|  | 加工成型车间 | 分切、成型设备5套，2500t/a；1层，建筑面积6030m2 | / | / |
| 贮运工程 | 成品仓库 | 1层，建筑面积1500m2 | 一期工程已建成仓库3栋，总建筑面约2325m2 | 新建仓库4栋，建筑面积约为6540m2 |
|  | 原料仓库 | 1层，建筑面积1000m2 |  |  |
|  | 生物质燃料仓库 | 1层，建筑面积200m2 | 一期工程已建成 | / |
| 公用工程 | 给水 | 开发区自来水厂 | 开发区自来水厂 | 开发区自来水厂 |
|  | 排水 | 采用雨污分流制，雨水进雨水管网，污水接管至衡山县污水处理厂处理 | 采用雨污分流制，雨水进雨水管网，污水接管至衡山县污水处理厂处理 | 采用雨污分流制，雨水进雨水管网，污水接管至衡山县污水处理厂处理 |
|  | 供热（锅炉） | 导热油锅炉1台，蒸汽锅炉1台；均采用生物质燃料 | 一期工程已建成 | 燃油锅炉已报停；改为天然气锅炉1台，生物质锅炉1台 |
|  | 供电 | 由市政电网提供 | 由市政电网提供 | 由市政电网提供 |
|  | 绿化 | 绿地率20% | 绿地率20% | 绿地率20% |
| 环保工程 | 锅炉烟气治理 | 1000m3/h，1套；布袋除尘 | 1000m3/h，1套 | 1000m3/h，布袋除尘装置1套；生物质锅炉排气筒高20m，燃气锅炉排气筒高8m |
|  | 有机废气净化系统 | 6000m3/h，1套；活性炭吸附 | 6000m3/h，1套 | 蓄热式热氧化器（RTO）进行氧化处理器，30000Nm3/h； |
|  | 溶剂回收环保装置 | 12000m3/h，3套 | 一期工程已建成 | 依托一期工程建成 |
|  | 废弃物及边角料贮存库 | 建筑面积400m2 | 一期工程已建成 | 依托一期工程建成 |
|  | 危废贮存库 | 建筑面积100m2 | 一期工程已建成，有效面积约60m2 | 依托一期工程建成 |
|  | 消防水池 | 有效容积200m3 | 一期工程已建成 | 依托一期工程建成 |
|  | 保洁废水沉淀池 | 有效容积10m3 | 一期工程已建成 | 依托一期工程建成 |
| 办公服务设施 | 办公楼 | 3层，建筑面积1440m2 | 一期工程已建成 | 依托一期工程建成 |
|  | 宿舍楼 | 4层，建筑面积4608m2 | 一期工程已建成 | 依托一期工程建成 |
|  | 员工食堂 | 1层，建筑面积144m2 | 一期工程已建成 | 依托一期工程建成 |

##### 2、厂区现有工程及依托关系

##### 因本项目部分设施设备依托一期工程已建成，在此将现有工程的建设情况做个简略介绍。

##### 厂区主要构筑物见下表。

表3-4 厂区主要构筑物一览表

| 工程名称 | 建设内容 | 设计建设要求 | 备注 | 与本项目关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 发泡材料生产车间 | 聚乙烯（PE）发泡生产线1条；聚氨酯（PU）发泡生产线1条； | 1栋 | 无关联 |
|  | 工业胶带生产车间 | 高精热固化涂布生产线8条； 高精度UV固化涂布生产线2条； | 现有2栋 | 无关联 |
|  | 加工成型车间 | 分切、成型设备5套； 胶粘剂搅拌设备3套； | 1栋 | 无关联 |
| 贮运工程 | 成品仓库 | 1层，建筑面积1500m2 | 1栋 | 依托 |
|  | 原料仓库 | 1层，建筑面积1000m2 | 一期工程已建成仓库3栋，总建筑面约2325m2；新建仓库4栋，建筑面积约为6540m2 | 依托 |
|  | 生物质燃料仓库 | 1层，建筑面积200m2 |  | 依托 |
| 公用工程 | 供热（锅炉） | 导热油锅炉1台，蒸汽锅炉1台；均采用生物质燃料 | 燃油锅炉已废弃；改为天然气锅炉1台，生物质锅炉1台 | 依托改建的燃气锅炉 |
| 环保工程 | 锅炉烟气治理 | 1000m3/h，1套；布袋除尘 | 1000m3/h，布袋除尘装置+麻石水膜除尘装置1套；生物质锅炉排气筒高20m，燃气锅炉排气筒高8m | 依托改建的燃气锅炉 |
|  | 有机废气净化系统 | 6000m3/h，1套；活性炭吸附 | 蓄热式热氧化器（RTO）进行氧化处理器，30000Nm3/h； | 变更 |
|  | 溶剂回收环保装置 | 12000m3/h，3套 | / | 依托 |
|  | 废弃物及边角料贮存库 | 建筑面积400m2 | / | 依托 |
|  | 危废贮存库 | 建筑面积100m2 | 有效建筑面积60m2 | 依托 |
|  | 消防水池 | 有效容积200m3 | / | 共用 |
|  | 保洁废水沉淀池 | 有效容积10m3 | / | 共用 |
|  | 隔油池1个 | 有效容积40m3 | 有效容积40m3 | 依托 |
|  | 化粪池1个 | 有效容积30m3 | 有效容积30m3 | 依托 |

##### 本项目一期工程产生的废气均采用活性炭吸附装置进行废气处理，考虑到二期工程建设期间，相关废气处理方式已有新方案。为减少废活性炭的产生量，提高环境效益，因此二期工程建设的隔音材料生产车间产生的废气全部采用蓄热式热氧化器（RTO）进行氧化处理器进行处理。与一期工程相异，一期工程废气处理方式不变，且已通过验收，在此不多加赘述。

##### 3、本项目主要生产设备有以下几种：

表3-5  主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 环评阶段 |  |  | 实际情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 单位 | 数量 |  | 单位 |  |
| 1 | 溶喷棉生产线 | 2 | 条 | 2 |  | 条 | 电熔解PP与PET，再吹丝织布 |
| 2 | 无纺棉生产线 | 1 | 条 | 1 |  | 条 | 电加热再针刺织布 |
| 3 | 生物质燃料锅炉 | 1 | 台 | 1 |  | 台 | 热能提供；目前仍在使用中 |
| 4 | 天然气燃料锅炉（导热油炉） | 0 | 台 | 1 |  | 台 | 热能提供，其额定功率＜4t/h；目前仍在使用中 |
| 5 | 燃油锅炉 | 1 | 台 | 0 |  | 台 | 现已已停用 |

##### 二期工程建成后，将原有的燃油锅炉停用，更换为天然气锅炉，并新建一根8m高的排气筒。

##### 由上表可知，生产设备有小部分变更，其具体变更情况将在第3.6节进行详细分析。

##### 4、本项目设计生产规模及实际产能：

##### 本期工程于2019年年初开始进行试运行，至2019年9月试运行时间尚不满一年，生产时长约150天。因此，试运行期间厂内实际产能以150天计。

##### 由于目前汽车隔音材料在市场上销量不佳，受到市场调控、订单多寡等多方面因素的影响，试运行期间，厂内实际产量及生产时长均略低于环评中设计规模。

表3-6 环评中设计生产规模及实际生产能力

| 序号 | 名称 | 环评阶段 | 实际生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔喷吸音棉 | 800t/a | 360t/150d | / |
| 2 | 铺棉 | 600t/a | 270t/150d |  |

3.3主要原辅材料及理化性质

##### 1、本项目的主要原辅材料及其理化性质详见下表：

表3-7 主要原辅材料及理化性质

| 序号 | 主要原辅材料 | 理化性质 | 物料形态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯（PP） | 聚丙烯（Polypropylene，简称PP）是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材料之一。 | 固体颗粒 |
| 2 | 聚酯（PET） | 由多元醇和多元酸缩聚而得的聚合物总称。主要指聚对苯二甲酸乙二酯(PET)，习惯上也包括聚对苯二甲酸丁二酯 (PBT)和聚芳酯等线型热塑性树脂。是一类性能优异、用途广泛的工程塑料。也可制成聚酯纤维和聚酯薄膜。聚酯包括聚酯树脂和聚酯弹性体。聚酯树脂又包括聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚对苯二甲酸丁二酯(PBT))和聚芳酯(PAR)等。聚酯弹性体(TPEE)一般由对苯二甲酸二甲酯、1,4-丁二醇和聚丁醇聚合而成，链段包括硬段部分和软段部分，为热塑性弹性体。 | 固体颗粒 |

- 2、本项目主要原辅材料消耗情况见表3-8，能源消耗详见表3-9。

本项目原辅材料的实际消耗情况，以试运行期间消耗情况为准。

- 表3-8 原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 用量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计用量 | 实际情况 |  |
| 1 | 聚丙烯（PP） | 800t/a | 360t/150d | / |
| 2 | 聚酯（PET） | 600t/a | 270t/150d |  |

表3-9 能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 用量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评及批复阶段 | 实际情况 |  |
| 1 | 电 | 864万kWh/a | 780万kWh/a | / |
| 2 | 水 | 10625m3/a | 9350m3/a | 主要为生产用水及车间保洁废水 |
| 3 | 天然气 | / | 10万m3/a | 天然气锅炉所用 |

3.4水源及水平衡

1、给水

本项目给水来自衡山县经济开发区供水管网，主要用水为员工办公生活用水（其中包括宿舍用水、食堂用水、办公用水）、车间清洁用水、绿化用水及循环冷却水。生产过程不涉及水资源。

各用水点年均用水量详见下表。

表3-10 项目生产用水量及排水统计表

| - 序号 | - 用水名称 | - 一期工程用水量 | - 二期工程新增用水量 | - 使用时间（频次） | - 总用水量 | - 总排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 办公生活用水 | - 5000m3/a | - 2250m3/a | - 约300天 | - 7250m3/a | - 6162.5m3/a |
| - 2 | - 车间清洁用水 | - 300m3/a | - 100m3/a | - 约200天 | - 400m3/a | - 320m3/a |
| - 3 | - 绿化用水及循环冷却水 | - 1700m3/a | - / | - 每5天一次，约300天 | - 1700m3/a | - 0m3/a |
| - 4 | - 合计 | - 7000m3/a | - 2350m3/a | - / | - 9350m3/a | - 6482.5m3/a |

综上所述，本项目总用水量约为9350m3/a。

2、排水

本期工程的生产不涉及水资源的取用，因此无生产废水产生。

冷却水循环使用，绿化用水全部以蒸发计。外排废水主要为办公生活废水，废水水量以用水量的85%计，约6162.5m3/a。车间清洁废水水量以用水量的80%计，约320m3/a。

办公生活废水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入衡山县工业园区污水处理厂进行进一步处理，最终排至湘江。项目靠东侧的办公楼产生的办公废水进入该楼附近的化粪池后，排入项目东侧沿路废水管网中。

即，本项目总外排水量为6482.5m3/a。

3.5生产工艺及产排污节点

一、熔喷吸音棉

1、熔喷吸音棉的工艺流程及产排污节点见下图。

- 图3-1 熔喷吸音棉工艺流程及产排污节点图

主要工艺流程简述如下：

熔喷法工艺是聚合物挤压法非织造工艺的一种，起源于20世纪50年代初。熔喷非织造工艺是利用高速热空气对摸头喷丝孔挤出的聚合物熔体细流进行牵伸，由此形成超细纤维并凝聚在凝网帘或滚筒上，并依靠自身粘合而成为非织造布（棉）。

熔喷无纺布（棉）的生产工艺过程：聚合物投料→熔融挤出→纤维形成→纤维冷却→成网→加固成布（棉）。先将聚合物切片投入螺杆挤出机使其熔融，加热到纺丝所需的温度，经一种特殊设计的喷头，聚合物纤维由喷嘴的毛细孔中喷出，靠喷丝孔两侧的高速（550m/s）热空气流（340~370℃）喷吹成超细短纤维（纤维直径可控制在5微米以下，长度一般小于15mm）同时受喷嘴外侧冷空气的冷却固化，以高速飞向凝网帘或滚筒收集装置，依靠聚合物本身的余热和牵伸热空气自行粘合固结成网。

熔喷工艺原理见下图。

- 图3-2 熔喷工艺原理示意图

2、生产过程主要产污环节：

（1）废气：熔解挤出工序、纤维成型阶段。

（2）固废：加固成布阶段。

（3）噪声：聚合物投料阶段、熔解挤出工序、纤维成型阶段、加固成布阶段。

二、汽车隔音毡（铺棉）

1、汽车隔音毡的工艺流程及产排污节点见下图。

图3-3   汽车隔音毡工艺流程及产排污节点图

主要工艺流程简述如下：

汽车隔音毡是以各类纤维为原料制造，经过多次针刺加以适当热轧处理而成。

根据产品的具体用途和性能要求将主体原料和热熔材料按照一定的比例充分混合，再进行充分的开松，使原材料能尽可能充分、均匀的混合在一起，对已混合好的原料进行阻燃和防腐整理并静置24h，使之达到平衡状态。然后将处理好的原料再进行开松混合，并用气流输送的方式送入到高位振动气压棉箱。通过振动输入装置的振动喂入作用将纤维原料均匀地输送到气流成网机，使纤维能形成相对均匀的纤网层，并通过简单针刺加工后，使其有一定的强力，再输送到干燥焙烘装置中，经过一段时间的干燥焙烘后形成具有一定厚度、硬度风格的连续毡状片材。

2、生产过程主要产污环节：

（1）固废：整理定型阶段。

（2）噪声：纤维开松阶段、铺网阶段、针刺阶段、整理定型阶段。

3.6项目变动情况

1、本期工程主要建设及变动情况如下表所示。

表3-9  建设工程项目变动情况

| 序号 | 类别 | 环评要求的二期工程规模及工艺 | 实际建设情况 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 衡山县佳诚新材料有限公司在衡山县经济开发区投资引进先进生产线，新建汽车及电子类新材料生产项目。 | 衡山县佳诚新材料有限公司在衡山县经济开发区新建汽车及电子类新材料生产项目。 | 无变更 |
| 2 | 地点 | 衡山县经济开发区 | 衡山县经济开发区坪塘路和坪青路交叉口东南角 | 无变更 |
| 3 | 规模 | 汽车隔音材料生产线：熔喷棉生产线2条，无纺棉生产线1条。 | 汽车隔音材料生产线：熔喷棉生产线2条，无纺棉生产线1条。 | 无变更 |
| 4 | 产品及产量 | 熔喷吸音棉800t/a，铺棉600t/a。 | 试运行期间，熔喷吸音棉360t/150d，铺棉270t/150d。 | 有变更 |
| 5 | 工程建设 | 汽车隔音材料生产线及配套环保设施设备。 | 汽车隔音材料生产线及配套环保设施设备。 | 无变更 |
| 6 | 工艺 | 熔喷吸音棉：原材料→聚合物投入→熔融挤出→超细纤维成型→纤维冷却→成网/加固成布→成品； 铺棉：原材料→纤维开松→梳理→铺网→针刺→整理定型→成品 | 熔喷吸音棉：原材料→聚合物投入→熔融挤出→超细纤维成型→纤维冷却→成网/加固成布→成品； 铺棉：原材料→纤维开松→梳理→铺网→针刺→整理定型→成品 | 无变更 |
| 7 | 废气污染防治措施 | 项目配料和发泡过程产生的有机废气采取“集气罩收集+活性炭吸附净化装置”净化处理后，由20m高排气筒达标排放，并及时更换失效活性炭；生产车间设置集气罩，无组织排放的有机废气经收集后，由15m高排气筒达标排放。 | 汽车隔音材料生产车间产生的废气经集气罩收集后进入蓄热式热氧化器（RTO）中进行处理，处理达标后经15m排气筒排放。生产车间内产生的无组织废气经收集后同样通入蓄热式热氧化器（RTO）中。 | 有变更 |
|  |  | 锅炉烟气采用布袋除尘器处理后由30m高烟囱达标排放。 | 生物质锅炉废气经水膜除尘+布袋除尘器处理后由20m高烟囱达标排放。燃气锅炉废气经收集后由8m高排气筒排出。 | 有变更 |
| 8 | 废水污染防治措施 | 车间保洁废水经沉淀池处理后，与生活污水经隔油池、化粪池处理后，一同排入园区污水管网，送衡山县污水处理厂处理后达标排入湘江。 | 车间保洁废水经沉淀池处理后，与生活污水经隔油池、化粪池处理后，一同排入园区污水管网，至衡山县工业园区污水处理厂进行处理。 项目靠东侧的办公楼产生的办公废水进入该楼附近的化粪池后，排入项目东侧沿路废水管网中。 | 有变更 |
| 9 | 固废污染防治措施 | 项目生产的不合格品、边角废料回收利用不外排；锅炉废渣用作农肥不外排；废包装材料、废树脂、废活性炭、废机油属危险废物，由厂区收集后暂存与室内同意送至衡阳市危废处理中心处置，危险废物临时堆场应按照相关规定做好地面硬化及防风、防雨、防渗措施；沉淀池沉渣和生活垃圾集中由当地环卫部门统一送至垃圾场填埋处置。 | 项目生产的不合格品、边角废料回收利用不外排；废包装材料、废树脂、废活性炭、废机油属危险废物，由厂区收集后暂存与室内同意送至衡山县欣昌环保科技有限公司处置，危险废物临时堆场按照相关规定做好地面硬化及防风、防雨、防渗措施；沉淀池沉渣和生活垃圾集中由当地环卫部门统一送至垃圾场填埋处置。 | 无变更 |
| 10 | 噪声污染防治措施 | 选用低噪声设备并合理布局，采取基础减振、机房隔声、消声降噪等措施，确保厂界噪声达到功能区标准；加强厂内绿化，在作业区与生活辅助区之间种植高大乔木，用以吸尘、降噪和美化环境。 | 厂内采取基础减振、机房隔声、消声降噪等措施，确保厂界噪声达到功能区标准； 厂内种植了高达乔木及绿地进行绿化。 | 无变更 |

本项目产品的实际产量受到市场、订单等多方面的影响，其值低于设计产量属于正常现象，不属于变更。

为确保有机废气能长期稳定达标排放，其各监测因子的数据能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相应标准，厂内二期工程（汽车隔音材料生产车间）产生的废气处理方式由“集气罩收集+活性炭吸附净化装置”变更为蓄热式氧化器（RTO）处理装置。该处理装置能更有效的提高有机废气的处理效率，且无新的污染物（如废活性炭等）产生。较之“集气罩收集+活性炭吸附净化装置”的处理方式更为高效环保，减少了废活性炭的产生。该装置的具体处理工艺流程将在第四章进行详述，其处理效果可见第九章。本项目有机废气处理装置虽有变更，但该类变更可有效提高有机废气处理效率，减缓项目对周边环境压力，属于环保设施的优化变更。

另项目原先所采用的热能供应设备为导热油锅炉（燃料为生物质和燃油），现因园区内开通天然气供应管道，因此将其中一台燃料为燃油的锅炉改为天然气燃料锅炉，改造后的天然气锅炉将为二期工程的主要热能供应设备。天然气属于清洁能源，该项变更有利于缓解锅炉废气对周边大气造成的环境压力，对于环境有正向影响。

本项目锅炉废气排气筒高度由30m降至20m。本项目原有2台锅炉（一台生物质锅炉、一台燃油锅炉）进行供热，现已改造成一台生物质燃料锅炉和一台天然气锅炉。锅炉废气产生量减少，但其锅炉废气的处理设备处理能力并未减小，经锅炉废气处理装置处理后由20m排气筒排放，仍可达标，不会对周边环境造成较大影响。且，生物质锅炉在一期工程建成时便已完工，后投入使用。一期工程验收时已对其相应的锅炉废气处理装置进行了环保验收。

二期工程所采用的热能供应主要来自于燃气锅炉，由于天然气为清洁能源，其产生的废气经收集后由8m高排气筒排出，将不会对周边环境造成较大影响。

综上，本项目虽有小部分变更，但无重大变化。

2、项目整体工程主要建设及变动情况如下表所示。

项目整体现已全部建设完成，对比环评中各设计建设要求，存在一定变更情况。主要变更体现在主体工程及贮运工程上，由于环保工程和公用工程的变更详情已在表3-9中有明确分析，在此将不再重复。于表3-10中，将重点介绍主体工程及贮运工程的变更详情。

表3-10 项目建设工程项目变动情况

| 序号 | 类别 | 环评要求的工程规模及工艺 | 实际建设情况 |  | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 隔音材料生产车间：吸音棉生产线3条，1400t/a；1层，建筑面积2600m2 | 现已建成隔音材料生产车间2栋，建筑面积3830m2，设吸音棉生产线3条 |  | 建筑面积及栋数有变化 |
| 2 | 主体工程 | 发泡材料生产车间：发泡材料生产线2条，1000t/a；1层，建筑面积3575m2 | 发泡材料生产车间半栋（另一半做仓库用），其占地面积约为1616m2；现有产线2条 |  | 建筑面积有变化 |
| 3 |  | 工业胶带生产车间：高精度涂布生产线10条，5500t/a；1层，建筑面积4500m2 |  | 工业胶带生产车间2栋，其占地面积约为4055m2；现有产线10条 | 建筑面积及栋数有变化 |
| 4 |  | 加工成型车间：分切、成型设备5套，2500t/a；1层，建筑面积6030m2 |  | 加工成型车间半栋（另一半做仓库用），其占地面积约为1480m2 | 建筑面积有变化 |
| 5 | 贮运工程 | 成品仓库1层，建筑面积1500m2 |  | 成品仓库、原料仓库以及固废仓库、危废仓库等大小共计9个。总建筑面积约11700m2 后期新建仓库4栋，建筑面积约为6540m2 | 建筑面积及栋数有变化 |
| 6 |  | 原料仓库1层，建筑面积1000m2 |  |  |  |
| 7 |  | 生物质燃料仓库1层，建筑面积200m2 |  | 生物质燃料仓库位于原料仓库分出的隔间中，面积约200m2 | / |
| 8 | 办公服务设施 | 办公楼3层，建筑面积1440m2 |  | 办公楼占地面积约650m2 | 建筑面积及占地面积有变化 |
| 9 |  | 宿舍楼4层，建筑面积4608m2 |  | 宿舍楼占地面积约910m2 | 建筑面积及占地面积有变化 |
| 10 |  | 员工食堂1层，建筑面积144m2 |  | 员工食堂占地面积约580m2 | 建筑面积及占地面积有变化 |

从上表可看出，项目主体工程各生产线的厂房建筑面积均有变化。由于二期工程建成后，考虑到部分原因，原有生产线从旧厂房搬迁至新建厂房内，旧厂房改为仓库使用，导致各生产线厂房栋数及建筑面积有较大变更。但由于厂内各产品的生产线条数并未增加，其生产设备亦未曾变更。客观来说，企业设计总生产能力并未变更，各产品的生产工艺、产品种类等均未发生变化。且企业内生产的产品仅在技术指标层面作出革新以保持市场竞争力，其性质未发生改变。

另，就是厂内厂房数量较之环评有较大变动，主要体现为厂内仓库数量增多，总建筑面积也扩大良多。本次二期工程更是新增厂房8栋（包括生产厂房及仓库）。库房（原料仓库、成品仓库、半成品仓库、燃料仓库、废物仓库等）总建筑面积约11700m2。该类建筑物类比环评虽然增多，但其仅作为物料存储功能使用，对于项目整体的产品产能、生产工艺、产品种类、各污染物的产排污情况等无直接影响。

若企业日后将仓库改建为生产车间，导致项目整体的产品产能、生产工艺、产品种类、各污染物的产排污情况等发生改变，则需要进行相关的环保手续。

- 环境保护设施

4.1污染物治理设施

### 4.1.1废水

本项目生产过程不涉水资源的取用，因此无生产废水产生。本项目主要外排废水为办公生活废水、地面清洁废水等。

表4-1废水排放及环保措施一览表

| 污水类型 | 处理措施 | 排放去向 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | 经隔油池处理后进入化粪池，再由化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | 排入工业园区污水处理厂，最终排入湘江 | 已落实 |
| 地面清洁废水 | 收集后进入沉淀池，经沉淀后外排至市政管网 | 排入工业园区污水处理厂，最终排入湘江 | 已落实 |
| 办公废水 | 项目靠东侧的办公楼产生的办公废水进入该楼附近的化粪池后，排入项目东侧沿路废水管网中。 | 周边水塘，经溪渠的汇集、分流最终汇入湘江 | / |

一、生活废水

1、废水主要成分

本项目位于衡山县经济开发区内，为方便员工在厂内的办公生活，因此厂内设置了宿舍楼和食堂。办公生活废水主要包括员工的办公废水、生活废水以及食堂废水等。

该类废水中污染因子成分较为简单，经收集后依托厂内内一期工程已建成的隔油池、化粪池进行处理。本项目所产生的办公生活废水量约为6162.5t/a（20.55t/d），项目隔油池及化粪池的处理能力可满足现在的处理需求。废水经隔油池、化粪池处理后的水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，满足衡山县工业园区污水处理厂的入管要求。

2、排入衡山县工业园区污水处理厂的可行性分析

项目废水原计划排入衡山县污水处理厂进行处理。后因衡山县经济开发区进驻企业增多，出于多方面考量，在衡山县经济开发区内特建设工业园区污水处理厂一座，专用于处理本工业园内产生的工业废水。目前，衡山县工业园区污水处理厂已建成投入运行。本项目厂内进行管网部分改道，将厂内废水排入工业园区污水处理厂内进行处置。

工业园区污水处理厂服务对象主要为衡山县经济开发区内企业达入管要求后排入的工业废水和区内综合生活污水，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A 标准后排入纳污水体湘江。

即，项目产生的办公生活废水基本不会对外环境造成不良影响。

二、办公废水

项目靠东侧的办公楼产生的办公废水进入该楼附近的化粪池后，排入项目东侧沿路废水管网中。由于该区域的市政污水管网尚未连接至园区污水处理厂中，因此流经此污水管网中的废水会排至周边水塘中。水塘中的水沿溪渠分流、汇集最终排入湘江。

为进一步确保外排废水不会对周边水环境造成较大影响，同时降低企业运行成本（由于项目东侧排口排放的废水未进入园区污水处理厂内，属于直接排放，排放标准应满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级排放标准），建议企业在项目东侧的市政污水管网尚未连接至园区污水处理厂前，将东侧化粪池内的废水泵至西侧排口（该处排口连接的市政污水管网已连接园区污水处理厂）排放。

由于地势差的原因，可考虑设置两台污水泵（一备一用），以便项目东侧废水能顺利排至西侧排口中。

三、地面清洁废水

- 本项目地面清洁以拖地为主，耗水量较少，地面清洁废水中主要污染物为悬浮物，经沉淀池沉淀后与办公生活废水一同排入园区污水处理厂内进行处置。

- 即，项目产生的地面清洁废水基本不会对外环境造成不良影响。

- 四、雨水

本项目实行雨污分流制度，雨水通过雨水管网进行收集。雨水经雨水管网收集后进入园区雨水管网。厂内未设置初雨池。

五、废水排污口

本项目生活废水经化粪池进行处理后，排入园区污水管网。但在生活废水排污口尚未设置明显标示标牌，建议后期完善。

### 4.1.2废气

本项目一期工程所建的生产线上产生的各类废气及其处理方式由于已通过环保验收，在此就不多做赘述，主要介绍本期工程产生的废气。

本期工程主要废气有隔音材料生产线上生产过程产生的有机废气，热能提供是产生的锅炉烟气以及原辅料暂存时所散发的有机废气等。

表4-4废气排放及环保措施一览表

| 污染物 | 排放方式 | 污染治理措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有机废气 | 有组织排放 | 经隔音材料生产车间产线上的集气罩收集后，由蓄热式热氧化器（RTO）进行氧化处理器，处理达标后经15m高排气筒排放 | 已落实 |
| 锅炉烟气 | 有组织排放 | 经收集后由水膜麻石除尘器+布袋除尘器处理后，经20m高排气筒排放 | 已落实 |
| 有机废气 | 无组织排放 | 加强车间通风，及进行绿化隔离 | 已落实 |

一、生产线上有机废气的治理

1、有机废气的来源

本项目隔音材料生产所采用的原辅材料为聚酯（PET）或聚丙烯（PP）等，采用熔喷法进行生产，在熔解挤出工序将产生有机废气（主要污染物为非甲烷总烃和苯系物）。此类废气产生后经生产线上配备的集气罩进行收集。

为确保项目生产的产品品质达到相关行业标准，在生产时将进行严格把控。生产车间采用无尘车间制，车间整体密闭。除生产线上配备集气罩外，车间设置了抽风系统，可确保车间内产生的有机废气的收集效率高达99%。

2、蓄热式热氧化器（RTO）处理有机废气的可行性分析

①蓄热式热氧化器基本参数

该设备的基本参数详见下表。

表4-5基本参数一览表

| 名 称 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- |
| RTO规格型号 |  | XYQ—R-30 |
| 蓄热室数 | 个 | 3 |
| RTO处理最大风量 | Nm3/h | 30000 |
| 蓄热室切换时间 | s | 180 |
| 陶瓷床换热器的热回收率 | % | ≥96 |
| 废气VOC净化率 | % | ≥99 |
| 装 置 压 降 | Pa | ≤5000 |
| 燃烧室氧化温度 | ℃ | 850 |
| 通过两个陶瓷床的废气在燃烧室的最小停留时间 | s | 1.2 |
| 启动时所需天然气(热值8500kcal/kg) | Nm3/次 | 240 |
| 正常运行需天然气(热值8500kcal/Nm3) | Nm3/h | 0 |
| 配备导热油换热器 | KCAL/h | 150万 |
| 热水换热器 | KCAL/h | 30万 |
| RTO系统装机功率 | Kw | 75+7.5+2.2+2=87.5 |
| RTO设备总重 | 约220吨 |  |
| 占地面积 | 18.5米（长）×9米（宽）×15米（高） |  |

②蓄热式热氧化器工作原理

蓄热式热氧化器（Regenerative Thermal Oxidizer，简称RTO）是一种用于处理中低浓度挥发性有机废气的节能型环保装置。

对于有毒、有害、不须回收的VOC及CO，热氧化法是一种较彻底的处理方法。它的基本原理是VOC与O2发生氧化反应，生成CO2和H2O，化学方程式如下：

aCxHyOz+bO2→cCO2+dH2O

这种氧化反应很像化学上的燃烧过程，只不过由于VOC的浓度太低，所以反应中不会产生可见的火焰。由于RTO装置包括一组热回收率高达96%以上的陶瓷填充床换热器，所以在处理过程中只消耗很少的燃料（在废气浓度大于450ppm时，除启动外，不需使用辅助燃料），如果废气浓度较高还可以再回收利用。

本有机废气治理项目RTO蓄热式氧化装置为三床阀门切换式RTO，其工作原理如下所述：

阀门切换式RTO主体设备主要由燃烧室（反应室）、蓄热室、集气室及切换阀门构成。所选用的RTO设备为三床式RTO，主体设备由三个蓄热室构成。RTO设备在正常工作前先要对燃烧室预热，为了保证尾气中VOC的转化效率，通常预热温度最低不能低于可燃物的自燃点，但为了提高转化效率，充分保证可燃物充分氧化，同时避免由于投线时气流波动造成的燃烧室温度过低，烧嘴二次点火现象。因此一般燃烧室要求预热到800℃以上。

③蓄热式热氧化器工艺流程

其工艺流程详见下图。

图4-1 蓄热式热氧化器工艺流程工艺流程图

工艺流程图详见上图，前端有机废气经过管道收集，每条有机废气单独设置切入切出，废气汇总通过风机送进入蓄热式热氧化器（RTO）进行氧化处理，将尾气中的有机成分氧化成为二氧化碳和水，处理后气体经过烟囱排空。RTO燃烧室旁路引出高温气体，设置导热油换热器与原有导热油串联共同为涂布线提供热量，导热油换热器出口烟囱余热利用，产生90℃热水5-9t/h。

各个过程的流程说明：

（1）启动预热状态

RTO启动时，主风机启动，通过9个阀门的周期切换，对RTO燃烧室进行吹扫，吹扫时候用的新鲜空气。

吹扫结束后，RTO烧嘴系统运行。点火条件满足后，RTO自动点火，先是母火点燃，母火稳定后，燃气电磁阀动作，将燃料喷入燃烧室内进行燃烧，UV火焰检测器每隔1秒进行火焰检测，点火成功后，直到将燃烧室加热到反应所需的温度。在这个过程中，主风机会一直动作，将干净空气从净化管线进入，助燃空气将使用燃烧后的废气来助燃，通过9个阀门的周期切换，完成3个填料床的预热。

（2）正常运行时

预热完成后，尾气接入RTO设备，首先进入1＃陶瓷床，进行预热，在燃烧室内充分氧化，氧化结束后通过2＃陶瓷床，然后通过烟囱排出，这就完成了RTO设备的第一个运行周期；第一个运行周期结束后，废气进入2＃陶瓷床，进行预热，在燃烧室内充分氧化，在此期间1＃处于吹扫阶段，氧化结束后通过3＃陶瓷床，然后通过烟囱排出，这就完成了RTO设备的第二个运行周期；废气进入3＃陶瓷床，进行预热，在燃烧室内充分氧化，在此期间2＃处于吹扫阶段，氧化结束后通过1＃陶瓷床，然后通过烟囱排出，由于尾气浓度较高，多余的热量通过高温热旁通排除，这就完成了RTO设备的第三个运行周期，尾气在三个陶瓷床之间来回切换完成了RTO设备的氧化过程。如此通过PLC程序控制自动切换阀门的切换，就可完成废气的连续净化。另外在设备运行中，助燃风机考虑到保护燃烧嘴，将一直运行。

④RTO主体设备配置清单

表4-6主要设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧室 | XYQ-R-III-30 | 1 | 个 | 瑞义丰环保产品，外设一个检修人孔（配备移动支架）；材质：Q235-B，厚度6mm，四周密封满焊，内部安装耐高温（1260℃）硅酸铝折叠块，厚度270mm；外设加强筋（槽钢），喷砂处理，耐高温防锈底漆两遍，面漆两遍。 |
| 2 | 蓄热室 | XYQ-R-III-30 | 2 | 个 | 瑞义丰环保产品，材质：Q235-B，厚度6mm，四周密封满焊，内部安装耐高温（1260℃）硅酸铝折叠块，厚度270mm；外设加强筋（槽钢），喷砂处理，耐高温防锈底漆两遍，面漆两遍。 |
| 3 | 集气室 | XYQ-R-III-30 | 2 | 个 | 材质：Q235，厚度6mm，内衬50mm耐酸耐温浇注料，四周密封满焊 |
| 4 | 填料支撑 | XYQ-R-III-30 | 2 | 个 | 材质：316不锈钢 |
| 5 | RTO支架 | XYQ-R-III-30 | 2 | 个 | 瑞义丰环保产品，H型钢和方钢组合件；材质：Q235-B，喷砂处理，防锈底漆两遍，面漆两遍。 |
| 6 | 丝网 | XYQ-R-III-30 | 2 | 个 | 材质：316L，4目，厚度1mm |
| 7 | 操作平台及爬梯 | XYQ-R-III-30 | 2 | 套 | 材质：碳钢，喷砂处理，防锈底漆两遍，面漆两遍。 |
| 8 | 进气风管 | Φ800×3 | 1 | 套 | 材质：Q235-B |
| 9 | 排气风管 | Φ800×3 | 1 | 套 | 材质：Q235-B |
| 10 | 新风管路 | Φ350×4 | 1 | 套 | 材质：Q235B |
| 11 | 气动阀门切换阀 | Φ800mm | 4 | 套 | 材质Q235-B，泄露率≤0.5% |
| 12 | 气动阀门新风阀门 | Φ350mm | 1 | 套 | 材质Q235-B，泄露率≤0.5% |
| 13 | 废气引风机 | 30000m3/h | 1 | 台 | 材质Q235B，75kW含变频器 |
| 14 | 助燃风机 | 1200 m3/h | 2 | 台 | 材质Q235B，7.5kW |
| 15 | 蓄热陶瓷 | 1”矩鞍环和MLM-180组合填料 | 3 | 套 | 该组合填料能够在急热急冷时具有很好的化学和物理稳定性，还可以改善气流分布，产品特性见后面说明。 |
| 16 | 烟囱 | Φ900mm | 1 | 组 | Q235-B内衬浇注料，15米 |
| 17 | 热旁通 | 900*900 | 1 | 套 | 瑞义丰环保产品，材质：Q235-B，厚度6mm，四周密封满焊，内部安装耐高温（1260℃）硅酸铝折叠块，厚度200mm；外设加强筋（槽钢），喷砂处理，耐高温防锈底漆两遍，面漆两遍 |
| 18 | 高温调节阀 | Φ500mm | 1 | 套 | 碳钢 |
| 19 | 天然气燃烧器 | 100万KCAL | 1 | 套 | North American |
| 20 | 热水换热器 | 30万KCAL | 1 | 套 |  |
| 21 | 导热油换热器 | 150万KCAL | 1 | 套 |  |
| 22 | 高位槽 |  | 1 | 套 |  |
| 23 | 低位槽 |  | 1 | 套 |  |
| 24 | 循环泵 |  | 2 | 批 |  |
| 25 | 热电偶 | WEN-240 | 1 | 批 |  |
| 26 | 控制柜 |  | 1 | 组 |  |
| 27 | PLC | S7-300 | 1 | 套 |  |
| 28 | 控制界面 | 10英寸 | 1 | 套 |  |

综上，本期工程产生的有机废气经蓄热式热氧化器（RTO）处理后经15m排气筒排出，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准，其处理效率和处理效果较之“集气罩收集+活性炭吸附净化装置”处理装置更为优良。因此，本项目产生的有机废气采用蓄热式热氧化器（RTO）是可行的。

二、锅炉废气

整体项目供热锅炉一个采用生物质为原料，另一个采用天然气为原料。项目原有的燃油锅炉现已报停弃用。

生物质锅炉废气经水膜麻石除尘器+布袋除尘器处理后由20m高排气筒排出。水膜麻石除尘器+布袋除尘器依托一期工程建成。本项目虽新增热能使用量，但由于厂内热工供应锅炉经升级改造，其中一个的燃料由燃油改为天然气。因此，在减少一燃油台锅炉后，废气处理装置--水膜麻石除尘器+布袋除尘器仅需要处理一台生物质锅炉产生的废气。依托原有的水膜麻石除尘器+布袋除尘器可满足厂内的锅炉废气处理需求。且，该废气处理装置在一期工程验收期间已满足验收要求，完成了环保验收手续。

锅炉烟气收集管道内部直径约50mm，排气筒内部直径约60mm。配套使用的风机处理量约16000m3/h，配套使用的风机功率为20kw。

二期工程的热能供应主要为天然气锅炉，天然气为清洁能源，燃烧后产生的废气经收集后由8m高的排气筒排出，对周边环境影响较小。该锅炉额定功率小于4t/h。

试运行期间，项目产生的锅炉废气经水膜麻石除尘器+布袋除尘器处理后达到《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2014 ）表2中燃煤锅炉标准，后经1根20m排气筒排出。

### 4.1.3噪声治理

本项目主要噪声源为各类生产设备、风机等设备运行噪声，以及运输车辆的交通噪声，声源强度在70~95dB（A）之间。

通过采取基座减震、选用低噪声设备、隔声墙以及绿化隔离带等措施，对厂区内的设备噪声进行降噪处理。通过限制车辆车速、静止鸣笛来减缓交通噪声带来的影响。

### 4.1.4固体废物治理

本项目固体废物主要为不合格品、边角废料、锅炉渣、废包装材料、废树脂、废机油、沉淀池沉渣以及生活垃圾等。

由于本期工程未采用活性炭吸附装置进行废气处理，因此，二期工程内无废活性炭产生。其废活性炭的相关产生、处置情况在本项目一期工程环保验收中已有明确说明，在此不多赘述。

表4-7固废产生及处理措施一览表

| 固废名称 | 产生点 | 属性 | 产生量 | 处理方式 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不合格品、边角废料 | 生产线 | 一般工业固废 | 30t/a | 厂内回收利用 | 已落实 |
| 锅炉渣 | 锅炉房 | 一般工业固废 | 3.3t/a | 用作周边农肥 | 已落实 |
| 废树脂 | 生产线 | 危险废物 | 3.6t/a | 回用于生产 | 已落实 |
| 废机油 | 生产线 | 危险废物 | 0.6t/a | 经收集后，置于危废暂存间内暂存，后交由衡山县欣昌环保科技有限公司处置 | 已落实 |
| 生活垃圾 | 厂内 | 生活垃圾 | 75t/a | 交由当地环卫部门清运处置 | 已落实 |
| 沉淀池沉渣 | 沉淀池 | 一般工业固废 | 0.2t/a |  | 已落实 |

1、危险废物暂存间的建设

为确保危险废物在交由衡山县欣昌环保科技有限公司处置前的安全暂存，厂内建设了一间危险废物暂存间。危险废物暂存间位于项目西南侧，有效面积约60m2，房间采用砖混结构、水泥防渗，地面铺设防渗层。危废暂存间门口粘贴有标识标牌，房间内按区域划分各类危险废物的暂存区域，并安排专人进行管理，对于危险废物的暂存情况有详细记录。

厂内产生的危险废物按要求选择不同容器盛装，并在盛装容器上粘贴危险废物的相关信息等。最少三个月内转移至危废处置单位一次，转移量为厂内暂存量。

2、废树脂的处理

厂内产生的废树脂经收集后，回用于生产。项目整体生产过程中需要用到树脂类材料，且对材料性质无较大要求。废树脂正可满足企业内的生产需求，因此将其收集后回用于生产。

### 4.1.5主要设备相关参数

本项目主要环保设施相关技术参数详见下表4-8。

表4-8 环保设施技术参数一览表

| 水膜麻石除尘器+布袋除尘器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 位置 | 规格 |
| 1个 | 厂区西南侧 | 布袋除尘器长1.5m，宽1.5m，高1.5m。有20m排气筒一根 |
| 蓄热式热氧化器 |  |  |
| 数量 | 位置 | 规格 |
| 1个 | 厂区南侧 | RTO处理最大风量30000Nm3/h |
| 隔油池 |  |  |
| 数量 | 位置 | 规格 |
| 1个 | 厂区西北侧 | 长约4m，宽4m，深2.5m，有效容积约40m3 |
| 化粪池 |  |  |
| 数量 | 位置 | 规格 |
| 1个 | 厂区西北侧 | 长约4m，宽3m，深2.5m，有效容积约30m3 |
| 危废暂存间 |  |  |
| 数量 | 位置 | 参数 |
| 1间 | 厂区南侧 | 长10m，宽6m，有效面积约60m2 |
| 一般固废暂存间 |  |  |
| 数量 | 位置 | 参数 |
| 1间 | 厂区南侧 | 长20m，宽10m，有效面积约200m2 |
| 生物质锅炉废气排气筒 |  |  |
| 数量 | 位置 | 参数 |
| 1根 | 厂区南侧 | 20m |
| 天然气锅炉废气排气筒 |  |  |
| 数量 | 位置 | 参数 |
| 1根 | 厂区南侧，锅炉房内 | 8m |

本项目各类环保设施现状检查照片详见附图6。

4.2其他环保设施

### 4.2.1环境风险防范措施

为确保整个厂区的稳定正常运行，预防各类突发事件，目前本项目已编制了《突发环境事件应急预案》。

本项目所在区域为已建成的工业区（衡山县经济开发区）。本项目所在地为三类用地，周围200m范围内无生态敏感点，对周围生态环境影响较小。

并且，在环境防护距离内无新建医院、学校、居民区等环境敏感点及食品、药品等对环境要求高的企业。

### 4.2.2卫生防护距离

依据本项目环评报告书中，关于卫生防护距离的计算：项目生产车间围成的区域需设置100m卫生防护距离。

本项目生产车间100m范围内为其他工业厂房和荒地，距离本项目生产车间最近的居民点为180m，不在卫生防护距离内，满足卫生防护距离的要求。且在验收监测期间，本项目防护距离内无学校、医院、居民区等环境敏感点的新建。

### 4.2.3其他设施

本项目建筑物四周、道路两侧和围墙边种植花草、树木，进行了绿化。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目从立项到试运行各阶段执行了建设项目环境保护法律、法规、规章制度；环境保护审批手续齐全。工程按照环评及批复的要

求配置了必要的环保设施，环境保护设施做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，严格执行了“三同时”制度。

厂内部分环保设施设备依托一期工程建成。

#### 表4-9 环保投资一览表

| 环保项目 | 已建成环保设备及设施 |  | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 污染来源 | 主要设施 |  |
| 废水污染治理 | 厂区 | 隔油池、化粪池、沉淀池 | / |
| 大气污染治理 | 锅炉烟气 | 布袋除尘+水膜除尘器+20m排气筒 | / |
|  |  | 8m排气筒 | / |
|  | 有机废气 | 蓄热式氧化器（RTO）+15m排气筒 | 300 |
| 噪声控制 | 生产设备 | 隔声墙、减震垫、低噪声设备 | / |
| 固体废物治理 | 一般工业固废 | 固废暂存间 | / |
|  | 危险废物 | 危险暂存间 | / |
| 绿化 | 绿化带 |  | 120 |
| 合计 |  |  | 420 |

- 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

表5-1 建设项目环评报告书的主要结论与建议

| 建设项目环评报告书的主要结论 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业政策符合性分析 | 本项目为汽车及电子类新材料生产项目，对照《产业政策调整指导目录（2011年本）》，本项目不属于《产业政策调整指导目录（2011年本）》中的限制类和淘汰类项目。 |  |
| 2 | 项目选址合理性 | 本项目位于《衡山县总体规划》中划定的衡山经济开发区金龙工业园区，属二类工业用地。本项目从事汽车及电子类新材料生产，对环境污染较轻，属有一定污染和干扰的二类工业，符合衡山县总体规划用地布局和规划产业发展要求。 |  |
| 3 | 平面布置合理性分析 | 本项目厂区西北角为办公生活区，布置办公楼和职工宿舍，进行重点绿化，创造优美舒适的生活环境。东向、南向为生产区，布置生产车间、物料仓库、锅炉房等。办公生活区与生产区之间、各建筑物之间利用厂区内部道路和绿化进行分割，避免相互干扰。主体工程设施均在厂房内布置，方便物料及产品运输。 |  |
| 4 | 环境现状结论 | 大气环境质量现状 | 2个监测点内的所有检测因子均无超标现象，说明目前评价区域环境空气质量现状较好。 |
|  |  | 地表水环境质量现状 | 湘江S1、S2、S3断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，袁家坝小河S2、S3断面各监测因子均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类标准。青山村鱼塘水各监测因子均符合《渔业水质标准》GB11607-89。 |
|  |  | 地下水环境质量现状 | 青山村居民自用水井中，高锰酸盐指数超标0.1倍，其余监测因子符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的3类标准。 |
|  |  | 声环境质量现状 | 各监测点昼夜噪声均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 |
| 5 | 清洁生产、总量控制结论 | 本项目建议总量控制指标为：COD≤3.36t.a，NH3-N≤0.24t/a、SO2≤0.595t/a、NOx≤0.51t/a。 |  |
| 6 | 环境影响分析结论 | 空气环境影响分析 | - 本项目有组织废气排放中，大气污染物正常排放时下风向地面浓度预测浓度值较小，均小于标准限值的10%，故项目大气污染物正常排放情况下对大气环境影响较小。 |
|  |  | 水环境影响分析 | - 外排废水经处理后可达到GB8978-1996三级标准，进入衡山县污水处理厂处理达标后排入湘江，工程外排废水对湘江影响较小。 |
|  |  | 声环境影响分析 | - 项目建成运营后，厂界昼、夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |
|  |  | 固废环境影响分析 | - 在采取有关措施，本项目产生的各种固体废物均得到妥善处置，不会造成二次污染。 |
| 7 | 总体结论 | 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合有关规划要求，选址合理；在落实“三同时”污染防治措施后，本项目废水、废气、噪声等污染物均可以实现达标排放，固体废物都妥善处置；根据预测分析结果，本项目污染物排放对周围环境影响不大，不会降低区域环境质量；环境风险在可接受的范围内；本项目基本符合清洁生产相关要求；公众对本项目建设持赞成态度。故从环境保护的角度看，本项目的建设可行。 |  |
| 建设项目环评报告书的主要要求与建议 |  |  |  |
| 1 | 要求及建议 | (1)落实好各项环保设施建设，严格执行“三同时”制度，保证污染物达标排放。 (2)加强施工期环境管理，在施工过程中推广湿式作业，对施工道路定期洒水，对物料运输车辆及时清洗，减少施工扬尘污染。 (3)按相关环保标准规范化设置项目污染物排放口。 (4)制定并落实好环境管理和监测计划。 (5)做好职工的劳动卫生保护，尤其是应加强生产车间通风换气及个体防护措施，减少工艺废气对操作工人的危害。 (6)加强环保设施的日常维护，保证设备正常运行，杜绝污染事故发生。 (7)在生产工艺许可的条件下为生产车间设置集气罩、通风排气系统及排气筒，尽可能减少工艺废气的无组织排放。 (8)充分利用自然条件，增加厂区绿化面积，厂界多种高大树木，以起到更好的绿化、防尘、降噪效果。 |  |

5.2审批部门审批意见

衡山县佳诚新材料有限公司：

你单位《关于申请对衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目环境影响报告书进行批复的函》、衡阳市环境科学研究所编制的《关于申请对衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目环境影响报告书》（报批稿）、衡山县环保局预审意见及专家评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、为满足市场需求，衡山县佳诚新材料有限公司拟投资10300万元，在衡山县经济开发区投资引进先进生产线，新建汽车及电子类新材料生产项目，主要产品有：汽车隔音材料、汽车发泡材料、汽车类工业胶带、电子类工业胶带。项目建设内容包括：隔音材料生产车间、发泡材料生产车间、工业胶带生产车间、加工成型车间、成品仓库、原料仓库、生物质燃料仓库、办公楼、宿舍楼、员工食堂等。项目采用2台100万大卡生物质燃料锅炉（一用一备）提供蒸汽，待园区开通天然气输送，项目需改用天然气锅炉。在你公司认真落实环境影响报告书提出的各项环保措施，外排各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局同意项目按照环评报告书提出的规模、工艺、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目在设计和建设过程中着重做好以下工作：

（一）加强项目营运期的废气污染防治工作。项目配料和发泡过程产生的有机废气采取“集气罩收集+活性炭吸附净化装置”净化处理后，由20m高排气筒达标排放，并及时更换失效活性炭；热固化涂布生产线产生的高浓度有机废气经捕捉收集、吸附处理回收废气中的甲苯、醋酸乙酯后达标排放；锅炉烟气采用布袋除尘器处理后由30m高烟囱达标排放；生产车间设置集气罩，无组织排放的有机废气经收集后，由15m高排气筒达标排放；食堂油烟经有效处理后达标排放。

（二）加强项目营运期的废水污染防治工作。车间保洁废水经沉淀池处理后，与生活污水经隔油池、化粪池处理后，一同排入园区污水管网，送衡山县污水处理厂处理后达标排入湘江。

（三）项目生产的不合格品、边角废料回收利用不外排；锅炉废渣用作农肥不外排；废包装材料、废树脂、废活性炭、废机油属危险废物，由厂区收集后暂存与室内同意送至衡阳市危废处理中心处置，危险废物临时堆场应按照相关规定做好地面硬化及防风、防雨、防渗措施；沉淀池沉渣和生活垃圾集中由当地环卫部门统一送至垃圾场填埋处置。选用低噪声设备并合理布局，采取基础减振、机房隔声、消声降噪等措施，确保厂界噪声达到功能区标准；加强厂内绿化，在作业区与生活辅助区之间种植高大乔木，用以吸尘、降噪和美化环境。

（四）积极优化生产工艺、技术和设备，合理布局设备和库房，减少物料中转环节，减少单耗；加强原辅材料装卸、运输、贮存、加工利用过程中的环境管理；项目原辅材料设置室内堆场；加强对设备的保养维护，制定岗位操作人员的操作规程。

（五）项目产污、排污节点和固体废物堆场，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1¯2-95）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌，在各气、水、声排污口（污染源）挂牌标识，做好各排污口（污染源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

三、严格落实污染物排放总量控制措施。项目实施后污染物排放必须严格控制以下指标内：COD≤3.36t/a，NH3-N≤0.24t/a、SO2≤0.595t/a、NOx≤0.51t/a。

加强项目的日常管理和安全防范。企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，建立环境监督员制度，落实专职环保技术人员，加强技术人员的环保培训，建立污染源监测台账制度，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，杜绝跑、冒、滴、漏现象和事故性排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，培训工人，让工人能及时掌握和处理生产过程可能出现的环境风险问题。

四、项目建设必须执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，工程竣工后，你单位必须向我局提交书面试运行申请，经检查同意后方可进行试运行。试运行期间，按照规定程序向我局申请环境保护验收，并按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定做好环境保护竣工验收工作。衡山县环境保护局应加强环境监管，确保该项目各项污染物稳定达标排放。若项目建设地点、生产工艺、生产产品、生产规模等发生重大变化或自批准之日起超过5年方开工建设，应按环评法的规定重新报批。

- 验收执行标准

根据该项目所在地的环境功能区划及该项目环评批复推荐的适用标准，本次验收监测结果的执行标准如下：

6.1废水执行标准

该项目废水排放验收执行标准见表6-1。

##### 表6-1 废水排放验收执行标准

| 序号 | 项目 | 标准值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准 |
| 2 | 化学需氧量 | 500 |  |
| 3 | 阴离子表面活性剂 | 20 |  |
| 4 | 氨氮 | — |  |
| 5 | 悬浮物 | 400 |  |
| 6 | 动植物油 | 100 |  |

6.2废气执行标准

- 1、无组织废气排放标准

- 该项目无组织废气排放验收执行标准见表6-2。

##### 表6-2 无组织废气排放验收执行标准

| 监测点位 | 检测项目 | 标准值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
|  | 甲苯 | 2.4 |  |

2、有组织废气排放标准

该项目有组织废气排放验收执行标准见表6-3。

##### 表6-3 有组织废气排放验收执行标准

| 监测点位 | 检测项目 | 标准值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有机废气RTO设备废气处理后出口 | 颗粒物 | 120 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准要求 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 |  |
|  | 甲苯 | 40 |  |
| 生物质锅炉废气出口 | 颗粒物 | 50 | 《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2014 ）表2中燃煤锅炉标准 |
|  | 氮氧化物 | 300 |  |
|  | 二氧化硫 | 300 |  |

6.3噪声执行标准

本项目厂界噪声验收执行标准见表6-4。

##### 表6-4 噪声验收执行标准

| 监测点位 | 监测因子 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界东、南、西、北侧 | 等效连续A声级 | 昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |

6.4总量控制

根据本项目环评报告书及相关批文中的要求，本项目总量控制指标及本次验收建成产线所分配的大气污染物排放总量指标详见表6-5。

##### 表6-5 总量控制指标

| 控制因子 | 总量指标 | 指标来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 3.36t/a | 批复文件 | 废水 |
| 氨氮 | 0.24t/a |  |  |
| 二氧化硫 | 0.595t/a |  | 废气 |
| 氮氧化物 | 0.51t/a |  |  |

- 验收监测内容

7.1环境保护设施调试效果

### 7.1.1废水

该项目竣工验收废水监测内容见表7-1。

##### 表7-1 废水监测内容

| 采样点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水总排口 | pH、COD、SS、氨氮、动植物油、阴离子表面活性剂 | 1天3次，连续2天 |

### 7.1.2废气

1、无组织废气监测

该项目竣工验收无组织废气监测内容见表7-2。

##### 表7-2  无组织废气监测内容

| 采样点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界上风向1个点，下风向2个点 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯 | 1天3次，连续2天 |

2、有组织废气监测

该项目竣工验收有组织废气监测内容见表7-3。

##### 表7-3  有组织废气监测内容

| 采样点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| RTO设备废气处理后 | 非甲烷总烃、颗粒物、甲苯 | 1天3次，连续2天 |
| 生物质锅炉废气处理前、处理后 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |  |
| 燃气锅炉排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1次 |
| 油烟处理后排气筒 | 饮食业油烟 | 1次 |

### 7.1.3噪声验收监测内容

本项目竣工噪声监测内容表7-4。

##### 表7-4噪声监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界东面 | 等效连续A声级 | 昼夜各1次，连续2天 |
| 厂界南面 |  |  |
| 厂界西面 |  |  |
| 厂界北面 |  |  |

- 质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

该项目现场监测方法有：《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。

8.2监测分析方法及监测仪器

该项目检测分析方法见表8-1。

##### 表8-1 检测分析方法及分析仪器一览表

| 类别 | 监测项目 | 检测分析方法及依据 | 检测仪器名称及型号 | 检出限/检出范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 《水质 pH值的测定玻璃电极法》GB/T6920-1986 | PHS-3C型 pH计 | / |
|  | CODcr | 《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017 | MX-106型 标准COD消解器 | 4mg/L |
|  | 悬浮物 | 《水质悬浮物的测定重量法》 GB/T11901-1989 | FB224型 电子天平 | / |
|  | 氨氮 | 《水质氨氮的测定 纳氏试剂比色法》 HJ535-2009 | 752型 紫外/可见分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | 动植物油 | 《水质石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》 HJ637-2018 | LT-21A型 红外分光测油仪 | 0.06mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 《水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 》 GB 7494-1987 | 752型 紫外/可见分光光度计 | 0.05mg/L |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 | FB224型 电子天平 | 0.001mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | GC-4000A型 气相色谱仪 | 0.07mg/m3 |
|  | 甲苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | GC-4000A型 气相色谱仪 | 1.5×10-3mg/m3 |
| 有组织废气 | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | ZR-3260型 自动烟尘烟气综合测试仪 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ693-2014 | ZR-3260型 自动烟尘烟气综合测试仪 | 3mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 及修改单 | FB224型 电子天平 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ38-2017 | GC-4000A型 气相色谱仪 | 0.07mg/m3 |
|  | 甲苯 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附气相色谱-质谱法》 HJ734-2014 | GC-MS3200型 气相色谱质谱联用仪 | 0.004mg/m3 |
|  | 饮食业油烟 | 《饮食业油烟排放标准红外分光光度法》 GB18483-2001 附录A | LT-21A型 红外分光测油仪 | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 GB 12348-2008 | AWA6228 多功能声级计 AWA6021A 声级校准器 | / |

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、水质监测质量保证

为保证监测数据的准确可靠，在水样采集、保存、实验室分析和数据计算的全过程中执行国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《水和废水监测分析方法》第四版，并按《环境水质监测质量保证手册》的要求进行，具体要求如下：

在样品分析的同时做好空白试验，所使用的实验分析仪器经计量检定且在有效期内，分析人员经省级考核合格，持证上岗。

2、气型污染物排放监测质量保证

气型污染物监测按国家环境保护总局《环境监测技术规范》（环境空气部分）、《空气和废气监测分析方法》（第四版），以及HJ/T 55-2000的要求进行，具体要求如下：所使用的监测仪器经计量检定且在有效期内；现场监测及分析人员经省级技术考核合格，持证上岗；监测点位按规范要求布设。

3、噪声监测质量保证

厂界环境噪声的测量按照GB12348要求进行。具体要求如下：

监测时的无雨、无雪、风力小于5m/s（四级）的天气或时段进行；

测量前后用同一台声校准器对声级计进行校准，误差不得大于0.5dB（A），否则为无效数据。

测量时备好风罩，并避开突发性或其他噪声源的干扰；

现场监测人员经省级技术考核合格，持证上岗。

8.4监测报告审核

检测公司内部制定了相关的《质量手册》，对该公司出具的监测报告，均执行三级审核制度，详见图8-1。

项目负责人审核

综合部负责人审核

总工程师审核

合格

合格

监测报告编写

不合格

合格

客户

三

级

审

核

图8-1 监测报告三级审核流程图

- 验收监测结果

9.1生产工况

2019年9月11日～12日湖南昌旭环保科技有限公司对衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（二期工程）进行了现场监测，2020年3月12日进行了补充监测。监测期间工况正常。

表9-1是验收监测期间天气情况。表9-2表示监测期间生产工况。

##### 表9-1   监测期间气象条件记录表

| 日期 | 天气 | 风向 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 湿度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.9.11 | 晴 | 西 | 31.4～33.6 | 99.7～99.8 | 1.4～1.6 | 59～60 |
| 2019.9.12 | 晴 | 西 | 29.8～33.4 | 99.6～99.7 | 1.4～1.6 | 56～58 |

##### 表9-2   监测期间工况记录表

| 监测日期 | 产品 | 现阶段设计产量 | 实际生产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.9.11 | 熔喷吸音棉 | 4t/d | 2.9t/d |
|  | 铺棉 | 3t/d | 2.1t/d |
| 2019.9.12 | 熔喷吸音棉 | 4t/d | 3.0t/d |
|  | 铺棉 | 3t/d | 2.2t/d |

9.2环境保护设施调试效果

9.2.1废水

废水监测结果见表9-3。其中化粪池排口中pH在6~9的范围内，其余的监测因子化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、阴离子表面活性剂等检测结果的日均值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。

##### 表9-3 废水监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.9.11 |  |  |  |  | 2019.9.12 |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 化粪池排口 | pH | 7.03 | 7.06 | 6.98 | / | 7.04 |  | 7.05 | 7.01 | / | 6～9 |
|  | CODcr | 232 | 230 | 235 | 232 | 234 |  | 231 | 233 | 233 | 500 |
|  | 悬浮物 | 23 | 21 | 26 | 23 | 23 |  | 26 | 22 | 24 | 400 |
|  | 氨氮 | 21.4 | 21.1 | 20.9 | 21.1 | 22.6 |  | 21.7 | 21.5 | 21.9 | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.348 | 0.349 | 0.342 | 0.346 | 0.346 |  | 0.345 | 0.35 | 0.347 | 20 |
|  | 动植物油 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.40 | 0.42 |  | 0.4 | 0.39 | 0.40 | 100 |

9.2.2废气

1、无组织废气监测结果

无组织废气监测结果监表9-4。监测期间，项目厂界上风向1个点、下风向2个点中的监测因子颗粒物、非甲烷总烃、甲苯的监测结果最大值分别为0.418mg/m3、0.93mg/m3、0.198mg/m3，监测结果《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放的标准要求。

##### 表9-4 无组织废气监测结果

| 采样日期 | 点位名称 | 检测项目 | 检测结果（mg/m3） |  | 标准限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.9.11 | 厂界上风向10m处○A1 | 颗粒物 | 第一时段 | 0.190 | 1.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.208 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.208 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 第一时段 | 0.62 | 4.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.65 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.61 |  |
|  |  | 甲苯 | 第一时段 | 0.155 | 2.4 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.143 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.150 |  |
|  | 厂界下风向10m处○A2 | 颗粒物 | 第一时段 | 0.399 | 1.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.379 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.358 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 第一时段 | 0.84 | 4.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.88 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.83 |  |
|  |  | 甲苯 | 第一时段 | 0.178 | 2.4 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.161 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.168 |  |
|  | 厂界下风向10m处○A3 | 颗粒物 | 第一时段 | 0.418 | 1.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.397 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.377 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 第一时段 | 0.91 | 4.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.93 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.86 |  |
|  |  | 甲苯 | 第一时段 | 0.198 | 2.4 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.189 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.173 |  |
| 2019.9.12 | 厂界上风向10m处○A1 | 颗粒物 | 第一时段 | 0.207 | 1.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.189 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.171 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 第一时段 | 0.52 | 4.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.55 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.53 |  |
|  |  | 甲苯 | 第一时段 | 0.148 | 2.4 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.151 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.155 |  |
|  | 厂界下风向10m处○A2 | 颗粒物 | 第一时段 | 0.395 | 1.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.397 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.380 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 第一时段 | 0.80 | 4.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.83 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.86 |  |
|  |  | 甲苯 | 第一时段 | 0.169 | 2.4 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.181 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.177 |  |
|  | 厂界下风向10m处○A3 | 颗粒物 | 第一时段 | 0.394 | 1.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.378 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.399 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 第一时段 | 0.78 | 4.0 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.75 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.79 |  |
|  |  | 甲苯 | 第一时段 | 0.181 | 2.4 |
|  |  |  | 第二时段 | 0.181 |  |
|  |  |  | 第三时段 | 0.189 |  |

2、有组织废气监测结果

有组织废气监测结果监表9-5和表9-6。锅炉烟气处理后20m高排气筒排口监测点中的监测因子颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等的检测结果的最大值分别为16.8mg/m3、248mg/m3、278mg/m3；排放速率的最大值为2956m3/h均满足均符合《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2014 ）表2中燃煤锅炉标准要求。

##### 表9-5 锅炉废气监测结果

| 采样时间 |  | 点位名称 | 检测项目 |  | 实测浓度 （mg/m3） | 折算浓度 （mg/m3） |  | 排放速率 （kg/h） |  | 标准限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.9.11 |  | 生物质锅炉废气进口◎C1 | 颗粒物 | 第一时段 | 10.2 | 34.0 |  | 0.05 |  | / |
|  |  |  |  | 第二时段 | 11.1 | 41.6 |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 13.0 | 44.6 |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 第一时段 | 138 | 460 |  | 0.16 |  | / |
|  |  |  |  | 第二时段 | 126 | 473 |  | 0.17 |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 146 | 501 |  | 0.16 |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 第一时段 | 89 | 297 |  | 0.05 |  | / |
|  |  |  |  | 第二时段 | 77 | 289 |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 92 | 315 |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  | 标干流量 （m3/h） | 第一时段 | 2963 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第二时段 | 2901 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 2839 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含氧量 （%） | 第一时段 | 17.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第二时段 | 17.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 17.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟道截面积:0.0962m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生物质锅炉废气出口◎C2 | 颗粒物 | 第一时段 | 3.8 | 13.4 |  | 0.05 |  | 50 |
|  |  |  |  | 第二时段 | 3.4 | 13.2 |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 4.2 | 16.0 |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 第一时段 | 69 | 244 |  | 0.15 |  | 300 |
|  |  |  |  | 第二时段 | 58 | 225 |  | 0.16 |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 74 | 278 |  | 0.16 |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 第一时段 | 61 | 215 |  | 0.05 |  | 300 |
|  |  |  |  | 第二时段 | 53 | 205 |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 66 | 248 |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  | 标干流量 （m3/h） | 第一时段 | 2889 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第二时段 | 2754 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 2823 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含氧量 （%） | 第一时段 | 17.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第二时段 | 17.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 17.8 |  |  |  |  |  |
| 2019.9.12 | 生物质锅炉废气进口◎C1 |  | 颗粒物 | 第一时段 | 11.0 |  | 35.7 | 0.05 | / |  |
|  |  |  |  | 第二时段 | 13.4 |  | 45.9 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 11.5 |  | 40.6 | 0.05 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 第一时段 | 132 |  | 428 | 0.16 | / |  |
|  |  |  |  | 第二时段 | 130 |  | 446 | 0.17 |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 127 |  | 448 | 0.16 |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 第一时段 | 96 |  | 311 | 0.05 | / |  |
|  |  |  |  | 第二时段 | 86 |  | 294 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 81 |  | 286 | 0.05 |  |  |
|  |  |  | 标干流量 （m3/h） | 第一时段 | 2934 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第二时段 | 2980 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 2886 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含氧量 （%） | 第一时段 | 17.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第二时段 | 17.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 17.6 |  |  |  |  |  |
|  | 烟道截面积:0.0962m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生物质锅炉废气出口◎C2 |  | 颗粒物 | 第一时段 | 4.0 | 13.6 |  | 0.05 |  | 50 |
|  |  |  |  | 第二时段 | 3.7 | 13.5 |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 4.6 | 16.8 |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 第一时段 | 79 | 271 |  | 0.15 |  | 300 |
|  |  |  |  | 第二时段 | 76 | 276 |  | 0.17 |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 73 | 264 |  | 0.16 |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 第一时段 | 66 | 226 |  | 0.05 |  | 300 |
|  |  |  |  | 第二时段 | 64 | 233 |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 61 | 222 |  | 0.05 |  |  |
|  |  |  | 标干流量 （m3/h） | 第一时段 | 2890 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第二时段 | 2956 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 2826 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含氧量 （%） | 第一时段 | 17.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第二时段 | 17.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三时段 | 17.7 |  |  |  |  |  |

因有机废气在进入蓄热式热氧化器（RTO）之前，进口管道分散设置且不便于采样，因此，本次验收监测仅对有机废气处理后出口情况进行监测，暂不分析蓄热式热氧化器（RTO）的处理效率。

有机废气处理后15m排气筒排口监测点中的监测因子颗粒物、非甲烷总烃、甲苯的监测结果的折算浓度最大值为7.6mg/m3、14.5mg/m3、4.60mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准要求。

##### 表9-6有机废气监测结果

| 采样时间 | 点位名称 | 检测项目 |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| 2019.9.11 | 有机废气RTO设备废气处理后出口 ◎B1 | 颗粒物 | 第一次 | 5.7 | 0.36 | 120 | 1.12 |
|  |  |  | 第二次 | 5.9 | 0.33 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 5.5 | 0.40 |  |  |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 第一次 | 13.1 | 1.07 | 120 | 0.992 |
|  |  |  | 第二次 | 10.3 | 1.12 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 12.5 | 1.14 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 第一次 | 4.52 | 0.32 | 40 | 3.2 |
|  |  |  | 第二次 | 4.37 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 4.35 | 0.35 |  |  |
|  |  | 标干流量 （m3/h） | 第一次 | 20248 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 19654 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 20803 |  |  |  |
| 2019.9.12 | 有机废气RTO设备废气处理后出口 ◎B1 | 颗粒物 | 第一次 | 7.4 | 0.36 | 120 | 1.12 |
|  |  |  | 第二次 | 7.6 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 7.1 | 0.38 |  |  |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 第一次 | 14.5 | 1.06 | 120 | 0.992 |
|  |  |  | 第二次 | 13.8 | 1.16 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 14.0 | 0.10 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 第一次 | 4.60 | 0.32 | 40 | 3.2 |
|  |  |  | 第二次 | 4.56 | 0.37 |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 4.34 | 0.34 |  |  |
|  |  | 标干流量 （m3/h） | 第一次 | 20036 |  |  |  |
|  |  |  | 第二次 | 20412 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 19976 |  |  |  |

燃气锅炉8m排气筒排气筒排口监测点中的监测因子颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的监测结果的折算浓度值为11.8mg/m3、6mg/m3、28mg/m3，满足《《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2014）表2中标准要求。

##### 表9-7 燃气锅炉排气筒检测结果

| 采样时间 | 点位名称 | 检测项目 | 实测浓度 （mg/m3） | 折算浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 标准限值（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.3.12 | 天然气锅炉废气排气筒检测孔 | 颗粒物 | 12.4 | 11.8 | 0.06 | 20 |
|  |  | 氮氧化物 | 29 | 28 | 0.15 | 200 |
|  |  | 二氧化硫 | 6 | 6 | 0.03 | 50 |
|  |  | 标干流量（m3/h） | 5036 |  |  |  |
|  |  | 含氧量（%） | 2.6 |  |  |  |
| 排气筒高度:8m 烟道截面积:0.2827m2 燃料种类:天然气 基准含氧量：3.5% |  |  |  |  |  |  |

##### 表9-8 油烟监测结果

| 点位名称 | 检测日期（频次） |  | 检测结果（mg/m3） | 排放浓度（mg/m3） | 排放限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油烟净化后排气筒排口 | 2020.3.12 | 第1次 | 0.7 | 0.8 | 2.0 |
|  |  | 第2次 | 0.8 |  |  |
|  |  | 第3次 | 0.7 |  |  |
|  |  | 第4次 | 0.9 |  |  |
|  |  | 第5次 | 0.8 |  |  |

9.2.3噪声

厂界噪声监测结果见表9-9。由表9-9可见，验收监测期间厂界东、南、西、北侧4个监测点的昼、夜间噪声均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

##### 表9-9 噪声监测结果

| 测点方位 | 等效声级Leq，dB（A） |  |  |  |  | 标准限值 Leq，dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019.9.11 |  |  | 2019.9.12 |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| 厂界东侧1m处△1# | 54.1 | 47.2 | 53.7 |  | 47.1 | 昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A） |
| 厂界南侧1m处△2# | 52.3 | 46.1 | 52.1 |  | 46.2 |  |
| 厂界西侧1m处△3# | 53.9 | 45.8 | 54.2 |  | 45.9 |  |
| 厂界北侧1m处△4# | 56.7 | 46.9 | 57.2 |  | 46.3 |  |

9.3污染物排放总量核算

1、废气总排放量核算

本项目热能供应的两台锅炉，一台采用天然气作为原料，另一台使用生物质为原料。因天然气属于清洁能源，燃烧时产生的污染物主要为CO2、H2O等，对周边环境影响较小。

因此该类废气主要以生物质锅炉废气为主。若计算项目整体排污情况，则以生物质锅炉满负荷运行来计算，即年工作300天，每天工作8h计，来进行锅炉废气的总量排放核算。

污染物排放总量的计算公式为：最大排放浓度（mg/m3）×单位时间内排气量（m3/h）×年排放时长（h）×10-9（单位换算）。

表9-10废气中各监测因子的总排放量

| 监测因子 | 最大浓度（mg/m3） | 排放总量（t/a） | 总量指标（t/a） | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 79 | 0.5414976 | ≤0.595 | 合格 |
| 氮氧化物 | 66 | 0.4523904 | ≤0.51 | 合格 |

- 2、废水总排放量核算

本项目外排废水为办公生活废水和地面清洁废水，废水的排放量以6482.5t/a计，则废水中各污染因子的排放总量如下表所示。

污染物排放总量的计算公式为：排放浓度（mg/L）×总排放水量（t）×10-6（单位换算）。本项目废水主要污染物排放总量控制情况详见表9-8。

##### 表9-11 废水排放总量核算

| 监测因子 | 平均浓度（mg/m3） | 排放总量（t/a） | 总量指标（t/a） | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 232.5 | 1.50719 | ≤3.36 | 合格 |
| 氨氮 | 21.5 | 0.13937375 | ≤0.24 | 合格 |

10 环境管理检查

10.1环保审批手续履行情况

衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（二期工程）依据国家相关环保政策要求进行环境影响报告表登记备案。主体工程建设期间，环境设施基本做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

10.2 环保设施运行及维护情况

该项目环保设施已按照要求建成，并已正常运行。本项目对污水处理设施、废气处理措施、噪声治理措施、固废处置场所等环保设施的管理和运行情况进行了现场检查，基本符合环评批复的要求，验收期间，环保设施运行正常。

本项目废水经隔油池、化粪池处理后达到入管标准，排入衡山县工业园区污水处理厂行进一步处理，基本不会对外环境造成不良影响。

隔音材料生产线上产生的有机废气经集气罩收集后，均进入蓄热式热氧化器（RTO）中进行处理。在该设备中进行氧化燃烧后，其排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求。再通过15m高排气筒排放。项目生物质锅炉产生的锅炉废气经麻石水膜除尘处理器+布袋除尘处理器处理后，达到《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2014 ）中燃煤标准的要求，再经20m高排气筒排放。天然气锅炉废气经收集后由8m高排气筒排出。食堂油烟经油烟净化器处理后沿烟管高出楼顶排放。因此，本项目所产生的有组织废气经合理高效的处理后，对周边环境影响较小。

原辅材料暂存间产生的无组织废气经车间通风，厂内绿化隔离等方式处理后，将不会对周边环境造成不良影响。

项目产生的噪声通过采取基座减震、选用低噪声设备、隔声墙以及绿化隔离带等措施，对厂区内的设备噪声进行降噪处理。

验收监测期间，本项目产生的生活垃圾经收集后交由当地环卫部门清运处理；最近产生的不合格产品、废包装材料等可回收物资暂存于一般固废暂存场所，重新回用于场内生产；厂内炉渣及沉淀池沉渣因暂未清理，无该类废物的暂存记录。废树脂经收集后回用于生产；废机油等危险废物因目前产量较少暂存于危险废物暂存间内，待后期交由衡山县欣昌环保科技有限公司处置。

本项目按照建设项目环评报告书及相应审批意见中的要求进行各类污染物的防治工作，以确保各项污染物达标排放。

10.3 环保机构、环境管理规章制度

根据各级文件精神，衡山县佳诚新材料有限公司结合自身风险特点和各部门职能分工，成立了专门的环境保护部门，使厂内职责分工和工作计划更加明确。该部门主要负责厂区日常环境管理和维护，同时指导、协调突发环境事件的应对工作。将环境保护职责分解、落实到有关责任部门和相关人员。企业内部建立了环境保护目标责任制度和考核制度，及其相应的奖罚制度等。定期委托环境管理监测部门对全厂进行水、气、声的监测，掌握污染动态。

目前，该公司环境保护部门根据厂内实际情况已制定了相应的环保管制规章制度和环保管理台账制度。确保厂内各环保手续齐全，做到有据可依有账可查。厂内各处环保设施设备均已有相应的管理台账记录。

##### 表10-1环境管理检查一览表

| 序号 | 类别 | 具体内容及完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护审批手续及环境保护档案资料；具备环境影响评价文件和环保部门批复意见； | 环保档案、环评手续等齐全； |
| 2 | 环保组织机构及规章管理制度是否健全； | 企业现已成立了以刘总为负责人的环境管理机构；制定了相关的环保管理制度 |
| 3 | 环保设施建设及运行记录； | 环保设施按照环评要求已建设完成，运行情况良好； |
| 4 | 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置或回收利用； | 厂内产生的各类废物均已按要求妥善处置； |
| 5 | 是否进行生态恢复或绿化工作。 | 厂内以进行绿化 |

10.4 环评批复落实情况检查

衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（二期工程）环评及批复文件中环境风险防控措施的落实情况详见表10-2。

##### 表10-2工程实际建设与环评批复对比

| 序号 | 批复要求 | 落实情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强项目营运期的废气污染防治工作。项目配料和发泡过程产生的有机废气采取“集气罩收集+活性炭吸附净化装置”净化处理后，由20m高排气筒达标排放，并及时更换失效活性炭；热固化涂布生产线产生的高浓度有机废气经捕捉收集、吸附处理回收废气中的甲苯、醋酸乙酯后达标排放；锅炉烟气采用布袋除尘器处理后由30m高烟囱达标排放；生产车间设置集气罩，无组织排放的有机废气经收集后，由15m高排气筒达标排放；食堂油烟经有效处理后达标排放。 | 汽车隔音材料生产车间产生的废气经集气罩收集后进入蓄热式热氧化器（RTO）中进行处理，处理达标后经15m排气筒排放。车间内产生的无组织废气经收集后同样通入蓄热式热氧化器（RTO）中。 锅炉废气经水膜除尘+布袋除尘器处理后由20m高烟囱达标排放。 燃气锅炉废气经收集后由8m高排气筒排出。食堂油烟经油烟净化器处理后沿烟管高出楼顶排放。 | 已落实 |
| 2 | 加强项目营运期的废水污染防治工作。车间保洁废水经沉淀池处理后，与生活污水经隔油池、化粪池处理后，一同排入园区污水管网，送衡山县污水处理厂处理后达标排入湘江。 | 车间保洁废水经沉淀池处理后，与生活污水经隔油池、化粪池处理后，一同排入园区污水管网，至衡山县工业园区污水处理厂进行处理。 项目靠东侧的办公楼产生的办公废水进入该楼附近的化粪池后，排入项目东侧沿路市政废水管网中。 | 已落实 |
| 3 | 项目生产的不合格品、边角废料回收利用不外排；锅炉废渣用作农肥不外排；废包装材料、废树脂、废活性炭、废机油属危险废物，由厂区收集后暂存与室内同意送至衡阳市危废处理中心处置，危险废物临时堆场应按照相关规定做好地面硬化及防风、防雨、防渗措施；沉淀池沉渣和生活垃圾集中由当地环卫部门统一送至垃圾场填埋处置。选用低噪声设备并合理布局，采取基础减振、机房隔声、消声降噪等措施，确保厂界噪声达到功能区标准；加强厂内绿化，在作业区与生活辅助区之间种植高大乔木，用以吸尘、降噪和美化环境。 | 项目生产的不合格品、边角废料回收利用不外排；废树脂回用于生产；废包装材料、废机油属危险废物，由厂区收集后暂存与室内同意送至衡山县欣昌环保科技有限公司处置，危险废物临时堆场按照相关规定做好地面硬化及防风、防雨、防渗措施；沉淀池沉渣和生活垃圾集中由当地环卫部门统一送至垃圾场填埋处置。 厂内采取基础减振、机房隔声、消声降噪等措施，确保厂界噪声达到功能区标准。 | 已落实 |
| 4 | 积极优化生产工艺、技术和设备，合理布局设备和库房，减少物料中转环节，减少单耗；加强原辅材料装卸、运输、贮存、加工利用过程中的环境管理；项目原辅材料设置室内堆场；加强对设备的保养维护，制定岗位操作人员的操作规程。 | 本项目优化生产工艺、技术和设备，合理布局设备和库房，减少物料中转环节，减少单耗；厂内种植了高达乔木及绿地进行绿化。 | 已落实 |
| 5 | 项目产污、排污节点和固体废物堆场，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1¯2-95）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌，在各气、水、声排污口（污染源）挂牌标识，做好各排污口（污染源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 | 本项目已成立环保管理部门，并制定了相关的环保管理制度，对各项环保设施有台账记录。各产、排污节点处设置标识标牌。 | 已落实 |
| 6 | 严格落实污染物排放总量控制措施。项目实施后污染物排放必须严格控制以下指标内：COD≤3.36t/a，NH3-N≤0.24t/a、SO2≤0.595t/a、NOx≤0.51t/a。 | 本项目各污染物的排放总量满足相关指标。 | 已落实 |

- 11验收监测结论及建议

11.1验收监测结论

湖南昌旭环保科技有限公司于2019年9月11日至12日对衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（二期工程）竣工验收实施现场监测，根据验收监测的测试结果和现场检查结果进行综合评价分析如下：

1、环境管理

衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（二期工程）主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时投入生产和使用的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。

- 污染源排放

- 气态污染源

验收监测期间，无组织废气：项目厂界上风向1个点、下风向2个点中的监测因子颗粒物、非甲烷总烃、甲苯的监测结果最大值分别为0.418mg/m3、0.93mg/m3、0.198mg/m3，监测结果《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放的标准要求。

有组织废气：生物质锅炉烟气处理后20m高排气筒排口监测点中的监测因子颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等的检测结果的最大值分别为16.8mg/m3、248mg/m3、278mg/m3；排放速率的最大值为2956m3/h均满足均符合《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2014 ）表2中燃煤锅炉标准要求。

隔音材料产生的有机废气处理后15m排气筒排口监测点中的监测因子颗粒物、非甲烷总烃、甲苯的监测结果的折算浓度最大值为7.6mg/m3、14.5mg/m3、4.60mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准要求。

燃气锅炉8m排气筒排气筒排口监测点中的监测因子颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的监测结果的折算浓度值为11.8mg/m3、6mg/m3、28mg/m3，满足《《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2014）表2中标准要求。

（2）水污染源

验收监测结果表明：其中化粪池排口中pH在6~9的范围内，其余的监测因子化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、阴离子表面活性剂等检测结果的日均值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。

生活废水经化粪池处理后排入衡山县工业园区污水处理厂。

（3）噪声污染源

验收监测结果表明：验收监测期间厂界东、南、西、北侧4个监测点的昼夜噪声均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值。

项目噪声经基础降噪、距离衰减后，对周围环境影响较小。

（4）固废污染源

验收期间，经现场勘察，本项目产生的生活垃圾经收集后交由当地环卫部门清运处理；最近产生的不合格产品、废包装材料等可回收物资暂存于一般固废暂存场所，重新回用于场内生产；厂内炉渣及沉淀池沉渣因暂未清理，无该类废物的暂存记录。废树脂经收集后回用于生产；废机油等危险废物因目前产量较少暂存于危险废物暂存间内，待后期交由衡山县欣昌环保科技有限公司处置。

（5）环保管理制度

验收期间，厂内已编制并完善了相关的环保管理制度，落实相应的环保管理措施。成立了以刘总为负责人的环保管理机构，同时有专人负责厂区内各类环保设备及设施的维护与保养，一般工业固废与危险固废按要求合理处置，确保各项污染因子达标排放。各项环保相关台账均如实记录。

- 3、总体结论

- 综上所述，项目符合国家相关产业政策和衡山县总体规划和土地利用规划，平面布置合理。项目在建设和运营中将产生一定程度的废气、污水的污染，在严格采取本评价提出的措施以后，项目对周围环境的影响较小。该工程基本落实环境影响报告书及环评批复的各项要求，废水、废气均达到了国家各项污染物排放标准，各类环保设施也建设到位。

11.2建议

- （1）加强内部环境管理，定期开展人员培训，宣贯国家环境保护法、环境保护方针和政策；完善厂内环保管理机构，健全相关制度。

- （2）对已建成的环保设施要投入使用，定期维护。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                  填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（二期工程） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 衡山县经济开发区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C30 塑料制品业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经112°53′2.2014″， 北纬27°17′7.461″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 熔喷吸音棉800t/a，铺棉600t/a |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 试运行期间，熔喷吸音棉360t/150d，铺棉270t/150d | 环评单位 |  | 衡阳市环境科学研究所 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 衡阳市环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 衡环发[2013]32号 | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2019年初 | 排污许可证申领时间 |  | 2015年12月08日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | （衡）排污权证（2015）第111号 |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 湖南昌旭环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 湖南昌旭环保科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 10300 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 420 | 所占比例（%） |  | 4.08 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 420 | 所占比例（%） |  | 14 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 300 | 噪声治理（万元） |  |  | / | 固体废物治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） |  | 120 | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 1800 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2019年9月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | 4240 |  | / | / |  | / |  | 2242.5 | / | / | 6482.5 | / |  | / |  | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | 232.5 | 500 | / |  | / |  | 0.52138125 | / | / | 1.50719 | 3.36 |  | / |  | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | 21.5 | － | / |  | / |  | 0.04821375 | / | / | 0.13937375 | 0.24 |  | / |  | / |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | 79 | 300 | / |  | / |  | / | / | / | 0.5414976 | 0.595 |  | / |  | / |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | 66 | 300 | / |  | / |  | / | / | / | 0.4523904 | 0.51 |  | / |  | / |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

- 附图和附件

附图1 项目地理位置图

附图2 平面布置图

附图3 厂区雨、污分流路径图

附图4 监测点位示意图

附图5 现场采样图

附图6厂区现状及环保设施设备

附件1 环评批复

附件2 一期工程验收意见

附件3 危废处置协议

附件4 危废处置单位资质

附件5排污许可证

附件6 检测报告

附件7 补充监测报告

附件8 专家签到表

附件9 专家评审意见及意见对照表

附图1 项目地理位置图

化粪池

工业胶带生产车间

加工成型车间

仓库

锅炉房

废气处理装置

一般固废暂存间

危化品仓库

树脂仓库

危废暂存间

发泡材料生产车间

仓库

工业胶带生产车间

隔音材料生产车间

空置厂房

隔音材料生产车间

仓库

仓库

仓库

仓库

宿舍楼

化粪池

隔油池

排气筒

RTO设备

生产区

办公楼

食堂

附图2 平面布置图

化粪池

外排至市政管网

雨水路径

雨水路径

雨水路径

附图3 厂区雨、污分流路径图

污水路径

附图4 监测点位示意图

附图5 现场采样图

| 有机废气处理后采样 | 锅炉废气处理前采样 |
| --- | --- |
| 锅炉废气处理后采样 | 无组织废气采样 |
| 无组织废气采样 | 噪声监测 |
| 噪声监测 | 噪声监测 |
| 废水采样 |  |

附图6 厂区现状环保设施设备

| 麻石水膜除尘+布袋除尘 | 风机铭牌 |
| --- | --- |
| 天然气锅炉排气筒 | 锅炉铭牌 |
| 天然气锅炉 | 蓄热式热氧化器（RTO） |
| 蓄热式热氧化器（RTO） | 15m排气筒 |
| 生产厂房 | 事故池 |
| 一般固废暂存间 | 一般固废台账记录 |
| 危险废物暂存间 | 危废暂存间标识 |
| 危废分区 | 危废台账记录 |
| 隔油池 | 化粪池 |
| 厂内绿化 | 厂内绿化 |
| 生产线 | 原辅料暂存 |

附件1 环评批复

附件2 一期工程验收意见

附件3 危废处置协议

附件4 危废处置单位资质

附件5 排污许可证

附件6检测报告

附件7补充监测报告

附件8 专家签到表

附件9 专家评审意见及意见对照表

衡山县佳诚新材料有限公司

新建汽车及电子类新材料生产项目（二期工程）

竣工环境保护验收  评审意见

2020年1月15日，衡山县佳诚新材料有限公司主持召开了《衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（二期工程） 竣工环境保护验收》技术评审会。参加会议的有竣工验收单位湖南昌旭环保科技有限公司等单位，会议另邀请了3位专家共同组成竣工验收组（名单附后）。会前，验收组现场察看了各环保设施运行情况；会上，建设单位介绍了项目建设情况和污染防治措施落实情况以及环境管理情况；竣工验收 单位介绍了竣工验收报告的主要内容。根据建设项目环保竣工验收办法及项目环评报告批复意见，经讨论，验收意见如下：

一、项目基本情况

公司位于衡阳市衡山县经济开发区坪塘路和坪青路交叉口东南角，项目中心经纬度为：东经112°53′2.2014″，北纬27°17′7.461″。公司总占地面积为54809m2，总建筑面积为26155m2，一期工程中已建成发泡材料生产车间、工业胶带生产车间、加工成型车间等3个车间及其他辅助工程，并于2015年年初进行一期工程的验收。

本次二期工程则主要建设隔音材料生产车间及其配套的环保设施竣工验收，同时对原有污染防治设施进行核查，确认其是否能满足整体工程的相应需求。二期工程包括隔音材料生产车间2栋（建筑面积3830m2），成品仓库4栋（建筑面积6540m2），设有吸音棉生产线3条，生产能力为1400t/a，项目以聚丙烯（PP）、聚酯（PET）为原料生产熔喷吸音棉和铺棉，生产工艺为：熔喷吸音棉：原材料→聚合物投入→熔融挤出→超细纤维成型→纤维冷却→成网/加固成布→成品；铺棉：原材料→纤维开松→梳理→铺网→针刺→整理定型→成品；项目环评阶段建设内容与实际建设内容对比见《报告》表3-9。

二、污染防治措施及落实情况

1、废水

本项目生产过程不涉水资源的取用，因此无生产废水产生。本项目主要外排废水为办公生活废水、地面清洁废水等。生活废水经隔油、化粪池处理、地面清洁废水经沉淀池处理后经市政管网排入衡山县工业园区污水处理厂处理；

2、废气

本期工程主要废气有隔音材料生产线上生产过程产生的有机废气，热能提供产生的锅炉烟气以及原辅料暂存时所散发的无组织排放有机废气等。生产线有机废气经各生产线集气罩收集后，由蓄热式热氧化器（RTO）进行氧化处理器，处理达标后经15m高排气筒排放；二期工程设置1台导热油锅炉，园区已开通天然气输送，按照环评批复要求，锅炉目前以天然气为燃料，锅炉废气由8m高排气筒直接排放；原辅料暂存无组织排放有机废气采取加强车间通风及绿化隔离等措施；

二期工程（汽车隔音材料生产车间）有机废气处理方式由“集气罩收集+活性炭吸附净化装置”变更为蓄热式氧化器（RTO）处理装置，该处理装置能更有效的提高有机废气的处理效率，且无新的污染物（如废活性炭等）产生。较之环评要求的“集气罩收集+活性炭吸附净化装置”的处理方式更为高效环保；

3、噪声

本项目主要噪声源为各类生产设备、风机等设备运行噪声，以及运输车辆的交通噪声，声源强度在70~95dB（A）之间。通过采取基座减震、选用低噪声设备、隔声墙以及绿化隔离带等措施，对厂区内的设备噪声进行降噪处理。通过限制车辆车速、静止鸣笛来减缓交通噪声带来的影响；

4、固废处置去向调查

本项目固体废物主要为不合格品、边角废料、锅炉渣、废包装材料、废树脂、废机油、沉淀池沉渣以及生活垃圾等。不合格品、边角废料回收利用不外排；废树脂回用于生产；废包装材料、废机油属危险废物，经收集至危废暂存间暂存后送至衡山县欣昌环保科技有限公司处置，危险废物临时堆场基本按照相关规定做好地面硬化及防风、防雨、防渗措施；沉淀池沉渣和生活垃圾集中由当地环卫部门统一送至垃圾场填埋处置；锅炉渣用于周边农田农肥。

三、验收监测结果

1、废水

验收监测期间，化粪池排口中pH在6~9的范围，其余监测因子化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、阴离子表面活性剂等检测结果的日均值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准；

2、废气

验收监测期间，项目厂界上风向1个点、下风向2个点中的监测因子颗粒物、非甲烷总烃、甲苯的监测结果最大值分别为0.418mg/m3、0.93mg/m3、0.198mg/m3，监测结果《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放的标准要求；燃气锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物监测结果均符合《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB 13271-2014 ）表2中燃气锅炉标准限值要求；有机废气处理后15m排气筒排口监测点中的监测因子颗粒物、非甲烷总烃、甲苯的监测结果的折算浓度最大值为7.6mg/m3、14.5mg/m3、4.60mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准要求；

3、噪声

验收监测期间，厂界东、南、西、北侧4个监测点的昼、夜间噪声均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

四、验收结论

验收专家组通过审阅验收监测报告，查看“衡山县佳诚新材料有限公司新建汽车及电子类新材料生产项目（二期工程） ”项目现场环保措施落实情况，并经过充分讨论，一致认为项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，污染防治设施基本按照环评批复落实，具备环保设施竣工验收条件，符合环保设施竣工验收要求，原则同意通过竣工环保验收。

五、对建设方环境保护工作的要求与建议

1、加强蓄热式氧化器（RTO）处理装置的维护与管理，确保有机废气持续稳定达标排放；

2、园区已开通天然气输送，建议按环评批复要求，将一期工程生物质锅炉改为燃气锅炉；建议停用一期生物质锅炉废气麻石水膜除尘装置，直接采用现有布袋除尘装置处理，减少水环境污染；

3、完善厂区地面保洁废水与雨水的分流措施；

4、加强环境管理，规范设置危废暂存间标识标牌，完善废机油暂存防流失措施。

六、对验收报告的修改建议

1、核实、细化已验收的一期工程范围和本期工程验收范围，明确一、二期整体工程生产车间、原料仓库、产品仓库车间数量、面积，对照环评建设内容，明确整体工程生产线数量、规模、生产工艺、产品种类等有无变更；

2、核实厂区锅炉数量、3台锅炉燃料介质种类、运行状况、排气筒数量、高度，补充本期工程燃气锅炉废气监测，补充厂区食堂油烟监测；

3、核实厂区废水排放去向，补充排放路径图；

4、补充废树脂等危废产生量、暂存方式，补充废树脂处置协议；说明各类危废在厂内、厂外转移量、转移频次，明确危废暂存、分类标识标牌、防流失措施、管理台账记录等是否规范；

5、核实废水、废气主要污染物排放量是否符合环评批复总量要求。

验收专家组成员：陈胜兵（组长）、刘文威、胡小平（执笔）

2020年1月15日

专家评审意见对照表

| 序号 | 专家意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实、细化已验收的一期工程范围和本期工程验收范围，明确一、二期整体工程生产车间、原料仓库、产品仓库车间数量、面积，对照环评建设内容，明确整体工程生产线数量、规模、生产工艺、产品种类等有无变更； | 已在[3.2建设内容]中，核实完善相关内容；并在[3.6项目变动情况]中核实项目变更情况； |
| 2 | 核实厂区锅炉数量、3台锅炉燃料介质种类、运行状况、排气筒数量、高度，补充本期工程燃气锅炉废气监测，补充厂区食堂油烟监测； | 已在[3.2建设内容]中，核实完善相关内容；相关监测已补充； |
| 3 | 核实厂区废水排放去向，补充排放路径图； | 已在附图中完善相关内容 |
| 4 | 补充废树脂等危废产生量、暂存方式，补充废树脂处置协议；说明各类危废在厂内、厂外转移量、转移频次，明确危废暂存、分类标识标牌、防流失措施、管理台账记录等是否规范； | 已在[4.1.4固体废物治理]中，完善相关内容 |
| 5 | 核实废水、废气主要污染物排放量是否符合环评批复总量要求。 | 已在[9.3污染物排放总量核算]中，完善相关内容 |