湖南省嘉力机械有限公司

年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目

阶段性验收报告

编制单位：湖南省嘉力机械有限公司

编制时间：二零一九年一月

第一部分：验收监测报告

湖南省嘉力机械有限公司

年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告

建设单位:	湖南省嘉力机械有限公司

编制单位： 湖南省亿美有害物质检测技术有限公司衡山分公司

二零一九年一月

建设单位法人代表:	            （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负  责  人：张文

报  告  编  写  人：陈乐

建设单位        （盖章）      编制单位          （盖章）

电话:                         电话:

传真:                         传真:

邮编:                         邮编:

地址:                         地址:

专家评审会意见修改情况说明

| 专家评审会意见 | 修改情况说明 |
| --- | --- |
| 依据环境影响评价报告和批复，分析本项目工程建设内容与规模、环保目标等是否存在变动 | P8已修改完善环保目标变动分析；p16-17已依据环境影响评价报告和批复，分析本项目工程建设内容与规模的变动情况 |
| 完善主要原辅材料及能源消耗 | P19-20已完善 |
| 列表逐条分析环评报告及批复中废气、废水环保措施的落实情况，并分析是否能满足要求 | P41-42已按照要求分析 |
| 完善建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 | P58-59已完善建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 |
| 补充环保目标分布图、现场采样图 | P9已补充环保目标分布图；附件15已补充现场采样图 |

目录

1 项目概况	1

2 验收依据	5

3 项目建设情况	8

4 环境保护设施	26

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	34

6 验收执行标准	43

7 验收监测内容	45

8 质量保证和质量控制	47

9 验收监测结果	51

10 验收监测结论	55

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	58

附件：

附件1  原有工程环评

附件2  原有工程验收批复

附件3  本项目环评批复

附件4  企业辐射管理委员会

附件5  企业排污许可证

附件6  企业环境保护管理制度

附件7  危险废物环境监测制度

附件8  危险废物环境污染防治责任制度

附件9  核技术利用项目环评批复

附件10  危废处置合同

附件11  危废处置单位营业执照

附件12   危废处置单位危险废物经营许可证

附件13  危废处置合同2

附件14  验收监测单位资质文件

附件15  现场取样照片

附件16  监测报告

附件17  专家评审会意见

附件18  专家评审会签到表

项目概况

湖南省嘉力机械有限公司是一家以湖南机油泵股份有限公司控股，联合湖南机油泵股份有限公司原压铸车间的几位管理和技术骨干，新组建成立的股份制公司。成立于2012年9月，占地总面积140多亩。2013年湖南省嘉力机械有限公司拟投资32000万元在衡山县经济开发区建设湖南省嘉力机械有限公司铝合金特种精密铸造建设项目（10000吨），该项目于2013年10月委托河南南森环保科技有限公司编制完成了《湖南省嘉力机械有限公司铝合金特种精密铸造建设项目环境影响报告表》（报批稿）并呈报衡阳市环境保护局审批，衡阳市环境保护局于2013年10月29日予以批复同意项目建设（衡环评[2013]092号）。根据衡阳市环境保护局的批复，建设单位同期进行工程的开工建设，2014年6月进行调试，2015年10月8日通过衡阳市环境保护局批准，投入试生产（衡环函[2015]154号）。工程试生产后，建设单位于2015年12月向衡阳市环保局提出验收申请，并委托衡山县环境保护监测站对湖南省嘉力机械有限公司铝合金特种精密铸造建设项目进行了验收监测，衡山县环境监测站根据项目环评报告及批复、项目实际建设情况编制了《湖南省嘉力机械有限公司铝合金特种精密铸造建设项目竣工验收监测报告》（山环监字[2016]YS第004号），验收监测结论为验收合格。衡阳市环境保护局根据验收监测报告（山环监字[2016]YS第004号）的验收监测结果、专家评审会意见以及现场实地检查结果，同意了湖南省嘉力机械有限公司铝合金特种精密铸造建设项目环境保护竣工验收，并于2016年11月30日以衡环发[2016]165号文，形成了湖南省嘉力机械有限公司铝合金特种精密铸造建设项目环保竣工验收意见。取得验收合格意见后，湖南省嘉力机械有限公司铝合金特种精密铸造建设项目正式投入生产。

2017年，根据市场需求和湖南省嘉力机械有限公司长远发展考虑，为进一步节约成本，加强自主创新，形成规模效益，促进产业持续、稳定发展，充分利用湖南省嘉力机械有限公司现有生产厂区的空地，公司决定追加投资2000万元，建设年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目。湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目属于改扩建类项目，项目建设于衡山县经济开发区内企业现有工程周边空地（项目中心坐标：112°52′52.52478″E，27°17′14.96574″N），主要生产产品为汽车机油泵泵体、泵盖铸件、减速机箱体铸件、冷却系统铸件及其他零部件的铝、镁合金铸件。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）等的有关规定，湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）中二十一大类“有色金属冶炼和压延加工业”中的65小类“有色金属铸造”中“其他”，应编制环境影响报告表。此外，项目还需设置一台X-探伤仪，需单独编制涉及辐射类装置的环境影响报告表。

根据企业拟建生产线及配备的生产设备，建设单位于2017年10月20日，委托湖南英怀特环保科技有限公司承担“湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目（不涉及X-探伤仪）”的环境影响评价工作。湖南英怀特环保科技有限公司按照环境影响评价技术导则及有关规定，于当年编制完成《湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目环境影响报告表》（送审稿）并提交审批部门衡阳市环境保护局进行审查，衡阳市环境保护局于2018年6月组织召开本项目专家评审会，根据专家评审会结论及意见，环评单位湖南英怀特环保科技有限公司于2018年6月底完成《湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目环境影响报告表》（报批稿），由于衡阳市环境保护局审批权限下放，本项目报批稿最终于2018年9月29日，由衡山县环保局以山环评[2018]16号文予以审批。建设单位于2018年4月委托四川省核工业辐射测试防护院承担建设单位的核技术利用项目（涉及X-探伤仪）环境影响评价，根据委托，建设单位编制完成了《湖南省嘉力机械有限公司核技术利用项目环境影响报告表》（报批稿），于2018年9月12日，取得了湖南省环境保护厅的环评批复，批复文号为湘环评辐表〔2018〕90号。

获得衡山县环保局的环评批复后，企业进行了本项目的建设，并于2018年10月在项目东南侧空地建成了铸件机加工车间，项目东北侧的压铸车间、西南侧的重铸车间还在建设，暂未建成，X-探伤仪布置于压铸车间内，因此，还未建设。目前，铸件机加工车间已竣工，开始进行调试，并按照环境保护管理部门的要求，建设单位正在进行排污许可证换发申请工作。

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订版）中“第十七条　编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

- 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。”以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求，企业已建成并进行调试的铸件机加工车间生产设施需进行环境保护竣工验收工作。

- 为此，建设单位于2018年10月26日，决定对已建成的项目铸件机加工车间内相应生产设施进行环境保护竣工验收，验收工作由湖南省嘉力机械有限公司组织，委托湖南省亿美有害物质检测技术有限公司衡山分公司承担技术支持工作，接受委托后，湖南省亿美有害物质检测技术有限公司衡山分公司组织技术人员查阅项目相关环评资料、项目设计及建设资料并进行了现场堪踏，根据堪踏结果，于2018年10月28日编制了湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目铸件机加工车间生产设施竣工验收监测方案，根据监测方案，建设单位委托湖南中雁环保科技有限公司承担了此项目竣工环境保护验收监测工作，竣工验收现场监测时间为2018年10月30日至10月31日，根据监测单位提供的竣工验收监测报告、建设单位提供的相关生产情况记录、建设情况介绍以及现场查验资料，湖南省亿美有害物质检测技术有限公司衡山分公司编制完成了本项目竣工验收监测报告。

验收依据

建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度；

- （1）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号（2017年修订版）；

- （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

- （3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日实施，2018年12月29日修改）；

- （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起实施，2018年12月29日修改）；

- （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1996年4月1日起实施，2016年11月7日修改）；

- （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日实施，2017年6月27日修改）；

- （7）《中华人民共和国大气污染防治法》（1988年6月1日起实施，2018年10月26日修正）；

- （8）《国家危险废物名录》（部令 第39号）；

- （9）《企业信息公示暂行条例》（国令第654号）；

- （10）《排污许可管理办法（试行）》（部令 第48号）。

建设项目竣工环境保护验收技术规范；

- （1）《空气和废气监测分析方法》（第四版）；

- （2）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）；

- （3）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；

- （4）《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）；

- （5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

- （6）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- （7）《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；

- （8）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。；

- （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物排放标准》（GB18599-2001）及其修改单；

- （10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定：

- （1）《湖南省嘉力机械有限公司铝合金特种精密铸造建设项目（10000吨）环境影响报告表》（河南南森环保科技有限公司，2013年10月）；

- （2）《关于“湖南省嘉力机械有限公司铝合金特种精密铸造建设项目（10000吨）环境影响报告表”的批复》（衡阳市环境保护局衡环评[2013]092号文，2013年10月29日）；

- （3）《湖南省嘉力机械有限公司铝合金特种精密铸造建设项目进行验收监测报告》（衡山县环境监测站山环监字[2016]YS第004号）；

- （4）《衡阳市环境保护局湖南省嘉力机械有限公司铝合金特种精密铸造建设项目环保竣工验收意见》（衡阳市环境保护局衡环发[2016]165号文，2016年11月30日）

- （5）《湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目环境影响报告表》（湖南英怀特环保科技有限公司，2017年12月）；

- （6）《关于“湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目环境影响报告表”的批复》（衡山县环保局山环评[2018]16号文，2018年9月29日）。

其他相关文件。

- （1）《湖南省嘉力机械有限公司环境保护竣工验收检测报告》（湖南中雁环保科技型有限公司（HNZYC（2018·10）079），2018年11月2日）；

- （2）《湖南省嘉力机械有限公司例行性检测报告》（湖南中雁环保科技型有限公司（HNZYC（2018·12）041），2018年12月19日）；

- （3）《湖南省嘉力机械有限公司环境保护管理制度和措施》（2017年5月6日修订）。

项目建设情况

地理位置及平面布置

- 湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目位于湖南省衡阳市衡山县开云镇经济开发区湖南省嘉力机械有限公司厂区内，项目中心地理坐标：E 112°52′52.52478″，N 27°17′14.96574″。项目位于湖南省衡山经济开发区内的主干道坪塘大道与坪青路交汇处西北侧。项目东侧140-500m范围内有28户居民，为边拉塘、放马塘居民点，项目南侧120-500m范围内有24户居民，为竹鸡乙居民点；项目西侧15-500m范围内有22户居民，为泉塘冲居民点；项目北侧60-500m范围内有14户居民，为杨家冲居民点。与环评文件相比，项目环境保护目标无变动。项目地理位置如下图3-1所示。

项目西侧15-500m范围内有22户居民，为泉塘冲居民点

项目所在地

项目东侧140-500m范围内有28户居民，为边拉塘、放马塘居民点

项目南侧140-500m范围内有28户居民，为边拉塘、放马塘居民点

项目北侧60-500m范围内有14户居民，为杨家冲居民点

- 图3-1  项目地理位置及环境保护目标分布图

- 经查阅项目环评资料及设计资料，湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目项目用地位于衡山县经济开发区内，划分为重铸车间和机加工车间，生产区内的道路布置成环形，入厂主干道宽40m，其余均设置15m。

- 西北部车间为重铸车间，主要包括重力铸造、低压铸造、清理等生产性车间和库房、辅助设施；东北部和东南部车间为机加车间，主要包括压铸车间、铸件机加工车间等。道路的两边种植以北乔木和灌木相结合的绿化带，起到隔声减噪、美化环境的作用。

- 本次环境保护竣工验收仅针对项目东南部已建成并进行调试的铸件机加工车间及相应生产设施。项目厂区总平面布置图见下图3-2。项目铸件机加工车间平面布置图见图3-3。

图例：

：雨水排口

：雨水管网及流向

：污水管网及流向

：化粪池

：炒灰、抛丸粉尘排气筒

：熔化炉排气筒

：油烟排气筒

比例尺  1：2000

接市政污水管网

图3-2  项目总平面布置图

图3-3  项目铸件机加工车间平面布置图

建设内容

一、原有项目概况

2014年湖南省嘉力机械有限公司投资32000万元在衡山县经济开发区建设湖南省嘉力机械有限公司铝合金特种精密铸造建设项目（10000吨/年），主要生产产品为汽车机油泵泵体、泵盖铸件、减速机箱体铸件、冷却系统铸件及其他零部件的铝、镁合金铸件。该项目于2013年10月份完成该项目的环评，由衡阳市环保局于2013年10月29日予以批复同意建设（衡环评[2013]092号）。工程试生产期后，2016年01月份向衡阳市环保局提出验收申请，并委托衡山县环境保护监测站对湖南省嘉力机械有限公司铝合金特种精密铸造建设项目进行验收监测（山环监字[2016]YS第004号）。湖南省嘉力机械有限公司铝合金特种精密铸造建设项目主要污染物为燃料燃烧废气、熔炼烟气、炒灰粉尘、抛丸粉尘、机加工粉尘、餐饮油烟废气、运输车辆汽车尾气。

- 1、湖南省嘉力机械有限公司投资32000万元在衡山县经济开发区建设湖南省嘉力机械有限公司铝合金特种精密铸造建设项目，原有项目由主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程组成，具体工程情况见表3-1。

- 表3-1  原有项目工程组成一览表

| - 项目组成 |  | - 工程内容及规模 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 主体工程 | - 北厂区 | - 铝合金压铸厂房一内布置熔化车间、压铸车间、铸件机加工车间等；铝合金压铸厂房二主要为铝合金压铸厂房一的辅助用房，内布置原、辅材料库、成品库、产品检测、配电房、循环水泵房等 | - / |
|  | - 南厂区 | - 布置熔化、重力铸造、低压铸造、清理等生产性车间和库房、辅助设施及车间办公等 | - / |
| - 辅助工程 | - 办公科研楼 | 共4F，建筑面积为8000m2 | - / |
|  | - 职工活动中心 | 共1F，建筑面积为3800m2 | - 厂区西南部，依托 |
|  | - 宿舍 | 共3F，建筑面积为4080m2 | - 厂区西南部，依托 |
|  | - 食堂、餐厅 | 共1F，建筑面积为1800m2 | - 依托 |
|  | - 培训中心 | 共1F，建筑面积为1360m2 | - / |
|  | - 传达室 | 包括南北厂区两个传达室，建筑面积共为100m2 | - 依托 |
| - 公用工程 | - 供水 | - 经开区内自来水水管 | - 依托 |
|  | - 供电 | - 市政供电 | - 依托 |
|  | - 供气 | - 经开区内天然气管道 | - 依托 |
| - 环保工程 | - 污水处理设施 | - 雨污分流系统、隔油池、化粪池等 | - 依托 |
|  | - 废气处理设施 | - 油烟净化器、布袋式除尘器等 | - 油烟净化器依托/ |
|  | - 固废处理设施 | - 垃圾桶、废油桶等 | - 部分依托 |
|  | - 噪声处理设施 | - 墙体隔声、安装减震垫等 | - / |

- 2、原有项目生产设备主要包括精密铸造设备以及铸件机加工设备，具体设备相关情况见表3-2。

- 表3-2 原有项目主要生产设备一览表

| - 序号 | - 设备名称 | - 型号规格 | - 单位 | - 数量 | - 动力（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 监测分析设备 |  |  |  |  |
| - 1 | 直读光谱分析仪 | FSQ-300 | 台 | 2 | 2*2=4 |
| - 2 | 三坐标测量机 | GLOBALSTATUS575（进口） | 台 | 2 | 2 |
| - 3 | 微机数显多元素快速分析仪 | HQR-3E | 台 | 3 | / |
| - 4 | 超声波探伤仪 | TUD210 | 台 | 4 | / |
| - 5 | 超声波测厚仪 | TT340 | 台 | 2 | / |
| - 6 | 液态合金测氢仪 | / | 台 | 3 | / |
| - 7 | 红外线测温仪 | MCT-111-T | 台 | 2 | / |
| - 8 | 合金液测温仪 | MCT-111-K | 台 | 7 | / |
| - 二 | 熔化设备 |  |  |  |  |
| - 9 | 铝合金塔式快速熔化炉 | 2.5t/h | 套 | 2 | 25*2 |
| - 10 | 铝合金塔式熔化炉 | 0.5t/h | 台 | 1 | 20 |
| - 11 | 中间合金塔式熔化炉 | 0.5t/h | 台 | 1 | 15 |
| - 12 | 合金液除气机 | / | 台 | 3 | 1.5 |
| - 13 | 液化气烤包炉 | / | 套 | 3 | / |
| - 14 | 炉屑压饼机 | Y83-500 | 台 | 2 | 2*30 |
| - 15 | 炒灰机 | / | 台 | 1 | / |
| - 16 | 80KG 保温炉 | 0.08T | 台 | 6 | 6*24 |
| - 三 | 精密铸造设备 |  |  |  |  |
| - 17 | 1600T 压铸机 | JS1600 | 台 | 2 | 2*105 |
| - 18 | 1250T 压铸机 | JS1250 | 台 | 2 | 2*85 |
| - 19 | 1000T 压铸机 | JS1000 | 台 | 2 | 2*70 |
| - 20 | 160T 压铸机 | JS160 | 台 | 4 | 5*20 |
| - 21 | 低压铸造机 | J455A | 台 | 2 | 3*12 |
| - 22 | 金属型重力铸造机 | J336 | 台 | 3 | 3*12 |
| - 23 | 垂直分型射芯机 | Z94 | 台 | 4 | 4*15 |
| - 24 | 水平分型射芯机 | ZH | 台 | 10 | 10*15 |
| - 25 | 螺杆式空压机 | 28m³/min | 台 | 1 | / |
| - 四 | 清理工段 |  |  |  |  |
| - 26 | 浇冒口切割机 | / | 套 | 2 | 2*7.5 |
| - 27 | 砂带打磨机 | / | 套 | 8 | 8*1.1 |
| - 28 | 砂轮打磨机 | G51-BH4 | 台 | 7 | 7*2.2 |
| - 29 | 铸件缺陷修复机 | / | 台 | 5 | 5*2 |
| - 30 | 履带式抛丸清理机 | / | 台 | 4 | 4*17.5 |
| - 五 | 机加工设备 |  |  |  |  |
| - 31 | 普通数控车床 | CJK6136 | 台 | 15 | 20*5.5 |
| - 32 | 普通数控车床 | CJK6140 | 台 | 15 | 20*7.5 |
| - 33 | 双面铣床 | / | 台 | 8 | 10*15 |
| - 34 | 转盘铣床 | / | 台 | 4 | 4*20 |
| - 35 | 平面铣床 | JP-XK714 | 台 | 4 | 4*7.5 |
| - 36 | 平面磨床 | M7150 | 台 | 2 | 6*2 |
| - 37 | 简易数控可调多轴钻床 | / | 台 | 8 | 10*2.2 |
| - 38 | 普通多轴钻床 | / | 台 | 15 | 20*4.5 |
| - 39 | 自动攻丝机 | ZH5340 | 台 | 20 | 20*2.2 |
| - 六 | 维修及其他设备 |  |  |  |  |
| - 40 | 行车 | 1.5T | 台 | 6 | 6*5.5 |
| - 41 | 0.5T电瓶叉车 | / | 台 | 5 | 5 |
| - 42 | 5T叉车 | / | 台 | 2 | / |
| - 43 | 普通车床 | CW6140 | 台 | 2 | 2*7.5 |
| - 44 | 卧式加工中心 | 1000*800 | 台 | 1 | 35 |
| - 45 | 通风除尘设备 | 6000m³/h | 套 | 8 | 10*30 |

二、新建工程设计规模及实际建设情况

湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目设计项目总投资2000万元，环保投资277万元，环保投资占总投资比例13.85%，资金来源企业自筹。由于本次环境保护竣工验收期间，企业仅建成铸件机加工车间及相应生产线，正在进行调试，为了确保已建工程早日建成，早日发挥作用，企业决定对年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目进行分期验收，本次环境保护竣工验收仅针对铸件机加工车间及相应生产线。根据企业提供的资料，铸件机加工车间及相应生产线投资额为800万元，其中环保投资约40万元。现有生产线调试期间仅对原有生产线产生的铝合金铸件进行加工处理，日处理量约为10t。本项目铸件机加工车间及相应生产线调试前原有生产线日处理量约为30吨，本项目铸件机加工车间及相应生产线调试后，原有生产线日处理量约为20吨。

- 1、主要产品规模见表3-3。

表3-3   项目环评批复产品方案及实际生产情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 设计年产量（t/a） | 实际年产量（t/a） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵体泵盖铸件 | 3000 | 0 | 由于本项目重铸车间及压铸车间还未建成，项目机加工车间处理的半成品全部来源于原有工程，本次验收期间未新增前述产品产能 |  |
| 2 | 减速机箱体铸件 | 1500 | 0 |  |  |
| 3 | 冷却系统铸件 | 1500 | 0 |  |  |
| 4 | 汽车上其他铸件 | 4000 | 0 |  |  |
| 合计 |  | 10000 |  |  |

2、项目环评批复组成及实际组成情况

项目环评批复主要组成及实际建设情况见表3-4所示。

表3-4   项目组成一览表

| 类别 | 项目名称 |  | 工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 熔炼车间 |  | 本项目不新增熔炼炉，依托原有项目熔炼炉，位于厂区中部，建筑面积为200m2 | 依托原有。本次验收不涉及 |
|  | 重铸车间 |  | 布置重力铸造、低压铸造、炒灰、抛丸等生产性车间和库房、辅助设施；位于厂区西北部，建筑面积为5000m2 | 新增，未建成。本次验收不涉及 |
|  | 机加车间 |  | 布置铸件机加工车间等；位于厂区东部，建筑面积为10000m2 |  |
| 环保 工程 | 污水处理设施 |  | 雨污分流系统、隔油池、化粪池 | 已建成，依托原有 |
|  | 噪声处理设施 |  | 墙体隔声、安装减震垫等 | 部分新建，部分未建成 |
|  | 废气处理设施 | 重铸车间 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 新建，未建成。本次验收不涉及 |
|  |  | 熔炼车间 | 集气系统+换热管+布袋除尘器+15m高排气筒 | 依托原有，本次验收不涉及 |
|  | 固废处理设施 |  | 生活垃圾：垃圾桶、废油桶等 | 新增，本次验收时已设置 |
|  |  |  | 固体废弃物和危险废物：设置危废暂存间，位于厂区北部和西南部废油库，建筑面积为200m2，暂存后委托危险废物委托衡东兴辉废矿物油收集有限责任公司处置 | 依托原有 |
| 辅助 工程 | 办公科研楼 |  | 共4F，建筑面积为8000m2 | 依托原有，已建成 |
|  | 职工活动中心 |  | 共1F，建筑面积为3800m2 |  |
|  | 宿舍 |  | 共3F，建筑面积为4080m2 |  |
|  | 食堂、餐厅 |  | 共1F，建筑面积为1800m2 |  |
|  | 培训中心 |  | 共1F，建筑面积为1360m2 |  |
|  | 传达室 |  | 包括南北厂区两个传达室，建筑面积共为100m2 |  |
| 公用 工程 | 供水 |  | 经开区内自来水水管 | 依托原有，已建成 |
|  | 供电 |  | 市政供电 |  |
|  | 供气 |  | 经开区内天然气管道 |  |
| 储运 工程 | 原、辅材料堆放区 |  | 厂房西北部，面积100m2 | 依托原有，已建成 |
|  | 成品堆放区 |  | 厂房中南部，面积100m2 |  |

3、项目主要生产设备

项目环评批复主要生产设备及实际设置情况见表3-5。

表3-5  主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数 量 | 动力（KW） | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重铸车间 |  |  |  |  |  | / |
| 一 | 精密铸造设备 |  |  |  |  | / |  |
| 1 | 1600T 压铸机 | JS1600 | 台 | 2 | 2*105 | 未建成，本次环保竣工验收不涉及 |  |  |
| 2 | 1250T 压铸机 | JS1250 | 台 | 2 | 2*85 |  |  |  |
| 3 | 1000T 压铸机 | JS1000 | 台 | 2 | 2*70 |  |  |  |
| 4 | 800T 压铸机 | JS800 | 套 | 2 | 2*60 |  |  |  |
| 5 | 500T 压铸机 | JS500 | 台 | 6 | 6*40 |  |  |  |
| 6 | 280T 压铸机 | JS280 | 台 | 10 | 15*30 |  |  |  |
| 7 | 200T 压铸机 | JS200 | 台 | 8 | 5*25 |  |  |  |
| 8 | 160T 压铸机 | JS160 | 台 | 4 | 5*20 |  |  |  |
| 9 | 低压铸造机 | J455A | 台 | 2 | 3*12 |  |  |  |
| 10 | 金属型重力铸造机 | J336 | 台 | 3 | 3*12 |  |  |  |
| 11 | 金属型重力铸造机 | J335 | 台 | 3 | 3*10 |  |  |  |
| 12 | 垂直分型射芯机 | Z94 | 台 | 4 | 4*15 |  |  |  |
| 13 | 水平分型射芯机 | ZH | 台 | 10 | 10*15 |  |  |  |
| 14 | 螺杆式空压机 | 28m³/min | 台 | 1 | / |  |  |  |
| 15 | 螺杆式空压机 | 20m³/min | 台 | 1 | / |  |  |  |
| 二 | 清理工段 |  |  |  |  | / |  |
| 16 | 浇冒口切割机 | / | 套 | 2 | 2*7.5 | 未建成，本次环保竣工验收不涉及 |  |  |
| 17 | 砂带打磨机 | / | 套 | 8 | 8*1.1 |  |  |  |
| 18 | 砂轮打磨机 | G51-BH4 | 台 | 7 | 7*2.2 |  |  |  |
| 19 | 铸件缺陷修复机 | / | 台 | 5 | 5*2 |  |  |  |
| 20 | 履带式抛丸清理机 | / | 台 | 4 | 4*17.5 |  |  |  |
| 21 | 履带式抛丸清理机 | / | 台 | 2 | 2*22.5 |  |  |  |
| 机加车间 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 机加工设备 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 触摸屏点针气动打标机 | YGDB-X7 | 台 | 5 | / | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 23 | 立式加工中心（E5自动线） | F400 | 台 | 3 | / | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 24 | 普通数控车床 | CJK6136 | 台 | 15 | 20*5.5 | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 25 | 普通数控车床 | CJK6140 | 台 | 15 | 20*7.5 | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 26 | 立式加工中心 | KVC800 | 台 | 3 | 10*4 | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 27 | 卧式加工中心 | HWV-400TS6/32 | 台 | 3 | 12*3 | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 28 | 平面铣床 | JP-XK714 | 台 | 4 | 4*7.5 | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 29 | 平面磨床 | M7150 | 台 | 2 | 6*2 | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 30 | 简易数控可调多轴钻床 | / | 台 | 8 | 10*2.2 | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 31 | 普通多轴钻床 | / | 台 | 15 | 20*4.5 | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 32 | 自动攻丝机 | ZH5340 | 台 | 20 | 20*2.2 | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 四 | 维修及其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 行车 | 1.5T | 台 | 6 | 6*5.5 | 未建成，本次环保竣工验收不涉及 |  |  |
| 34 | 行车 | 5T | 台 | 3 | 3*7.5 | 未建成，本次环保竣工验收不涉及 |  |  |
| 35 | 行车 | 10T | 台 | 1 | 12.5 | 未建成，本次环保竣工验收不涉及 |  |  |
| 36 | 0.5T电瓶叉车 | / | 台 | 5 | 5 | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 37 | 1.5T电瓶叉车 | / | 台 | 2 | / | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 38 | 5T叉车 | / | 台 | 2 | / | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 39 | 普通车床 | CW6140 | 台 | 2 | 2*7.5 | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 40 | 卧式加工中心 | 1000*800 | 台 | 1 | 35 | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 41 | 立式加工中心 | 1000*700 | 台 | 1 | 2*25 | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 42 | 卧式铣床 | 1000*600 | 台 | 1 | 7.5 | 与环评批复内容一致 |  |  |
| 43 | 电火花成型机床 | 1200*800 | 台 | 2 | 3*15 | 未建，本次环保竣工验收不涉及 |  |  |
| 44 | 电火花线切割机床 | 1200*800 | 台 | 2 | 2*5.5 | 未建，本次环保竣工验收不涉及 |  |  |
| 45 | 通风除尘设备 | 6000m³/h | 套 | 8 | 10*30 | 已建成2套 |  |  |
| 五 | 检测分析设备 |  |  |  |  | / |  |
| 46 | 直读光谱分析仪 | FSQ-300 | 台 | 2 | 2*2=4 | 已建成 |  |  |
| 47 | 三坐标测量机 | GLOBALSTATUS575（进口） | 台 | 2 | 2 | 已建成 |  |  |
| 48 | 微机数显多元素快速分析仪 | HQR-3E | 台 | 3 | / | 已建成 |  |  |
| 49 | 超声波探伤仪 | TUD210 | 台 | 4 | / | 已建成 |  |  |
| 50 | 超声波测厚仪 | TT340 | 台 | 2 | / | 已建成 |  |  |
| 51 | 布氏硬度计 | HB-3000B-I | 台 | 3 | / | 已建成 |  |  |
| 52 | 维氏硬度计 | THV-5S | 台 | 3 | / | 已建成 |  |  |
| 53 | 液态合金测氢仪 | / | 台 | 3 | / | 已建成 |  |  |
| 54 | 红外线测温仪 | MCT-111-T | 台 | 2 | / | 已建成 |  |  |
| 55 | 合金液测温仪 | MCT-111-K | 台 | 7 | / | 已建成 |  |  |
| 56 | X-探伤仪 | xyD-160 | 台 | 1 | / | 已建成，属于核技术利用项目验收范围，建设单位正在进行相应环保竣工验收工作 |  |  |

主要原辅材料及燃料

项目环评批复所用原辅材料消耗及实际消耗情况见表3-6。

表3-6   项目原辅材料一览表

| 序号 | 名 称 | 年 用 量 | 来 源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝硅合金 | 10300t | 外购 | 本次调试依托原有生产线的产品，暂未新增铝硅合金用量 |
| 2 | 除气精炼剂 | 200t | 外购 | 未建成相应生产装置，暂未使用 |
| 3 | 筑炉料 | 20t | 外购 | 未建成相应生产装置，暂未使用 |
| 4 | 机械油 | 50t | 外购 | 由于本次铸件机加工生产装置物料来源于原有生产线，项目总产能仍旧为10000吨/年，调试生产线相应用量约占环评批复用量的1/3，相应物料总用量与原有工程环评内容一致 |
| 5 | 砂芯 | 20t | 外购 |  |
| 6 | 乳化液 | 2t | 外购 |  |
| 7 | 水 | 1.2万m3 | 市政水管 | 依托原有 |
| 8 | 电 | 20万Kwh | 市政供电 | 6 |
| 9 | 天燃气 | 50万Nm3/a | 新奥燃气 | 0 |

原辅料介绍

①铝硅合金

一种以铝、硅为主成分的锻造和铸造合金。一般含硅11%。同时加入少量铜、铁、镍以提高强度。密度2.6～2.7g/cm3。铝硅合金的延展性较好，常用来做变形合金；铝硅合金熔体的填充性较好，常用来做铸造合金。

②除气精炼剂

精炼剂为粉状颗粒，是采用一种特制的精炼喷粉机，由载气（氮气或氩气）喷射到铝熔池底部，在铝液中形成无数气泡，在气泡由底部向上浮动的过程中与溶液充分接触，通过物理和化学作用，把铝液中的气体和夹杂物带到铝液表面，同时达到除气除渣的目的。

③筑炉料

一种或多种聚合物与其他组分如填料、增塑剂、催化剂和着色剂等的混合物。本产品采用纯天然的石英矿石，添加高温剂替代传统的硼酸和多种耐高温的矿化剂。例如氧化剂，氧化铜，氧化钛和少量的氧化锆等。矿化剂的添加使炉龄得到大步的提高。方便好用，可直接用于炉衬大结或大包中间包，省去拌料和工人的装袋，装斗与繁琐环节，混合料的使用，能显著提高炉龄，无需烘炉节约能耗。

④机械油

石油润滑油馏分经脱蜡、溶剂精制及白土处理而得的一般质量的润滑油。通常只加抗氧化添加剂。机械油分为高速机械油和普通机械油，分别用于纺织机械锭子、普通机床等一般机械的润滑，按50℃运动粘度分牌号。

⑤砂芯

铸造生产中用于制造型芯的材料，一般由铸造砂、型砂粘结剂和辅加物等造型材料按一定的比例混合而成。型芯在铸型中大部分被高温的液态金属所包围，而支撑定位部分的尺寸一般较小，因此芯砂除应具有一般型砂的性能外，还要求有较高的强度、透气性、退让性和溃散性。

⑥乳化液

一种高性能的半合成金属加工液，其主要化学成分包括水、基础油（矿物油、植物油、合成酯或它们的混合物）、表面活性剂、防锈添加剂等。特别适用于铝金属及其合金的加工，但不适用于含铅的材料，比如一些黄铜和锡类金属。该产品使用寿命很长，完全不受渗漏油、混入油的影响，最好用软水进行调配。 乳化液采用不含氯的特制配方，专门用于解决铝金属及其合金加工时出现的种种问题（比如：切屑粘结、刀具磨损、工件表面精度差以及表面受到污染等）。它能应用于包括绞孔在内的所有操作。乳化液亦能有效地防止加工工件生锈或受到化学腐蚀，还能有效的防止细菌侵蚀感染。

水源及水平衡

1、供水

项目供水主要由经开区内城市自来水水网供给。在城市供水管网接入两个DN150的进水管进入厂区，并在厂区联成环网，采用生产、生活和消防合供的给水系统。

项目环评中新建工程总用水量为12705m³/a，其中，生活用水量为9900m³/a，生产过程中，冷却用水补水量1650m³/a，未预见用水量为1155m³/a。本次竣工验收期间，生活用水量为2475m³/a，本次环保竣工验收生产设施生产过程中，不涉及冷却水。

2、排水

经开区污水排放现状：经开区的排水体制为雨污分流制，污污分流制。项目仅员工生活产生的污水外排，食堂废水经隔油沉淀池处理后与员工生活污水一并进入项目东南侧设置的化粪池处理后，由经开区坪青路的生活污水管网排入衡山县经开区综合污水处理厂处理后，再排入衡山县污水处理厂，统一处理达标后，然后进入湘江。

本项目采用雨污分流的排水体制。雨水排入经开区内的雨水沟渠；生产过程中，铝合金冷却用水循环使用，不外排；项目生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，经经开区内的污水管排入衡山县经开区综合污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后排入衡山县污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准B标准后排入湘江。

项目给排水测算表详见表3-7。

表3-7  项目给排水测算表

| 序号 | 用水名称 |  | 用水标准 | 统计基数 | 用水时间 | 用水量 |  | 排水量 （m³/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 日用水量 （m³/d） | 年用水量 （m³/d） |  |
| 1 | 生活污水 | 食宿员工 | 150L/人·d | 50人 | 330d | 7.5 | 2475 | 1980 |
| 2 | 生产用水 | 冷却用水 | / | / | / | 0 | 0 | / |
| 小计 |  |  |  |  |  | 7.5 | 2475 | 1980 |

生产工艺

根据环评批复、项目环评报告可知，企业新增生产线的工艺流程及产排污节点图如下图3-4所示。

1、项目营运期工艺流程图

图3-4   项目运营期工艺流程图

2、工艺流程说明

1）购买原料

项目原料来源为外购，够得材料经外观检测（目测）、端口检测（对比样件）等流程后，合格的原料进入仓库，不合格的产品拒收入库。

- 装箱造型

项目造型分为钢制模具和砂芯模具，钢制模具为提前根据尺寸指定好的模具直接进行反复利用；砂芯由购买处厂家按砂：树脂：固化剂进行混合，生成造型、造芯所需的型砂后，再配送至厂区进行直接利用，本项目使用造型砂不重复利用。

3）熔炼、炒灰

项目熔炼过程使用快速熔炼炉，使用天然气作为燃料。熔炉应进行预热，目的主要是对炉料进行干燥去水分。当炉料装入后在熔化过程中，需对炉液进行精炼除气，项目精炼除气过程中使用粉状精炼剂通过喷粉机，用氮气或者氯气等惰性气体的除气机和除气剂相结合作为载体喷射到铝液中，以防止项目熔料熔炼过程中被氧化，在铝熔体中形成大量的弥散的气泡，气泡在上浮的过程中与铝熔体有更大的接触面积让其充分接触，把铝液中的气体和夹杂物带到铝液表面，达到除气、除渣的目的。当炉料全部熔化时，即可炒灰，根据固相物体与液相物体的物理性质不同，比重不同而分离开的。出炉的热灰内含有一定比例的金属铝，加入到分离机内，机内有可调节高度的搅拌装置，经搅拌夹杂的金属铝逐渐沉向容器底部形成熔池，灰则留在熔池上部，在搅拌的作用下，灰从容器上部的出灰孔排出。炒灰完成后，用相关检测仪器检测炉料的成分及含气量，使熔炼后的合金含量符合产品标准，然后炉料出炉。本项目熔炼不新增设备，依托原有项目工程。

该阶段将产生机械噪声、燃料废气。

4）压铸成型

项目压铸成型过程是将保温炉中的炼熔合金液注入压铸机内，以高速充填钢制模具或者砂芯模具的型腔，并使合金液在压力或者重力作用下凝固而形成铸件的铸造方法。去除的铸件经厂内技术人员目测其外观后，合格的入库，不合格的再进行返工或者置于废品区中。

该阶段会产生机械噪声、生产冷却水、砂芯模具废型砂。

5）清砂

铸件自然冷却后，将铸件与造型砂进行分离，并初步清理铸件上的造型砂，清理出来的石英砂不进行循环，由供应商定期回收利用。该阶段会产生一定量固废。

6）抛丸清理

项目采用履带式抛丸机对项目初成型的铸件进行抛丸清理，抛丸机工作原理为在抛丸机清理仓内加入规定数量的铸件后，仓门关闭，机器启动，铸件被滚筒带动，开始翻转，同时抛丸器高速抛出的弹丸形成扇行束，均匀地打击在工件表面上，从而达到清理的目的。项目本工艺阶段均为人工送入抛丸机、然后铸件在封闭的抛丸机仓内进行打磨。

该阶段会产生机械噪声、抛丸粉尘。

7）热处理

项目热处理采用自动化加热、淬火、回火生产线完成。项目采用外协。

8）机加工

项目生产产品为泵体泵盖铸件、减速机箱体铸件、冷却系统铸件以及汽车上其他铸件。项目主要为数控加工，机械工人运用数控设备来进行加工，这些数控设备包括加工中心、车铣中心、电火花线切割设备、螺纹切削机等。项目根据生产规格要求，进行放样（样板），清单、表明尺寸、图号等下料工作，并按产品规格标尺寸，按表明的尺寸进行切割，绝大多数的机加工车间都采用数控加工技术，通过编程，把工件在笛卡尔坐标系中的位置坐标（X，Y，Z）转换成程序语言，数控机床的CNC控制器通过识别和解释程序语言来控制数控机床的轴，自动按要求去除材料，从而得到精加工工件。设备对各种材料进行加工后，再经厂区技术员人检验后，合格的入库，不合格返工或者置于废品区中。

该阶段会产生机械噪声、废乳化液、废机油、粉尘等。

本项目生产营运过程中，不进行淬火、酸洗、磷化、电镀等处理，如需进行，需另做环评。

- 产品入库

经处理后，合格的产品暂存于成品区，待出厂。

3、本次验收部分工艺流程

根据企业实际生产情况，本次验收期间，企业仅建成了原环评中的机加工部分，即上述工艺流程中的第8）点内容：项目生产产品为泵体泵盖铸件、减速机箱体铸件、冷却系统铸件以及汽车上其他铸件。项目主要为数控加工，机械工人运用数控设备来进行加工，这些数控设备包括加工中心、车铣中心、电火花线切割设备、螺纹切削机等。项目根据生产规格要求，进行放样（样板），清单、表明尺寸、图号等下料工作，并按产品规格标尺寸，按表明的尺寸进行切割，绝大多数的机加工车间都采用数控加工技术，通过编程，把工件在笛卡尔坐标系中的位置坐标（X，Y，Z）转换成程序语言，数控机床的CNC控制器通过识别和解释程序语言来控制数控机床的轴，自动按要求去除材料，从而得到精加工工件。设备对各种材料进行加工后，再经厂区技术员人检验后，合格的入库，不合格返工或者置于废品区中。

该阶段会产生机械噪声、废乳化液、废机油、粉尘等。

本项目生产营运过程中，不进行淬火、酸洗、磷化、电镀等处理，如需进行，需另做环评。

项目变动情况

根据前述分析，本项目铸件机加工部分生产内容与原环评一致，无变动情况。但现场检查，企业已建设一条浸渗生产线，该生产线主要对机加工后的成品进行深度处理，主要原理为将密封介质（通常是低粘度液体）通过自然渗透（即微孔自吸）、抽真空和加压等方法渗入微孔（细缝）中，将缝隙填充满，然后通过自然(室温）、冷却或加热等方法将缝隙里的密封介质固化，达到密封缝隙的作用。本次验收，对比原环评报告及环评批复要求，此部分生产设施属于重大工艺变更，建设单位应单独报批环境影响报告表。验收工作组已向建设单位提出相应要求，待企业落实。

环境保护设施

污染物治理/处置设施

废水

本项目污水主要为公司员工工作期间产生的生活污水、食堂废水。其中，生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。食堂废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并经化粪池预处理后由项目东侧污水总排口排入工业园污水管网后排入衡山县经开区综合污水处理长处理后再排入衡山县污水处理厂深度处理后排入湘江。废水排放去向见图4-1：项目废水排放去向图，废水治理设施见图4-2：项目废水治理设施图片。

废水排放及其处理设施见表4-1。

表4-1  废水排放及其处理设施情况表

| 产污环节 | 主要污染因子 | 产生规律 | 排放量m3/d | 处置方式及设施 | 外排方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等 | 间歇 | 7.5 | 化粪池 | 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并经化粪池预处理后由项目东侧污水总排口排入工业园污水管网后排入衡山县经开区综合污水处理长处理后再排入衡山县污水处理厂深度处理后排入湘江。 |
| 食堂废水 |  |  |  | 隔油池+化粪池 |  |

废水流向

衡山县污水处理厂

项目所在地

衡山经开区综合污水处理厂

水流向

湘江，衡山水厂取水口下游200米至石湾水厂取水口上游1000米，长12.0km，为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准

图4-1  项目污水流向图及区域水系图

图4-2  项目地埋式化粪池

废气

本项目产品机械加工过程由于切削、打磨、吹扫会产生合金粉尘，粒径均大于100微米，具有密度大，易沉降的特点，产生量按生产产品的1‰计，约为10t/a。此部分粉尘无组织排放。原环评要求企业产生的该类粉尘应及时清扫，并集中堆放，定期外售，在金属粉尘堆放过程中为了避免二次起尘，应密封堆存。企业在实际生产过程中，对于此部分粉尘，采取在专用的生产装置中作业，并在装置底部设置粉尘收集桶，妥善的收集了大部分粉尘，少量逸出的粉尘，定期清扫地面，加强车间内的通风，有了较大的缓解。

图4-4  专用粉尘遮挡及收集装置

噪声

项目主要噪声源见下表4-2。

表4-2  项目主要噪声源

| 噪声源名称 | 产生位置 | 持续时间 | 噪声级dB（A） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 打磨机 | 生产车间 | 间歇 | 85~95 | 减震、隔声 |
| 清理机 | 生产车间 | 间歇 | 75~80 | 减震、隔声 |
| 车床 | 生产车间 | 间歇 | 80~85 | 减震、隔声 |
| 铣床 | 生产车间 | 间歇 | 80~90 | 减震、隔声 |
| 机床 | 生产车间 | 间歇 | 75~80 | 减震、隔声 |
| 钻床 | 生产车间 | 间歇 | 75~85 | 减震、隔声 |
| 空压机 | 生产车间 | 间歇 | 85~105 | 减震、隔声 |
| 运输车辆 | 生产车间 | 间歇 | 60~80 | 减震、隔声 |

图4-5  项目机械底部减震隔声装置

固（液）体废物

本项目建成运营后，将产生一般工业固体废弃物、危险废物、生活垃圾和餐厨垃圾。

- ①一般工业固体废弃物

项目清理等各工艺生产过程中将会产生不合格的半成品或者产品，经类比分析，本项目生产过程中，达不到项目产品的要求，需回炉返工的半成品或者产品总量约100t/a。

项目机加工生产的铣、钻等工序均会产生金属边角料、碎屑及金属粉尘，金属碎屑和粉尘约为10t/a，废边角料等产生量约为85t/a。

②危险废弃物

根据厂家提供资料，项目机加工过程中车、铣、钻等处理过程会产生少量废乳化液，产生量约为2t/a；项目废切削液净化循环过程中产生的废油泥，属于危险废物，产生量约为0.1t/a；项目机械设备比较多，年使用机械油约为5t/a，由于设备故障损耗等原因将产生废机油，约为1t/a。

③生活垃圾

本项目在厂区住宿人数约为50人，年工作时间约为330天，提供食宿，其生活垃圾产生系数以1.0kg/d计，则生活垃圾产生量为50kg/d，16.5t/a。

④餐厨垃圾

本项目有设置食堂为200名员工提供三餐，食堂运行会产生餐厨垃圾（剩菜剩饭、菜帮菜叶、瓜果皮核、废弃食物、废弃食用油、隔油池废油脂等），根据《第一次全国污染源普查：城镇生活源产排污系数手册》，餐厨垃圾产生量约0.5 kg/人·d，则餐厨垃圾的产生量为0.1t/d，30t/a。

表4-3  项目铸件机加工生产线固体废物产生及处置情况一览表

| 项目 | 性质 | 来源 | 名称 | 产生量 | 处理方式 | 处置量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废废弃物 | 机加工车间 | 不合格成品 | 100t/a | 回炉重熔 | 100t/a | 0t/a |
|  |  | 机加工 车间 | 粉尘、废屑、 废角料等 | 95t/a | 集中收集，定期外售至物资回收公司 | 95t/a | 0t/a |
|  | 生活废弃物 |  | 生活垃圾 | 16.5t/a | 环卫部门统一处理 | 16.5t/a | 0t/a |
|  |  |  | 餐厨垃圾 | 30t/a |  | 30t/a | 0t/a |
|  | 危险 废弃物 | 机加工 车间 | 废弃机油、废乳化液、废油泥等 | 3.1t/a | 集中收集，交由有资质单位处置 | 3.1t/a | 0t/a |

根据现场堪踏，项目机加工生产车间设有废乳化液循环处理装置，乳化液经沉淀处理后回用于生产，企业生产过程中，产生少量的无法继续使用的废乳化液，产生量约为2t/a，此部分废乳化液收集后，定期交由湖南衡兴环保科技有限公司处置。此外，机械设备使用过程中以及维修过程中，会产生少量的废机油，此部分废机油经收集后，存放于项目食堂北侧、原有加工车间南侧的废油库暂存后，定期交由衡东兴辉废矿物油收集有限责任公司处置。此外，项目乳化液净化循环装置（负压过滤装置）产生少部分废油泥，也属于危险废物，企业收集暂存后，定期交由湖南衡兴环保科技有限公司处置。委托处理处置合同、委托单位资质详见附件。

    - 图4-6  项目废切削液、废乳化液净化装置及工艺流程

其他环境保护设施

环境风险防范设施

根据现场检查及企业提供的资料，企业内生产设施未建设围堰，未建设事故池、未设置初期雨水收集池、未设置雨水切换阀门。应急物资主要储备油灭火器、消防栓、消防沙、防护手套等。目前，企业正在编制突发环境事件应急预案，已形成初稿，正在进一步修改完善中，企业已着手进行企业环境风险防范设施的整改。

规范化排污口、监测设施及在线监测装置

根据企业原有工程及本次竣工验收部分的铸件机加工车间生产设施的污染物产生及排气情况分析，项目原有工程废气治理设施均按照要求设置了排气筒及废气监测平台、通往监测平台通道、监测孔等。项目废水排放口未按照要求建设，需要整改。企业现有排放情况，根据相关规定，暂不需设置在线监测设施。

其他设施

查阅企业环评资料可知，本项目“以新带老”改造工程要求如下：

图4-7  企业环评中要求的“以新代老”措施

本次验收期间，现场检查，企业原有工程中铸件成品随意堆放的问题已妥善解决，企业在原有生产车间南侧靠近办公室区域，设置了专门的成品区，对成品进行了统一收集和堆放。装箱造型工序产生的废型砂露天堆放问题也妥善解决，企业在原项目生产车间东侧设置了一般工业固体废物暂存间，对废型砂采用塑料袋装进行了统一收集并暂存。

| 项目原有工程铸件成品堆放现状 | 项目原有工程废型砂堆放现状 |
| --- | --- |

环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目环评批复总投资2000万元，环保投资277万元，约占本项目总投资的13.85%。由于本次验收期间，企业仅建成铸件机加工车间及相应生产设施，环境保护竣工验收部分工程总投资800万元，环保投资40万元，约占本次验收部分总投资的5%。

本次环保竣工验收工程环保投资估算见表4-4。

表4-4  本项目环保投资估算一览表

| 污染源 | 排放源 | 污染防治措施 | 预计投资（万元） |  | 实际投资（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理措施 | 油烟废气 | 油烟净化装置（依托原有） | 0 |  | 0（依托原有） |  |
| 废水治理措施 | 生活污水 | 雨污分流系统+隔油池+化粪池 | 70 |  | 10 |  |
| 固废治理措施 | 生活垃圾、餐厨垃圾 | 垃圾收集桶 | 2 |  | 1 |  |
|  | 一般工业固废 | 固废收集桶 | 15 |  | 5 |  |
|  | 危险固废 | 危废暂存间（依托原有）+委外处置 | 5 |  | 4 |  |
| 噪声治理措施 | 新增生产线 | 设备维护+基础减震 | 30 |  | 10 |  |
| 绿化治理措施 | 厂区 | 种植花草树木 | 40 |  | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 277 |  | 40 |  |

经查阅施工日志，项目铸件机加工车间施工期间，施工单位严格落实了施工期的各项环保措施，施工期间未收到关于本工程施工涉及环保问题的投诉。

环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

环境影响报告书（表）主要结论与建议

1、项目概况

湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目位于湖南省衡山县开云镇经济开发区湖南省嘉力机械有限公司厂区内。本项目总投资2000万，其中环保投资277万元，环保投资占总投资比例13.85%。项目将于厂内新增一条生产线，项目建成投产后，将达到年产1万吨铝合金特种精密铸造。

2、产业政策及行业准入条件符合性

（1）产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，项目设备工艺均符合《铸造行业准入条件》，因此本项目符合国家产业政策。

（2）行业准入条件符合性

本项目铸造工艺不属于《铸造行业准入条件》中落后工艺，熔炼设备符合行业准入条件规定，并按照规定设置相应环保设备，各污染物排放达到国家规定要求。项目建设符合行业准入条件。

3、区域环境质量结论

（1）大气环境质量现状：项目区域内环境空气质量达到相关标准的要求，环境空气质量良好。

（2）地表水环境现状：由地表水环境现状引用监测数据可知，所监测的各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

（3）声环境现状：项目所在地声环境质量现状监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（4）生态环境质量：项目周围植被覆盖率一般，经调查，区域内未见国家法定保护的野生动植物，生态环境一般。

4、环境影响分析和环保措施结论

（1）施工期环境影响分析

施工期主要环境污染是施工噪声、施工扬尘等。为减少施工期对周边环境的影响，要求建设单位施工期按本环评提出的环保措施，认真组织落实，切实加强施工管理，合理安排施工计划，规范施工秩序，提倡文明施工，同时禁止夜间组织施工。

由于施工期影响具有短暂性，只要采取本环评提出的各项环保措施，严格管理，施工期产生的各污染因素影响能够得到较大的衰减。施工结束后，其带来的环境影响亦将随之消失。

（2）营运期环境影响分析结论

①废气：项目运营期废气主要为熔炼烟气、炒灰粉尘、食堂油烟废气以及汽车尾气。项目熔炼烟气和炒灰粉尘经集气系统+换热管+布袋除尘器+15m高排气筒处理后，达到《工业炉窖大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级排放限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；项目机加工产生粉尘具有密度大、易沉降的特点，通过及时清扫、定期外运等措施后，对区域环境不会造成明显影响；项目食堂油烟废气经油烟净化器处理后，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB184183-2001）中相应规模最高允许排放标准的要求；项目运输车辆尾气排放量较少，且经大气稀释、扩散和周边植被吸收后，对区域大气环境不会造成明显影响。

②废水：项目生活废水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1993）三级标准，排入经开区的污水管网，进入衡山县污水处理厂，最终排入湘江，对地表水环境影响较小；项目铝合金冷却废水经冷却池+循环水塔后，回用。

③固废：项目生产过程中产生的生活垃圾统一收集后，尽量回收利用，不能回收利用的交由环卫部门处理；食堂运行过程中产生的餐厨垃圾统一收集后，交由有资质的单位处置；机加工过程中产生的危险废物集中收集后，交由衡东兴辉废矿物油收集有限责任公司处理；项目其他一般工业废物集中收集后，外运处理。

④噪声：主要来源于熔炼除气、铸造、清理等工序的运转机械设备以及运输车辆，噪声声级在60~105dB（A）之间，经采取隔声等噪声治理措施后，使场界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）标准限值））。

5、选址合理性分析结论

本项目位于湖南省衡山县开云镇经济开发区湖南省嘉力机械有限公司厂区内，周边无自然保护区、省级以上风景名胜区、集中式饮用水水源地等需要特别保护区的环境敏感区，临乡村公路，交通较方便，且项目周边环境较好，本项目产生的各污染物对周边环境影响较小，故项目选址合理。

本项目位于衡山县经济开发区内，经开区的产业导向为依托衡山县的资源、交通优势，大力发展以造纸、陶瓷加工、机械制造、农副产品及旅游工艺品加工为主的工业体系，而项目建成后主要为铝合金铸造为主，因此符合衡山县经开区的总体产业规划定位要求。根据《湖南衡山经济开发区总体规划》（2006-2020年）可知，项目区域用地属于工业用地，属于三类工业，因此符合衡山县经开区的总体用地规划要求。

6、平面布局合理性结论

平面布局主要产污环节远离居民点，同时平面布局根据生产工艺流程进行布置，保证工序衔接紧凑，产品输出便利。平面布置基本合理。

7、总量控制

本新增项目水型污染物排放量为COD≤0.594t/a，NH3-N≤0.198t/a；原有项目水型污染物排放量为COD≤3.22t/a，NH3-N≤0.32t/a；全厂水型污染物排放总量控制建议指标为COD≤3.814t/a，NH3-N≤0.518t/a；总量纳入衡山县污水处理厂总量指标。

本新增项目气型污染物排放量为SO2≤0.045t/a，NOX≤0.44t/a；原有项目气型污染物排放量为SO2≤0.045t/a，NOX≤0.44t/a；全厂气型污染物排放总量控制建议指标为SO2≤0.09t/a，NOX≤0.88t/a；总量控制在衡山县经济开发区总量控制指标内。

8、公众参与结论

团体公众和个体公众均100%赞成本项目的建设，无人反对。项目严格按照本环评提出的各项污染防治措施进行运营，且环境保护监督管理部门严格执法的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

9、环评总结论

综上所述，湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目符合国家产业政策及衡山县总体规划，选址合理，平面布局基本合理，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采用的各项污染治理防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。只要建设单位认真落实好各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行，实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本建设项目是可行的。

（二）建议

（1）切实落实废水、废气、固废的防治措施，加强环保装置的运行管理维护，做好环保装置的运行记录，确保各类污染物达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。

（2）加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，保证各项污染物达标排放。

（3）项目熔炼烟气废气温度较高，经集气系统收集的烟气冷却后的温度约为110℃，余热回收利用是提高经济性、节约燃料的一条重要途径，建议尽量利用余热。

审批部门审批决定

湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目环境影响报告于2018年9月29日，由衡山县环保局以山环评[2018]16号文予以审批，以下附审批部门的审批决定：

湖南省嘉力机械有限公司：

你公司报送的《湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目环境影响报告表》（报批稿）及申请报告等环评有关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目位于衡山县开云镇经济开发区湖南省嘉力机械有限公司厂区内，项目总投资2000万元，其中环保投资277万元，产品有泵体泵盖铸件、减速机箱体铸件、冷却系统铸件、汽车上其他铸件，本项目将利用原厂区空地，不新增建设用地。我局原则同意《湖南省嘉力机械有限公司年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目环境影响报告表》（报批稿）的结论和建议。

二、建设单位要严格按环评文件要求落实好各项污染物的防治措施，并着重做好如下工作：

（一）加强施工期的污染防治工作。采取覆盖原材料、清洗运输车辆车轮、封闭运输、保持路面整洁、洒水等措施减少扬尘产生；施工废水经沉淀后用于洒水抑尘不外排，生活废水经管网进入衡山县污水处理厂处理；建筑垃圾不能回收利用的运至渣土办指定地点处理；合理布局施工场地，尽量选用低噪声机械设备，加强对设备维修保养，避开夜间和午休时间施工作业，减少噪声对周边环境的影响。

（二）加强营运期的污染防治工作

1、熔炼烟气、炒灰粉尘、抛丸粉尘经布袋除尘器处理达标后再由15m高排气筒高空排放。机加工粉尘应及时清扫，采取密封方式集中堆放，定期外运，防止二次起尘，粉尘须达到相应的排放标准；油烟废气经油烟净化器净化处理后高空排放。

2、项目实行雨污分流，生活废水经化粪池处理后排入市政管网进衡山县污水处理厂处理。冷却废水经冷却池冷却后进入循环水塔循环使用，不外排。

3、加强厂区绿化工作，优化厂区布局，选用环保低噪型设备，设备作基础减震和密封隔声等措施，合理控制生产时间，噪声满足相应的区域标准。

4、生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；废机油、废乳化液等属于危险废物，应委托有资质的单位处置；餐厨垃圾交由有资质单位处置；不合格成品重新回炉作为原料利用；熔炼烟尘、炒灰烟尘、加工粉尘、废边角料等集中收集，定期外售至物资回收公司。

三、做好项目的风险防范工作，加强对员工的管理和培训，按要求定期进行环境监测，加强各种环保设施的维修、保养，确保污染防治设施正常运转。按照相关规定做好环保竣工验收工作。

衡山县环境保护局

2018年9月29日

表5-1  环评批复要求及落实情况

| 序号 | 环评批复要求的基本内容 | 企业的落实情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炼烟气、炒灰粉尘、抛丸粉尘经布袋除尘器处理达标后再由15m高排气筒高空排放。机加工粉尘应及时清扫，采取密封方式集中堆放，定期外运，防止二次起尘，粉尘须达到相应的排放标准；油烟废气经油烟净化器净化处理后高空排放。 | 本次验收仅涉及机加工粉尘，现场已采取时清扫，采取密封方式集中堆放，定期外运，防止二次起尘，粉尘须达到相应的排放标准；食堂油烟废气经油烟净化器净化处理后高空排放，经检测符合相应排放标准限值要求 | 本次验收生产线已落实 |
| 2 | 项目实行雨污分流，生活废水经化粪池处理后排入市政管网进衡山县污水处理厂处理。冷却废水经冷却池冷却后进入循环水塔循环使用，不外排。 | 已实行雨污分流，生活废水经化粪池处理后排入市政管网进衡山县污水处理厂处理。已建成部分不涉及冷却废水 | 本次验收生产线已落实 |
| 3 | 加强厂区绿化工作，优化厂区布局，选用环保低噪型设备，设备作基础减震和密封隔声等措施，合理控制生产时间，噪声满足相应的区域标准。 | 已加强厂区绿化工作，优化厂区布局，选用环保低噪型设备，设备作基础减震和密封隔声等措施，合理控制生产时间，噪声满足相应的区域标准 | 本次验收生产线已落实 |
| 4 | 生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；废机油、废乳化液等属于危险废物，应委托有资质的单位处置；餐厨垃圾交由有资质单位处置；不合格成品重新回炉作为原料利用；熔炼烟尘、炒灰烟尘、加工粉尘、废边角料等集中收集，定期外售至物资回收公司。 | 生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；废机油、废乳化液等属于危险废物，已委托有资质的单位处置；餐厨垃圾交由有资质单位处置；不合格成品重新回炉作为原料利用；项目本次验收部分不新增熔炼烟尘、炒灰烟尘。项目加工粉尘，废边角料等集中收集，定期外售至物资回收公司。 | 已落实 |

验收执行标准

1、废水排放标准

本项目废水总排污口执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。各标准值详见表6-1。

表6-1　废水执行标准及其限值

| 监测点位 | 污染因子 | 计量单位 | 标准值 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | pH | 无量纲 | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准；NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）表1中B等级标准 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 400 |  |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 500 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 45 |  |
|  | 石油类 | mg/L | 20 |  |

- 2、废气排放标准

无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放浓度限值标准。具体标准见表6-2。

表6-2  无组织废气执行标准及其限值

| 类别 | 污染因子 | 计量单位 | 标准值 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | mg/m³ | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放浓度限值 |

- 3、噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，具体标准见表6-3。

表6-3  厂界噪声执行标准及其限值

| 类别 | 时段 | 计量单位 | 标准值 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 昼间 | dB(A) | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
|  | 夜间 | dB(A) | 55 |  |

- 4、固体废物

# 生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）或《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）；一般固废《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准。

# 5、主要污染物总量控制指标

本新增项目水型污染物排放量为COD≤0.594t/a，NH3-N≤0.198t/a；原有项目水型污染物排放量为COD≤3.22t/a，NH3-N≤0.32t/a；全厂水型污染物排放总量控制建议指标为COD≤3.814t/a，NH3-N≤0.518t/a；总量纳入衡山县污水处理厂总量指标。

# 本新增项目气型污染物排放量为SO2≤0.045t/a，NOX≤0.44t/a；原有项目气型污染物排放量为SO2≤0.045t/a，NOX≤0.44t/a；全厂气型污染物排放总量控制建议指标为SO2≤0.09t/a，NOX≤0.88t/a；总量控制在衡山县经济开发区总量控制指标内。

验收监测内容

环境保护设施调试运行效果

本次环境保护竣工验收，委托湖南中雁环保科技有限公司承担了此项目的环境保护竣工验收监测工作，验收监测期间，本项目铸件机加工车间及相应生产设施运行正常，主要环保设施按照环保要求建设，运行状况正常，生产工况约为设计工况的34%，满足相关法律法规对环境保护竣工验收监测的要求。

废水

本次验收对企业废水总排口进行采样检测，项目废水监测内容见表7-1，监测布点情况见图7-1。

表7-1 项目废水监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口（S1） | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类 | 4次/天，连续2天 |

废气

无组织排放

本次验收对厂界无组织废气进行采样检测，项目废气监测内容见表7-2，监测布点情况见图7-1。

表7-2  废气监测工作内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气（G1-G4） | 厂界四侧各1个点 | 颗粒物 | 3次/天，连续2天 |

本次验收监测时间为2018年10月30日至10月31日两天，风向为北风，风速小于5m/s，满足国家对监测项目竣工环保验收监测的技术要求。监测期间具体气象参数见表7-3。

表7-3验收监测期间气象参数统计

| 日期 | 天气 | 风向 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年10月30日 | 晴 | 北 | 19 | 100.7 | 1.8 | 56 |
|  | 晴 | 北 | 24 | 100.4 | 1.7 | 41 |
|  | 晴 | 北 | 21 | 100.5 | 1.6 | 52 |
| 2018年10月31日 | 晴 | 北 | 18 | 100.7 | 1.4 | 61 |
|  | 晴 | 北 | 21 | 100.5 | 1.7 | 45 |
|  | 晴 | 北 | 25 | 100.3 | 1.8 | 42 |

厂界噪声监测

在厂界（厂界外1米处）布设4个噪声监测点位，监测内容见表7-4，监测布点情况见图7-1。

表7-4  项目厂界噪声监测内容

| 监测类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 连续等效A声级 | N1-N4厂界四周 | 每日昼、夜各1次，连续监测两天 |

项目环境监测点位图

图例：

：噪声监测点位

：废气监测点位

：废水监测点位

图7-1  项目环境监测点位图

环境质量监测

查阅企业环境影响报告及审批部门审批决定，并结合企业原有工程污染物排放情况、周边环境现状以及本次环保竣工验收的铸件机加工车间及相应生产设施生产期间污染物的排放情况，本次环保竣工验收无需进行环境质量监测。

质量保证和质量控制

监测分析方法

根据监测单位提供的资料，监测单位在本项目环境保护竣工验收期间严格按照竣工验收的技术规范要求来制定现场监测技术方案，选择符合项目竣工验收的监测分析方法。现场监测方法见表8-1。

表8-1 现场监测方法表

| 监测项目 | 采样方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 水质监测 | 《地表水和污水监测技术规范》 | HJ/T 91-2002 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 |
| 无组织废气 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 | HJ/T 55-2000 |

监测仪器

验收期间对项目污染源监测因子的样品进行检测分析的方法及来源，采用的测试仪器和检出限见表8-2。

表8-2 监测仪器及分析方法表

| 监测 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检测仪器名称 及型号 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质监测 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | pH计PHSJ-3F | HNZY014 | 2.00~12.00 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 | / | / | 5mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB11901-89 | 电子天平ESJ220-4G | HNZY028 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 723可见分光光度计 | HNZY016 | 0.025mg/L |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 红外测油仪ET1200 | HNZY009 | 0.04mg/L |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB15432-1995 | 电子天平ESJ220-4G | HNZY028 | 0.001mg/m³ |
| 噪声 | 厂界噪声 | 声级计法 | GB12348-2008 | 声级计AWA6228 | HNZY018 | / |

水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证监测数据的准确可靠，在水样采集、保存、实验室分析和数据计算的全过程中执行国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《水和废水监测分析方法》第四版，并按《环境水质监测质量保证手册》的要求进行，具体要求如下：

（1）在样品分析的同时做好空白试验。

（2）所使用的实验分析仪器经计量检定且在有效期内。

（3）分析人员经省级考核合格，持证上岗。

（4）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照HJ/T91、HJ493、HJ494、HJ495、HJ630等规范的要求进行。

气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气型污染物监测按国家环境保护总局《环境监测技术规范》（环境空气部分）、《空气和废气监测分析方法》（第四版），以及GB15432-1995的要求进行，具体要求如下：

- 所使用的监测仪器经计量检定且在有效期内；

- 现场监测及分析人员经省级技术考核合格，持证上岗；

- （3）监测点位按规范要求布设。

噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

厂界环境噪声的测量按照GB12348要求进行。具体要求如下：

- 监测时的无雨、无雪、风力小于5m/s（四级）的天气或时段进行；

- 测量前后用同一台声校准器对声级计进行校准，误差不得大于0.5dB（A），否则为无效数据。

- 测量时备好风罩，并避开突发性或其他噪声源的干扰；

现场监测人员经省级技术考核合格，持证上岗。

监测数据三级审核制度

本次监测的质量保证严格按照湖南中雁环保科技有限公司编制的《质量手册》的要求，实施全过程质量控制，监测数据执行三级审核制度，详见图8-1。

图8-1 监测报告三级审核流程图

验收监测结果

生产工况

本次环境保护竣工验收，委托湖南中雁环保科技有限公司承担了此项目的环境保护竣工验收监测工作，验收监测期间，本项目铸件机加工车间及相应生产设施运行正常，主要环保设施按照环保要求建设，运行状况正常，生产工况约为设计工况的34%，满足相关法律法规对环境保护竣工验收监测的要求。

环保设施调试运行效果

环保设施处理效率监测结果

废水治理设施

湖南中雁环保科技有限公司于2018年10月30日至10月31日对本项目废水总排口进行采样监测，废水监测结果见表9-1所示。

表9-1  废水监测结果

| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 采样时间 | 检测结果 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |
| S1废水总排口 | pH | 无量纲 | 10月30日 | 7.26 | 7.30 | 7.28 | 7.27 | 6-9 |
|  |  |  | 10月31日 | 7.31 | 7.32 | 7.30 | 7.25 |  |
|  | 悬浮物 | mg/L | 10月30日 | 19 | 17 | 13 | 15 | 400 |
|  |  |  | 10月31日 | 14 | 18 | 13 | 16 |  |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 10月30日 | 51 | 49 | 45 | 42 | 500 |
|  |  |  | 10月31日 | 37 | 49 | 43 | 54 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 10月30日 | 1.34 | 1.32 | 1.35 | 1.32 | 45 |
|  |  |  | 10月31日 | 1.33 | 1.36 | 1.37 | 1.34 |  |
|  | 石油类 | mg/L | 10月30日 | 1.42 | 1.33 | 1.51 | 1.48 | 20 |
|  |  |  | 10月31日 | 1.24 | 1.20 | 1.67 | 1.36 |  |

# 从表9-1可见，该项目废水总排口pH值范围为7.25~7.32；悬浮物的浓度范围在13~19mg/L；化学需氧量的浓度范围在37~51mg/L；氨氮的浓度范围1.32~1.37mg/L；石油类的浓度范围在1.20~1.67mg/L；本次检测，pH值符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准6~9排放限值要求，氨氮最大监测值达到了《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）表1中B等级标准限值要求，其他各项指标监测值最大值均达到了《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。企业废水经采取隔油池、化粪池治理设施治理后能够满足达标排放要求。

废气治理设施

湖南中雁环保科技有限公司于2018年10月30日至10月31日在本项目厂界设置了四个监测点位，监测内容为颗粒物，项目无组织废气监测结果见表9-2所示。

表9-2  无组织废气监测结果

| 检测项目 | 采样位置 | 采样时间 | 检测结果（mg/m3） |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 颗粒物 （单位：mg/m3） | G1厂界东侧 | 10月30日 | 0.789 | 0.750 | 0.778 | 1.0 |
|  |  | 10月31日 | 0.751 | 0.796 | 0.769 | 1.0 |
|  | G2厂界南侧（下风向） | 10月30日 | 0.843 | 0.842 | 0.851 | 1.0 |
|  |  | 10月31日 | 0.876 | 0.869 | 0.843 | 1.0 |
|  | G3厂界西侧 | 10月30日 | 0.717 | 0.732 | 0.760 | 1.0 |
|  |  | 10月31日 | 0.751 | 0.760 | 0.733 | 1.0 |
|  | G4厂界北侧（上风向） | 10月30日 | 0.664 | 0.659 | 0.633 | 1.0 |
|  |  | 10月31日 | 0.644 | 0.651 | 0.623 | 1.0 |

# 由表9-2可见，该项目厂界四周测得的颗粒物浓度为0.623mg/m3~0.876mg/m3之间。各监测点位最大监测值排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物的无组织排放浓度限值要求。

噪声治理设施

湖南中雁环保科技有限公司于2018年10月30日至10月31日对本项目厂界噪声进行监测，监测结果见表9-3所示。

表9-3  厂界噪声监测结果一览表

| 序号 | 检测点位 | 检测时间 | 昼间检测结果LeqdB(A) | 夜间检测结果LeqdB(A) | 标准值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 厂界东 | 10月30日 | 62.7 | 54.6 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  |  | 10月31日 | 57.5 | 52.1 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| N2 | 厂界南 | 10月30日 | 57.3 | 52.1 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  |  | 10月31日 | 58.8 | 54.2 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| N3 | 厂界西 | 10月30日 | 60.5 | 53.1 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  |  | 10月31日 | 60.5 | 54.4 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| N4 | 厂界北 | 10月30日 | 64.3 | 54.5 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  |  | 10月31日 | 61.3 | 53.6 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

# 由表9-3可知，项目厂界东、南、西、北侧昼间噪声测值范围为57.3～64.3dB（A），厂界东、南、西、北侧夜间噪声测值范围为52.1～54.6dB（A），各点位监测值最大值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

污染物排放总量核算

# 项目铸件机加工车间调试运行期间，根据企业废水总排口废水监测浓度以及环境保护竣工验收废水污染物总量计算要求，可计算项目废水污染物总排放量如下表9-4所示。

表9-4  项目废水污染物排放总量计算结果及环评批复总量指标

| 废水量（m3/a） | 污染物名称 | 污染物最大排放浓度（mg/L） | 污染物排放总量(t/a） | 环评批复总量指标(t/a） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 悬浮物 | 19 | 0.038 | 0.198 | 符合 |
|  | 化学需氧量 | 51 | 0.101 | 0.594 | 符合 |
|  | 氨氮 | 1.37 | 0.003 | 0.198 | 符合 |
|  | 石油类 | 1.67 | 0.003 | / | 符合 |

验收监测结论

环保设施调试运行效果

污染物排放监测结果

从表9-1可见，该项目废水总排口pH值范围为7.25~7.32；悬浮物的日均浓度范围在13~19mg/L；化学需氧量的日均浓度范围在37~51mg/L；氨氮的日均浓度范围1.32~1.37mg/L；石油类的日均浓度范围在1.20~1.67mg/L；本次检测，pH值符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准6~9排放限值要求，氨氮最大监测值达到了《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）表1中B等级标准限值要求，其他各项指标监测值最大值均达到了《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。企业废水经采取隔油池、化粪池治理设施治理后能够满足达标排放要求。

由表9-2可见，该项目厂界四周测得的颗粒物浓度为0.623mg/m3~0.876mg/m3之间，上风向测得的颗粒物浓度为0.623mg/m3~0.664mg/m3之间；厂界下风向浓度扣除上风向背景参考值后，各监测点位最大监测值排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物的无组织排放浓度限值要求。

# 由表9-3可知，项目厂界东、南、西、北侧昼间噪声测值范围为57.3～64.3dB（A），厂界东、南、西、北侧夜间噪声测值范围为52.1～54.6dB（A），各点位监测值最大值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

根据监测结果及现场检查情况，本次环境保护竣工验收调查期间，企业铸件机加工车间及相应生产设施（不含浸渗工艺设施）调试运行正常，验收监测期间，水、气、声治理设施能够满足达标排放要求，满足环境影响评价报告及环境影响审批文件要求，符合企业环境保护竣工验收相关规范，自主验收结论为合格。

对于固体废弃物，现有法律法规验收主体为环境保护主管部门。

本次验收调查期间，项目铸件机加工车间生产过程中产生的固体废物性质包括一般工业固体废弃物、危险废物和生活垃圾。其中，项目生活垃圾统一收集后，尽量回收利用，不能回收利用的交由环卫部门处理，不随意丢弃。项目机加工过程中产生的废机油、废乳化液、废油泥等属于HW09危险废物。危险废物储存、运输、处置基本按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布<危险废物污染防治技术政策>的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区北侧设有专门的库房和项目南侧的废油库暂存并加强管理，库房具有防风、防雨、防晒设施。同时严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物委托衡东兴辉废矿物油收集有限责任公司和湖南衡兴环保科技有限公司处置，由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。除生活垃圾及危险废物外，其余固体废物均为一般工业固体废物，其中不合格成品重新回炉作为原料利用；机加工粉尘、废边角料等分类集中收集后，暂存于相应生产工段车间的固废暂存区域，定期外运。建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场地污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随意堆放。禁止危险废物和生活垃圾混入。项目餐厨垃圾统一收集后，交由有餐厨垃圾处理资质的单位进行处理。通过采取上述措施后，本工程固体废物均可得到妥善的处理，对周围环境产生的影响较小。

由于本次环境保护竣工验收仅针对项目铸件机加工车间及相应生产设施，企业废水产生量少，主要污染物能够达标排放，总量计算结果均满足总量控制指标要求。

建议

①加强对环保设施的运行管理、维护和改造，确保环保设施处于良好运行状态，以保证污染治理设施的处理效果。

②加强工作人员的环保意识，提高环保人员的管理水平，进一步重视环保工作。

③尽快完善企业风险防范措施，尽快组织项目突发环境事件应急预案的外部评审，加强危险废物收集、储存、转运等的管理。

④尽快完善浸渗工艺环评及验收手续。

⑤企业在建工程内容应根据建设情况，做好环境保护措施，进行调试期间积极开展环境保护竣工验收工作。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：湖南省嘉力机械有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产1万吨铝合金特种精密铸造建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 湖南省衡山县开云镇经济开发区湖南省嘉力机械有限公司厂区内 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 二十一大类“有色金属冶炼和压延加工业”中的65小类“有色金属铸造”中“其他” |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 112.881256883E；27.287490483N |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产1万吨铝合金特种精密铸造 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产3300吨铝合金特种精密铸造产品 | 环评单位 |  | 湖南英怀特环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 衡山县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 山环评[2018]16号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年9月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年10月 | 排污许可证申领时间 |  | 2018年2月 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 湖南省嘉力机械有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 湖南省嘉力机械有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 湖南省亿美有害物质检测技术有限公司衡山分公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  | 34% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 40 | 所占比例（%） |  | 5 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 40 | 所占比例（%） |  | 5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 10 | 废气治理（万元） | 0 | 噪声治理（万元） |  |  | 10 | 固体废物治理（万元） |  | 10 | 绿化及生态（万元） |  | 10 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 2640 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2019年1月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | 1.6077 | 0.1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | 3.22 | 51 | 500 | 0.101 |  | 0 |  | 0.101 | 0.594 | 0 | 3.321 | 3.814 |  | 0.594 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.32 | 1.37 | 45 | 0.003 |  | 0 |  | 0.003 | 0.198 | 0 | 0.323 | 0.518 |  | 0.198 |  |  |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 废气 |  | 231 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 462 |  | -462 |  | 0 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.09 |  | -0.09 |  | 0 |
|  |  | 烟尘 |  | 0.066 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.132 |  | -0.132 |  | 0 |
|  |  | 工业粉尘 |  | 1.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 3.24 |  | -3.24 |  | 0 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0.44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.88 |  | -0.88 |  | 0 |
|  |  | 工业固体废物 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升