建设项目竣工环境保护

验收监测报告

（废水、废气专章）

项目名称：岳北粮食仓储与物流项目（一期）

建设单位：  衡山岳北粮食收储有限公司

编制单位：耒阳市绿鑫环保有限公司

2018年10月

仅供岳北粮食仓储与物流项目（一期）竣工环境保护验收监测使用

建  设  单  位：衡山岳北粮食收储有限公司

法  人  代  表：杨督辉

承  担  单  位：耒阳市绿鑫环保有限公司

法  人  代  表：李吉生

现场监测负责人：谢吉

现场监测人员：谢吉、李坚、周莹棠文昌楠

检测分析负责人：谢云、刘礼云、、周莹棠、肖海燕、陈康义、李娅、王雄达

审          核：

签          发：

耒阳市绿鑫环保有限公司

地址：耒阳市水东江办事处东沿江路

邮编：421800

电话：0734-4377677

声明：复制本报告中的部分内容无效

目 录

1.项目概况	1

2.验收依据	3

3.工程建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	4

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料及燃料	6

3.4生产工艺流程及产污节图	7

3.5项目变动情况	10

4环境保护设施	12

4.1污染物治理/处置设施	12

4.2其他环保设施	14

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	14

5.环评结论、建议及环评批复要求	18

5.1环评的结论与建议	18

5.2 环评批复要求	18

6.验收监测评价标准	19

6.1废气执行标准	19

6.2废水执行标准	19

6.3排污总量控制指标	19

7.验收监测工作内容	21

7.1废气监测工作内容	21

7.2废水监测工作内容	21

7.3环境管理调查内容	21

8.验收监测质量保证和质量控制	22

8.1采样方法及检测仪器	22

8.2检测分析方法及检测仪器	22

8.3质量保证与质量控制	22

9.验收监测或调查结果与评价	24

9.1验收期间生产工况监测结果	24

9.2污染物排放监测结果	24

9.3生态环保及绿化措施调查结果	25

10.环境管理检查	26

10.1环评及批复手续履行情况	26

10.2“三同时”执行情况检查	26

10.3环境管理制度及管理人员配备	26

10.4环境风险事故处理及应急预案	26

11.公众参与调查	27

12.验收结论及建议	30

12.1验收结论	30

12.2验收建议	30

附件：

附件1：营业执照

附件2：环评批复

附件3：环保管理制度

附件4：委托书

附件5：公众参与调查表

附件6：租赁合同

附件7：专家综合意见、签到表及复核

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：废气、废水监测布点图

附图4：主要环保设施及现场照片

附图5：现状监测照片

# 1.项目概况

衡山县是国家商品粮基地县，拥有耕地面积35.38万亩，农田水利设施好，粮食产量高，特别是近几年国家托市粮的收购和最低粮食保护价等政策的实行，极大调动了农民种粮的积极性，全市粮食产量大幅度提高，同时随着农业开发措施的逐步到位和国家大型商品粮生产基地建设资金的陆续投入，农业基础设施已大为改善，粮食生产能力显著增强，常年粮食产量达22万吨，可提供商品粮的数量在10万吨以上，而衡山县现有粮食仓容仅为6.11万吨，且仓储设施落后，仓储能力偏低，严重制约了该地区粮食生产的发展。

在此背景下，衡山岳北粮食收储有限公司于2014年11月投资5200万元建设“岳北粮食仓储与物流项目”，可缓解衡山县粮食储备能力不足的现状，增加国家粮食储备，对确保国家粮食储备安全及稳定粮食市场具有重大的意义。该项目已于2014年11月3日以“衡环评[2014]075号”获得了衡阳市环境保护局的批复。

环评批复中岳北粮食仓储与物流项目主要建设内容为：平房仓、服务中心、烘干房、大米加工车间、成品库、综合楼、食堂、检验房等，总建筑面积为21438m2，以及消防、环保等配套设施。产品方案为：年储存粮食3万吨，年加工稻谷4.5万吨。项目总投资5200万元。

目前项目实际建设内容为岳北粮食仓储与物流项目（一期），烘干、加工和另外1万吨的粮食收储等不属于本次验收范围。一期工程产品方案为：年储存粮食2万吨。一期实际投资2500万元。

如环评批复的后期需建设烘干房、大米加工车间、成品库等建设内容，建设单位重新报批环评手续，及时组织验收备案。本次验收范围为一期建设内容。

该项目基本情况如下，详见表1-1。

表1-1  项目基本情况一览表

| 类别 |  | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 岳北粮食仓储与物流项目（一期） |
| 项目性质 |  | 新建 |
| 建设单位 |  | 衡山岳北粮食收储有限公司 |
| 统一社会信用代码 |  | 91430423663981380J |
| 建设地点 |  | 湖南省衡山县白果镇岳北村 |
| 立项过程 |  | 关于核准衡山县岳北粮食物流建设项目的批复（山发改[2014]76号） |
| 行业类别 |  | C1311谷物加工 C5951谷物仓储 |
| 分类管理名录类别 |  | 2 粮食及饲料加工 |
| 环评审批情况 | 编制单位 | 衡阳市环境保护科学研究所 |
|  | 报告完成时间 | 2014年8月 |
|  | 审批部门 | 衡阳市环境保护局 |
|  | 审批时间 | 2014年11月3日 |
|  | 批复文号 | 衡环评[2014]075号 |
| 项目施工及调试情况 | 开工时间 | 2014年11月 |
|  | 竣工时间 | 2017年9月 |
| 劳动定员和工作制度 |  | 劳动定员：共12人，其中：管理及技术人员6人；安全员6人； 工作制度：项目粮食仓储收购时间120天，每天16小时。职工年工作时间360天，安全员3班制，管理员和技术人员单班制，每班8小时。 |

受衡山岳北粮食收储有限公司的委托，耒阳市绿鑫环保有限公司根据环保验收的相关要求和规定，对“岳北粮食仓储与物流项目（一期）”（下文均简称“该项目”）进行“三同时”竣工环境保护验收监测工作。2018年7月3日，我公司对该项目废气、废水等环保处理设施进行了现场勘察，调研了相关的技术资料，编制了验收监测方案。2018年7月10日-14日，我公司对该项目环境保护设施的建设和运行情况进行了环境管理检查，并对污染物排放实施了现场监测，并在此基础上编制了本验收监测报告。

# 2.验收依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修正，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日实施；

（4）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日实施；

（5）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评【2017】4号，2017年11月20日；

（6）《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程（试行）》，环发【2009】150号，2009年12月17日；

（7）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，中国环境监测总站验字【2005】188号，2005年12月；

（8）《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》，公告2018年 第9号，2018年5月15日；

（9）湖南省环境保护局湘环发［2004］42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》2004年6月；

（10）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》2007年8月；

（11）《岳北粮食仓储与物流项目环境影响评价报告表》，2014年8月；

（12）衡阳市环境保护局，衡环评[2014]075号，2014年11月3日。

# 3.工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

该项目位于湖南省衡山县白果镇岳北村。项目中心经度为112°36'28.35"E，中心纬度为27°23'14.80"N。距离北面的S61岳临高速白果收费站约140m，距离南侧涓水的最近距离约520m。项目东北面隔一排居民楼为加油站，项目的东面隔S314省道为居民，项目西面为企业。项目地理位置详见附图1，项目总平面布置图详见附图2。

## 3.2建设内容

（1）工程组成

该项目用地约53280.8m2（折合79.92亩），根据环评批复中建设内容，建设单位分两期建设本项目，本次验收只针对衡山岳北粮食收储有限公司岳北粮食仓储与物流项目（一期）的废气、废水污染治理设施进行验收，烘干、加工和另外1万吨的粮食收储等不属于本次验收范围。项目工程组成内容详见表3-1。

岳北粮食仓储与物流项目（一期）实际总投资2500万元。

表3-1  项目工程组成内容一览表

| 项目 | 名称 | 环评批复的建设内容 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 平房仓 | 5栋，1F，非预应力钢筋砼拱板排架结构，单个建筑面积1260m2，共计6300m2，仓容3万吨，仓间距15m。 | 一期工程：2栋平房仓，1F，单个建筑面积1698.2m2，共计3396.4m2，仓容2万吨，仓间距15m。平房仓结构未发生改变。 |
|  |  |  | 二期工程：1栋平房仓，1F，建筑面积849m2，仓容1万吨。 |
|  | 烘干房 | 1栋，1F，排架结构，建筑面积1260m2 | 二期工程 |
|  | 大米加工车间 | 1栋，3F，框架结构，建筑面积3780m2 | 二期工程 |
| 辅助工程 | 成品库 | 1栋，1F，排架结构，建筑面积1134m2 | 二期工程 |
|  | 综合楼 | 1栋，4F，框架结构，建筑面积4875m2，1-3层为办公室，4-5层为宿舍 | 一期工程：建设1栋5F的综合楼，建筑面积2969.9m2，1-3层为办公室，4-5层为宿舍 |
|  | 机械罩棚 | 1栋，1F，排架结构，建筑面积918m2 | 一期工程，与环评一致 |
|  | 机修器材库 | 1栋，1F，排架结构，建筑面积675m2 | 二期工程 |
|  | 配电房 | 1栋，1F，砖混结构，建筑面积162m2 | 一期工程，位于综合楼内 |
|  | 一站式服务中心 | 1栋，4F，砖混结构，建筑面积864m2，1层设地磅房、结算室、初检室、倒班宿舍等功能单位，2-4层为办公室 | 一期工程：1栋，2F，砖混结构，建筑面积51.6m2，第1层设地磅房、结算室、初检室，第2层为倒班宿舍等功能单位，办公室修改至综合楼内 |
|  | 食堂 | 1栋，1F，砖混结构，建筑面积252m2 | 一期工程：1F，砖混结构，建筑面积30m2 |
|  | 门卫 | 1栋，1F，砖混结构，建筑面积36m2 | 一期工程：1栋，1F，砖混结构，建筑面积31.5m2 |
|  | 药品库 | 1栋，1F，砖混结构，建筑面积48m2，用于储存熏蒸药品 | 二期工程 |
| 公用工程 | 给水 | 设置生活、消防给水系统。 | 与环评一致 |
|  | 排水 | 排水实行雨污分流制，生活污水（食堂废水经隔油池预处理）经三级化粪处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）用于周边农业灌溉不外排。 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 厂区北面废弃红砖厂的现有380KVA变压器接入厂内变配电室。 | 与环评一致 |
|  | 消防水池 | 消防水池400m3 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气 | 严格按照《磷化氢膜下环流熏蒸技术规程》（Q/ZCL T1-2007）进行熏蒸操作；初清粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒达标排放； | 建设单位选择复合型振动清理筛，初清粉尘经设备自带除尘装置处理后达标排放。其他与环评一致。 |
|  | 废水 | 生活污水（食堂废水经隔油池（尺寸0.5m*0.5m*0.5m）预处理）经三级化粪池（尺寸为1.5m*3m*1m）处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）用于周边农业灌溉不外排。 | 与环评一致 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备并合理布局，采取减振、隔声、消声等措施处理，确保厂界噪声达到噪声相应功能区划的要求。 | 与环评一致 |
|  | 固废 | 生活垃圾统一收集、定期清运至垃圾填埋场填埋处置；秸秆、稻穗、稻壳及布袋收尘等生物质类固废外售综合利用；熏蒸残渣按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的有关规定临时贮存后，交有资质单位妥善处置。 | 生活垃圾统一收集、定期清运至垃圾填埋场填埋处置；秸秆、稻穗、稻壳及布袋收尘等生物质类固废外售综合利用；熏蒸工序为一年一次，产生熏蒸残渣后交由湖南省衡兴环保科技有限公司处理，不在场内暂存。 |
|  | 风险应急 | 消防水池（400m3） | 与环评一致 |
| 总投资 |  | 5200万元 | 2500万元 |

（2）产品方案

表3-2  产品方案一览表

| 项目 | 单位 | 设计年产能 | 实际年产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粮食储存量 | t/a | 3.0 | 2.0 | 一期工程 |
|  |  |  | 1.0 | 二期工程 |
| 加工稻谷 | t/a | 4.5 | 4.5 | 二期工程 |

（3）主要设备、设施

表3-3  一期工程设备、设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评要求 |  |  | 实际情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备规格 | 数量 | 单位 | 设备规格 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 粮食仓储设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 环流熏蒸系统 |  | 5 | 套 |  | 2 | 套 | 减少3套 |
| 1.2 | 粮情测控系统 |  | 1 | 套 |  | 1 | 套 | 与环评一致 |
| 1.3 | 计算机管理系统 |  | 1 | 套 |  | 1 | 套 | 与环评一致 |
| 1.4 | 毒性气体监测设备 |  | 2 | 套 |  | 2 | 套 | 与环评一致 |
| 1.5 | 圆筒初清筛 | TSCY | 1 | 台 |  | / | / | 建设单位合用一台复合型振动清理筛，包括初清筛，并自备除尘设备 |
| 1.6 | 振动筛清理筛 | TQLZ | 2 | 台 |  | / | / |  |
| 1.7 | 防碎提升机 | DTG | 4 | 台 |  | 1 | 套 | 与其他仓库合用 |
| 1.8 | 皮带输送机 | JSF | 1 | 台 |  | 1 | 台 | 与环评一致 |
| 1.9 | 刮板输送机 | 软质刮片，带毛刷，不伤谷物 | 1 | 台 |  | 1 | 台 | 与环评一致 |
| 1.10 | 除尘风机 | 4-72-11-5A-15 | 2 | 台 |  | / | / | 复合型振动清理筛自带除尘设备 |
| 1.11 | 气动闸门 | FZ500X450 | 12 | 台 |  | 4 | 台 | 减少8台 |
| 1.12 | 空压机加气管 |  | 1 | 个 |  | 1 | 个 | 与环评一致 |
| 1.13 | 料位开关 |  | 12 | 个 |  | 4 | 个 | 减少8台 |
| 1.14 | 电动小漏斗 |  | 8 | 台 |  | 8 | 台 | 与环评一致 |
| 1.15 | 钢板密封门 | 1.0×1.8 | 10 | 个 | 3m×4.2m | 8 | 个 | 减少2个 |
| 1.16 | 进粮格栅 | 2.4×3 | 1 | 个 |  | 1 | 个 | 与环评一致 |
| 1.17 | 净谷斗 | 3.0×3.0×3.6 | 1 | 个 |  | 1 | 个 | 与环评一致 |
| 1.18 | 卸料斗 | 4.0×3.0×3.5 | 1 | 个 |  | 1 | 个 | 与环评一致 |
| 1.19 | 输送机平台 |  | 1 | 个 |  | 1 | 个 | 与环评一致 |
| 1.20 | 关风机 |  | 1 | 个 |  | 1 | 个 | 与环评一致 |
| 1.21 | 排风管 | 直径706mm，50cm | 8 | 个 |  | 8 | 个 | 与环评一致 |
| 1.22 | 百叶窗 | 直径706mm | 8 | 个 |  | 24 | 个 | 增加16个 |
| 1.23 | 排风机 |  |  |  |  | 2 | 台 | 环评中未列明 |
| 1.24 | 小型密封门 |  |  |  | 2m×1.2m | 4 | 个 | 环评中未列明 |

## 3.3主要原辅材料及燃料

表3-4   一期工程主要原辅料及燃料消耗一览表

| 类别 | 名称 | 设计消耗量 | 试运营消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年消耗量（t/a） | 年消耗量（t/a） |  |
| 原（辅）材料 | 稻谷 | 4.5万t/a | / | 仓储2.0万t/a |
|  | 磷化铝 | 127kg/a | 42.3kg/a |  |
|  | 二氧化碳 | 4817.35kg/a | 1605.8kg/a |  |
|  | 废包装空瓶（磷化铝） | 2.0t/a | 0.1t/a |  |
| 能源 | 电 | 84000kW.h/a | 25000kW.h/a |  |
| 用水量 | 新鲜水 | 13885.2t/a | 554.4t/a |  |

磷化铝简介：分子式AIP，分子量为57.59，浅黄色或灰绿色粉末，无味，易潮解，熔点2550摄氏度，不溶于冷水，溶于乙醇、乙醚。CAS NO：20857-73-8，包装标志：遇湿易燃物品、剧毒品，UN编号：1397，危险货物编号：43036，I类包装类别。

## 3.4生产工艺流程及产污节图

1、营运期粮食接收、发放工艺流程及产污位置图

图3-1  汽车包粮接收工艺流程及产污位置图

粮食接收及储存工艺流程简述：

装包粮食通过汽车运输至本项目，在一站式服务中心进行计重、检验、结算后，由原汽车运输至平房仓，一部分装包粮食直接通过移动式胶带输送机输送至仓库内，密闭平房仓；一部分包装粮食经人工拆后，经移动式皮带输送机将散粮输送至复合型振动清理筛内，经过复合型振动清理筛清理去除杂质等，再经移动式皮带输送机和移动式转向皮带输送机将散粮输送至平房仓内进行储存，无法通过皮带输送机输送的位置，经项目内移动补仓机将散粮输送储存至要求仓容储量，密闭平房仓。采用磷化氢和二氧化碳混合气体对粮食进行熏蒸杀虫。本项目采用单侧环流熏蒸工艺，施药方式为仓外磷化氢发生器施药，密闭时间大于21天，维持磷化氢有效浓度200ppmn。熏蒸杀虫完成后，密封储存。

图3-2  汽车包粮发放工艺流程及产污位置图

粮食发放工艺流程简述：

开仓释放有毒气体至保障人员安全的前提下，对已装包的粮食，直接通过移动式胶带输送机输送至汽车内；对仓库散粮通过移动式出仓机和移动式胶带输送机将仓内散粮输送移动式自动称重灌包机内，对散粮打包称量，再经移动式胶带输送机将包粮输送至汽车内。以上包粮经汽车将粮食运输至一站式服务中心进行结算后，运输出库，完成粮食发放。

2、熏蒸工艺

磷化氢环流熏蒸系统由施药装置、环流装置及检测装置三部分组成。

本项目施药装置采用仓外磷化氢发生器。仓外磷化氢发生器由可定时定量投药的投药反应器、过滤净化器、磷化氢气体与二氧化碳混合器、二氧化碳减压释温装置、感应压力表及控制器等组成。其磷化氢发生速度可控，使磷化氢气体与二氧化碳气体混配后磷化氢气体含量达到1%~2%(V/V)。为达到上述效果，要求产生的磷化氢与二氧化碳充兑比例可控。

磷化氢发生器化学反应方程式：AlP+3H2O→PH3+Al(OH)3

环流装置由环流风机、环流管道、施药检测口及必要的调节控制装置等部分组成，可分为移动式和固定式两种形式，本设计采用固定式环流装置。固定式环流装置指将环流风机、管件等部件分散安装在仓房上的环流装置。固定式环流装置在风机的正压段应设有施药口和磷化氢浓度检测口，并同时适用于钢瓶施药装置与仓外磷化氢发生器施药。与各通风口连接的环流管道的风量可调节，能保证环流熏蒸过程中进入各通风道的风量基本一致。环流熏蒸机的功率应<1KW，风压<1000Pa，风量<1000m3/h，并能保证仓内气体交换次数在2~10次/日之间。

磷化氢气体取样装置由气体取样端头、取样管、取样阀门(或夹)、检测箱、取样泵等组成，平房仓每廒间应配置2套气体取样装置，且取样点不少于5个，并应设回气管。气体取样管应选用柔性塑料或橡胶管，内径不小于2mm，管壁厚度应不小于1mm。取样管及回气管穿墙采用法兰或螺纹密封方式。取样管根数应与取样点一致并编号。

环评要求：磷化氢环流熏蒸设备的安装、使用、试验须按照《粮油储藏磷化氢环流熏蒸装备》(GB/T17913-2008)和《磷化氢环流熏蒸技术规程》(LS/T1201-2002)执行。

## 3.5项目变动情况

通过实地调查，本次验收范围为岳北粮食仓储与物流项目一期，即平房仓、综合楼、食堂、地磅、配电房等，总建筑面积为6214.1m2，以及消防、环保等配套设施。产品方案为：年储存粮食2万吨。该项目一期主体工程基本一致，主要生产工艺、产品方案及规模、各类工艺参数、生产设备与环评基本一致，项目实际产排污情况（排放标准和方式）与基本环评一致。

项目主要变动为：项目设备较环评阶段存在部分变动，但新增污染源或对附近环境造成明细影响；初清粉尘处理不一致。原环评中初清粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒达标排放，根据建设单位提供资料，建设单位采用高效节能环保的复合型振动清理筛，其自带除尘设备，并且出入库时是在室内完成，所产生的粉尘建筑物内沉降，并建议建设单位在大门安装门帘，粮食入库期间尽量密闭操作，确保降低对周边环境的影响。

# 4环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

该项目实施雨污分流制。该项目废水主要为生活污水。

①生活污水：主要产生于员工办公生活过程，其主要污染物成分为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，原环评报告要求此部分污水（食堂废水经隔油池预处理）经三级化粪处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）用于周边农业灌溉不外排。目前厂区已建成了化粪池，厂区产生的生活污水主要经过化粪池处理后用于周边农业灌溉不外排。

该项目废水排放及处理情况详见表4-1。

表4-1  废水排放及处理措施情况一览表

| 废水类别 | 产污工序 | 废水量（m3/d） |  | 污染物 | 排放规律 | 处理措施及去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评情况 | 实际情况 |  |  | 环评情况 | 实际情况 |
| 生活污水 | 办公生活区 | 5.76 | 1.54 | pH、COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油 | 间歇 | 经三级化粪处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）用于周边农业灌溉不外排 | 经三级化粪处理后用于周边农业灌溉不外排 |

### 4.1.2废气

该项目废气主要包括粮食初清、出入库等过程中产生的粉尘（收购季节按120天，每天工作16小时）；熏蒸产生的熏蒸气体；进出车辆产生的汽车尾气和扬尘；食堂油烟废气。

1）粮食初清、入库和出库机械作业粉尘

①粮食初清粉尘：本项目复合型振动清理筛为全封闭式操作，振动筛为双层筛网，分别对谷物中的大杂和细杂做分级清理，初级清理后的谷物，再经循环风选器清理谷物中的轻杂和粉尘，粉尘经设备自带的除尘设备处理后无组织排放至大气；

②粮食入库和出库机械作业粉尘

粮食入库作业过程在进行卸粮拆包、输送机输送、堆粮机堆粮过程及粮食出库作业在进行扒谷机扒粮、输送机输送、粮食灌包等过程中由于粮食(粮包)的输送、粮粒的运动和粮粒间摩擦等会产生粉尘，由于在库房内进行，且粮食入库、出库周转周期不长，粉尘无组织排放量少；

2）熏蒸产生的无组织熏蒸气体

本项目熏蒸杀虫时间后，需要通风使粮仓内PH3和CO2无组织排入大气；

3）进出车辆产生汽车尾气

本项目营运期平均每天约有20辆运输车辆进入，汽车在进、出停车场时均为怠速行驶和启动状态。根据对其他同类型车库的类比调查和有关资料，停车场产生的主要污染物为汽车尾气中所含的CO、NOx及HC，产生量少，无组织排放。由于项目汽车数量较少，尾气产生量小，自然通风扩散后对周边环境影响较小；

4）进出车辆产生扬尘

本项目营运期平均每天约有20辆运输车辆进入，其主要为大中型货车，地面硬化后，经常洒水，并对来往车辆限速，产尘土量不大；

5）食堂油烟废气

项目食堂在烹制菜肴时，有一部分食用油形成油烟，经油烟净化器处理后通过高于屋顶的排气筒有组织排入大气；

该项目废气排放及处理措施情况详见表4-2。

表4-2  废气排放及处理措施情况一览表

| 废气类别 | 产污工序 | 污染物 | 排放形式 | 处理措施及去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评情况 | 实际情况 |
| 粮食初清、入库和出库机械作业粉尘 | 粮食初清 | 粉尘 | 无组织排放 | 经布袋除尘器处理后，通过高15m排气筒有组织排入大气 | 密闭处理、经设备自带的除尘设备处理后无组织排入大气 |
|  | 粮食入库和出库机械作业 | 粉尘 | 无组织排放 | 密闭处理 | 密闭处理 |
| 熏蒸产生的无组织熏蒸气体 | 熏蒸作业 | 硫化氢 | 无组织排放 | 机械通风散气 | 机械通风散气 |
| 进出车辆产生汽车尾气 | 车辆进出作业 | CO、NOx及HC | 无组织排放 | 直排 | 直排 |
| 进出车辆产生扬尘 | 车辆进出作业 | 扬尘 | 无组织排放 | 地面硬化后，经常洒水，并对来往车辆限速 | 地面硬化后，经常洒水，并对来往车辆限速 |
| 食堂油烟废气 | 食堂作业 | 油烟 | 经排气筒有组织排入大气 | 采用油烟净化器进行处理，最终通过高于屋顶的排气筒有组织排入大气 | 采用油烟净化器进行处理，最终通过高于屋顶的排气筒有组织排入大气 |

## 4.2其他环保设施

### 4.2.1环境风险防范设施

厂区应设置1个消防水池（400m3），根据实际调查，企业编制的突发环境事故应急预案尚未备案。

### 4.2.2防护距离控制及居民搬迁

根据项目环评报告表，本项目应设置50m的卫生防护距离，编制环评报告时项目卫生防护距离没尚无已建及规划建设的住宅、学校、医院等环境敏感点存在。但是根据验收现场勘察，项目北面2户居民在项目50m的卫生防护距离内，建设单位已租赁作为员工宿舍。

### 4.2.3绿化措施

厂区综合楼周边设置了花圃、灌木。在厂区四周均进行了绿化设置。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

- 环保设施投资

- 岳北粮食仓储与物流项目总投资5200万元，环评预期环保投资为80万元，本次验收的岳北粮食仓储与物流项目（一期）实际总投资2500万元，实际环保投资估算为58万元，占工程总投资的2.32％。项目环保工程及投资情况详见表4-3。

表4-3  环保工程及环保投资一览表

| 类别 | 环评报告要求 |  | 实际情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环保措施 | 预期投资（万元） | 环保措施 | 实际投资（万元） |  |
| 废水 | 化粪池、雨污分流系统、隔油池 | 20 | 化粪池、雨污分流系统、隔油池 | 15 | 本次验收为一期工程 |
| 废气 | 布袋除尘器2套 | 20 | / | 0 | 原环评中初清处理措施的布袋除尘器改为复合型振动清理筛自带的除尘设备，另一台布袋除尘器为稻谷加工所需，不在本次验收范围内 |
|  | 油烟净化器 | 5 | 油烟净化器 | 5 | 与环评一致 |
|  | 通风排气系统 | 10 | 通风排气系统 | 8 | 与环评一致 |
| 绿化 | 厂区沿道路种植行道树，在平房仓周围种植有吸尘、隔尘作用的乔木或灌木，在办公生活区与生产区之间设置绿化隔离带 | 25 | 厂区沿道路种植行道树，在平房仓周围种植有吸尘、隔尘作用的乔木或灌木，在办公生活区与生产区之间设置绿化隔离带 | 15 |  |
| 风险 | 消防水池 | / | 消防水池 | 15 |  |
| 合计 |  | 80 | 合计 | 58 | / |

- （2）环保设施的“三同时”落实情况

- 在严格落实竣工验收相关手续的前提下，该项目各项环保设施和主体工程做到了同时设计、同时施工、同时竣工，“三同时”审批手续齐全。环评批复内容落实情况，见表4-4；环境影响报告书“三同时”验收内容落实情况，见表4-5。

表4-4  环评批复落实情况

| 环评批复要求 | 验收监测或调查结果 | 验收监测或调查结论 |
| --- | --- | --- |
| 一、衡山岳北粮食收储有限公司拟投资5200万元，在衡山县白果镇岳北村新建岳北粮食仓储与物流项目，年储存粮食3万吨，年加工稻谷4.5万吨。项目建筑面积为21438m2，建设内容主要包括平房仓、服务中心、烘干房、大米加工车间、成品库、综合楼、食堂、检验房及消防、环保等配套设施。根据《衡山岳北粮食收储有限公司岳北粮食仓储与物流项目环境影响报告表》的结论和建议，我局原则同意项目建设，《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。 | 本次验收范围为岳北粮食仓储与物流项目（一期），即2栋平房仓、综合楼、食堂、地磅、配电房等，总建筑面积为6479.4m2，以及消防、环保等配套设施。产品方案为：年储存粮食2万吨。实际总投资2500万元。 一栋平房仓（库容1.0万吨）、烘干房、大米加工车间、成品库等为二期工程，不在本次验收范围内。 | 验收一期工程 |
| - 项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题： - 1.加强项目施工期的环境管理。采取路面洒水、围挡作业、加装防尘网、渣土封闭运输、在施工场地设置清洗点等措施减少扬尘污染，外购混凝土搅拌料，采用低噪声设备和限制作业时间，防止噪声扰民在保证工程质量的同时，尽量缩短施工时间；建筑弃渣、弃土等建筑垃圾按相关要求妥善处置；主体工程完成后，及时做好地表植被恢复工作，绿化率达到国家有关规定；项目建设要依法进行建筑施工噪声申报登记。 | 项目施工期已加强环境管理。对路面采用了洒水、围挡作业、加装防尘网、渣土封闭运输、在施工场地设置清洗点等措施来减少扬尘污染，外购混凝土搅拌料，采用了低噪声设备和限制作业时间，在施工期间未接到居民上访事件。施工单位已缩短施工时间；建筑弃渣、弃土等建筑垃圾均已按相关要求妥善处置；平房仓和综合楼完成后，做好地表植被恢复工作，绿化率达到国家有关规定；项目建设已做好建筑施工噪声申报登记。 | 已落实 |
| 2.加强项目营运期的污染防治工作。严格按照《磷化氢膜下环流熏蒸技术规程》(Q/ZCLT1-2007)进行熏蒸操作；初清粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒达标排放。生活废水(食堂废水经隔油池预处理)经三级化粪处理后达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)用于周边农业灌溉不外排。 | 2.加强项目营运期的污染防治工作。已严格按照《磷化氢膜下环流熏蒸技术规程》(Q/ZCLT1-2007)进行熏蒸操作；初清粉尘设备改用复合型振动清理筛，该设备自带除尘设备，无需排气筒排放；生活污水(食堂废水经隔油池预处理)经三级化粪处理后用于周边农业灌溉不外排。 本次监测期间，建设单位已完成粮食仓储和熏蒸作业，无法正常监测粮食初清、出入库机械作业的粉尘、熏蒸作业产生的废气。本次监测下风向居民点环境质量状况，结果表明，其厂界SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后，高于屋顶排放，本次监测结果表明，油烟达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001中标准限值要求。 | 已落实 |
| 3.做好本项目卫生防护距离内的相关控规工作，防护距离内禁止新建学校、医院、住宅等环境敏感点 | 项目50m的卫生防护距离范围内仅有2户居民，详见附件7，这2户居民已被建设单位租赁为员工宿舍。 | 已落实 |
| 项目竣工后，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定做好竣工验收工作。项目的日常监督管理工作由衡山县环境保护局负责 | 目前项目已竣工一期工程，建设单位同步申请办理环境保护竣工验收手续 | 正在办理 |

表4-5   环境影响报告书“三同时”验收内容落实情况

| 类别 | 项目 | 环保设施 | 排放方式 | 验收内容或标准 | 验收或调查结果 | 验收或调查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 生活污水 | 化粪池+隔油池 | 不外排 | / | 生活污水(食堂废水经隔油池预处理)经三级化粪处理后用于周边农业灌溉不外排 | 已落实 |
| 废气治理 | PH3 | 通风排气系统 | 无组织排入大气 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 本次监测期间，建设单位已完成粮食仓储和熏蒸作业，无法正常监测粮食初清、出入库机械作业的粉尘、熏蒸作业产生的废气。综合考虑，本次监测下风向居民点环境质量状况，结果表明，其厂界SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准限值要求。 | 已落实 |
|  | 粉尘 | 布袋除尘器 | 无组织排入大气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  | 已落实 |
|  | 油烟 | 油烟净化器 | 有组织排入大气 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放要求 | 已落实 |

# 5.环评结论、建议及环评批复要求

## 5.1环评的结论与建议

（1）环评结论

该项目废水主要为员工生活污水，经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），可作为周边农业灌溉用水，对环境影响不大。

项目废气主要为各工艺粉尘，食堂油烟，熏蒸气体以及汽车尾气。初清粉尘、大米加工粉尘经过布袋除尘器处理后可达标排放。油烟废气经油烟净化处理达标排放，汽车尾气经过扩散后对周边大气环境影响不大。粮库杀虫采用成熟先进的环流熏蒸方式，在严格按照操作规程杀虫时，对周边环境影响不大。

项目产生噪声的主要设备有粮食筛选机、空压机、除尘风机、砻谷机、碾米机以及抛光机等设备以及社会噪声、汽车交通噪声，噪声值为70-95dB(A)，采用低噪音设备，并采取绿化、消音、隔声综合性措施后，厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类或4a类标准。

生活垃圾、沙石由环卫部门处理。秸秆、稻穗及布袋收尘等固废可外售做成型生物质燃料。熏蒸残渣交有资质单位处理。该项目固体废物大部分可综合利用，对周边环境影响不大。

（2）环评建议

1、为减少项目无组织粉尘对作业人员的影响，建议建设单位加强员工卫生防护工作，为员工配备必要的防尘器具，减少职业疾病的发生概率。

2、定期进行本单位从业人员的健康检查，并作好处理工作。

3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。

4、健全环保制度，落实环保岗位责任制。

5、项目的原料稻谷应符合《国家稻谷标准(GB1350-2009)》，不得使用陈化粮(稻谷)加工。

## 5.2 环评批复要求

环评批复要求，详见附件2。

# 6.验收监测评价标准

根据衡阳市环境科学研究所承担编制的《岳北粮食仓储与物流项目环境影响报告表》及批复（衡环评[2014]075号），结合项目现场实际情况，本项目验收执行标准如下：

## 6.1废气执行标准

该项目粉尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表二级标准，粮仓内PH3达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中要求，PH3无组织排放厂界浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）臭气浓度标准要求，根据实际情况，本次验收期间，建设单位已经完成粮食仓储、熏蒸作业，无法正常监测无法粮食初清、出入库机械作业的粉尘、熏蒸作业产生的废气。油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），详见表6-1。

表6-1  废气排放浓度执行标准值  单位：mg/m3

| 标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 污染物 | 颗粒物 |
|  | 无组织 | 1.0mg/m3 |
| 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） | 污染物 | PH3 |
|  | 无组织 | 0.3mg/m3 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 污染物 | 臭气浓度 |
|  | 无组织 | 20（无量纲） |
| 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 有组织 | 油烟 |
|  | 表2 | 2.0mg/m3 |

## 6.2废水执行标准

项目产生的生活污水经过生活废水(食堂废水经隔油池预处理)经三级化粪处理后用于周边农业灌溉不外排。

## 6.3排污总量控制指标

该项目未涉及到污染物总量控制指标，根据《岳北粮食仓储与物流项目环境影响报告表》及批复（衡环评[2014]075号），该项目在环评阶段亦未涉及污染物总量控制指标。

# 7.验收监测工作内容

## 7.1废气监测工作内容

根据建设单位提供资料，建设单位已完成粮食仓储和熏蒸作业，无法正常监测粮食初清、出入库机械作业的粉尘、熏蒸作业产生的废气。故监测项目所在地下风向的环境空气质量，以及地下风向的无组织废气。废气监测工作内容详见表7-1、详见附图3。

表7-1  废气监测工作内容

| 排放源 | 监测类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 环境空气质量 | G1（项目下风向） | SO2、NO2、PM10 | 每天3次，连续监测2天 |
| 厨房油烟 | 有组织废气 | G2（厨房油烟管道） | 油烟 | 每天3次，连续监测1天 |
| / | 无组织废气 | C3（项目下风向） | 颗粒物 | 每天3次，连续监测1天 |

## 7.2废水监测工作内容

项目废水主要是生活污水，根据《岳北粮食仓储与物流项目环境影响报告表》及批复（衡环评[2014]075号），结合现场勘察，项目生活污水不外排，故废水不监测。

## 7.3环境管理调查内容

调查项目环境管理制度、环保设备操作指导文件、环境管理人员分工等、环境风险应急设施配备情况等。

# 8.验收监测质量保证和质量控制

## 8.1采样方法及检测仪器

该项目现场采样方法及检测仪器见表8-1

表8-1  现场采样方法及检测仪器一览表

| 类别 | 检测项目 | 采样方法 | 方法来源 | 检测仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2 | 环境空气质量手工监测技术规范 | HJ/T194-2017 | 空气/智能TSP综合采样器LYLX023、024 |
|  | NO2 |  |  |  |
|  | PM10 |  |  |  |
| 有组织废气 | 油烟 | 饮食业油烟排放标准（附录A饮食业油烟采样方法及分析方法） | GB18483-2001 | 微电脑烟尘平行采样仪LYLx019 |
| 无组织废气 | TSP | 大气污染物无组织排放监测技术导则 | HJ/T216-2000 | 空气/智能TSP综合采样器LYLX023 |

## 8.2检测分析方法及检测仪器

该项目检测分析方法及检测仪器见表8-2。

表8-2  检测分析方法及检测仪器一览表

| 类别 | 测试项目 | 分析方法 | 方法来源 | 测试仪器及编号 |  | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 仪器 | 编号 |  |
| 环境空气 | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | T6 紫外可见分光光度计 | LYLx007 | 0.004mg/m3 |
|  | NO2 | 盐酸萘二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | T6 紫外可见分光光度计 | LYLx007 | 0.006mg/m3 |
|  | PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 | LE204E 万分之一天平 | LYLx001 | 0.010mg/m3 |
| 有组织废气 | 油烟 | 饮食业油烟排放标准（附录A饮食业油烟采样方法及分析方法） | GB18483-2001 | JLBG-125 红外测油仪 | LYLx017 | / |
| 无组织废气 | TSP | 重量法 | GB/T15432-1995 | LE204E万分之一天平 | LYLx001 | 0.001mg/m3 |

## 8.3质量保证与质量控制

本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规 范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控措施如下：

（1）生产处于正常。监测期间各污染治理设施运行基本正常。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照 GB/T16157-1996 和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。

（5）监测数据严格实行三级审核制度。

# 9.验收监测或调查结果与评价

## 9.1验收期间生产工况监测结果

监测期间，岳北粮食仓储与物流项目（一期）的主要环保设施运行正常。

## 9.2污染物排放监测结果

大气监测气象参数详见表9-1，环境空气质量监测结果详见表9-2，有组织废气排放监测结果详见表9-3，无组织废气排放监测结果详见表9-4。

表9-1   大气监测期间气象参数一览表

| 观测地点 | 监测日期 | 天气状况 | 风向 | 风速 （m/s） | 环境气温（℃） | 环境气压(Kpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 | 2018.07.10 | 晴 | 南风 | 1.2 | 33.1 | 100.8 |
|  | 2018.07.11 | 晴 | 南风 | 1.3 | 33.6 | 100.6 |

表9-2 环境空气质量监测结果  单位：mg/m3

| 点位名称 | 监测日期 | 监测频次 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NO2 | PM10 |
| G1（项目所在地下风向） | 2018.07.10 | 第1次 | 0.043 | 0.077 | 0.020 |
|  |  | 第2次 | 0.048 | / | 0.021 |
|  |  | 第3次 | 0.052 | / | 0.023 |
|  |  | 第4次 | 0.057 | / | 0.022 |
|  | 2018.07.11 | 第1次 | 0.029 | 0.074 | 0.023 |
|  |  | 第2次 | 0.034 | / | 0.025 |
|  |  | 第3次 | 0.039 | / | 0.024 |
|  |  | 第4次 | 0.043 | / | 0.024 |
| 标准限值 |  |  | 0.5 | 0.15 | 0.2 |

根据建设单位提供资料，建设单位已完成粮食仓储和熏蒸作业，无法正常监测粮食初清、出入库机械作业的粉尘、熏蒸作业产生的废气。故监测项目下风向环境空气质量。由表9-2可知，验收监测期间，该项目厂界下风向的SO2、NO2、PM10能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1标准限值要求。

表9-3  有组织废气排放监测结果表

| 检测点位 | 检测时间 | 检测项目 | 检测结果（mg/m3） |  |  |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 五次 | 均值 |  |
| G2（油烟排口） | 7月10（07:00-09:00） | 标况流量（m3/h） | 2507 | 2828 | 2540 | 1935 | 2426 | 2447 | - |
|  |  | 油烟 | 0.97 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 0.95 | 2.0 |
|  | 7月10（11:00-13:00） | 标况流量（m3/h） | 2212 | 1948 | 2128 | 1954 | 1770 | 2002 | - |
|  |  | 油烟 | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 2.0 |
|  | 7月10（17:00-19:00） | 标况流量（m3/h） | 2088 | 2443 | 2250 | 2654 | 2577 | 2402 | - |
|  |  | 油烟 | 0.58 | 0.69 | 1.29 | 0.66 | 0.69 | 0.78 | 2.0 |

由表9-3可知，验收监测期间，厨房油烟废气排放油烟最大排放浓度为1.29mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2最高允许排放浓度。

表9-4 无组织废气监测结果  单位：mg/m3

| 点位名称 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP | 标准值 | 是否达标 |
| G3（项目厂界外南侧下风向） | 2018.07.10 | 0.120 | 1.0 | 是 |
|  |  | 0.129 | 1.0 | 是 |
|  |  | 0.136 | 1.0 | 是 |
|  | 2018.07.11 | 0.118 | 1.0 | 是 |
|  |  | 0.123 | 1.0 | 是 |
|  |  | 0.129 | 1.0 | 是 |

由上表可知，验收监测期间，项目厂界外南侧下风向的TSP最大浓度为0.136mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表二级标准允许排放浓度。

## 9.3生态环保及绿化措施调查结果

该项目实行“雨污分流”排水制，厂区道路全部硬化，空地均覆盖灌木或草木，排水管道通畅，有效地阻止了雨水冲刷等造成的水土流失等生态问题。

# 10.环境管理检查

## 10.1环评及批复手续履行情况

2014年8月，由衡阳市环境科学研究所编制了《岳北粮食仓储与物流项目环境影响报告表》，2014年11月3日以“衡环评[2014]075号”获得了衡阳市环境保护市的批复，项目环评及批复手续履行完整。

## 10.2“三同时”执行情况检查

根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境保护法》（第二十六条）规定：“建设项目中防止污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。

该项目从项目立项，环境影响评价，环境影响评价审批，设计、施工和试生产期的各项环保审批手续及有关资料齐全，验收监测期间各项污染物处理设施均正常运行。

## 10.3环境管理制度及管理人员配备

厂区配备了1名环保专员，并配套建立的环境管理制度，详见附件3。

## 10.4环境风险事故处理及应急预案

厂区设置了1个消防水池（400m3）。

# 11.公众参与调查

（1）调查的目的

在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众参与调查，了解和听取民众的意见和建议，以便更好的执行国家关于建设项目竣工环境保护验收相关规章制度，促进企业进一步做好环境保护工作。

（2）调查的范围及方式

在验收监测期间，工作人员走访了该项目周围的居民和企业，与当地居民进行了座谈，了解本项目的建设和生产对周围经济和环境的影响。共向居民和相关单位发放了11份调查问卷，回收11份。

（3）调查的内容

主要是调查被调查者对该工程建设和调试期间对周边环境的影响情况，和了解被调查者对公司环保工作的要求和建议。

- （4）调查的结果统计

调查结果，见表11-1调查结果统计表。

表11-1  调查结果统计表

| 1、项目施工期间噪声对您的影响程度？ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
| 受访者比例 | 居民 | 62.5% | 37.5% | 6.25% |
|  | 单位 | 33.3% | 66.7% | 0.0% |
| 2、项目施工期间粉尘对您的影响程度？ |  |  |  |  |
|  |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
| 受访者比例 | 居民 | 62.5% | 37.5% | 0.0% |
|  | 单位 | 33.3% | 66.7% | 0.0% |
| 3、项目施工期间废水对您的影响程度？ |  |  |  |  |
|  |  | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
| 受访者比例 | 居民 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
|  | 单位 | 33.3% | 66.7% | 0.0% |
| 4、项目施工期间是否有扰民现象会纠纷？ |  |  |  |  |
|  |  | 没有 | 有 |  |
| 受访者比例 | 居民 | 100.0% | 0.0% |  |
|  | 单位 | 100.0% | 0.0% |  |
| 5、运营期间项目建设对当地发展情况？ |  |  |  |  |
|  |  | 有利 | 不利 | 变化不大 |
| 受访者比例 | 居民 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
|  | 单位 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6、运营期间项目建设对生活质量影响？ |  |  |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 不知道 |
| 受访者比例 | 居民 | 87.5% | 75.0% | 25.0% |
|  | 单位 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 7、运营期间项目建设对环境影响？ |  |  |  |  |
|  |  | 有 | 没有 | 变化不大 |
| 受访者比例 | 居民 | 87.5% | 25.0% | 75.0% |
|  | 单位 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
| 8、运营期间项目建成后对个人影响最大的是哪类（没有影响可不选）？ |  |  |  |  |
|  |  | 废水 | 废气 | 噪声 |
| 受访者比例 | 居民 | 87.5% | 62.5% | 25.0% |
|  | 单位 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
| 9、项目环境保护执行情况？ |  |  |  |  |
|  |  | 满意 | 不满意 | 不知道 |
| 受访者比例 | 居民 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
|  | 单位 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10、项目建设的总体态度？ |  |  |  |  |
|  |  | 认可 | 不认可 | 不满意 |
| 受访者比例 | 居民 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
|  | 单位 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11、其他意见和建议 |  |  |  |  |
| 受访者比例 | 居民 | 无 |  |  |
|  | 单位 | 无 |  |  |

由表11-1可知，项目施工期间未造成扰民，未导致群众纠纷，项目排污并未对周边居民产生明显的影响，对公司所作出的环保工作较为满意。

# 12.验收结论及建议

## 12.1验收结论

12.1.1废气

①无组织废气

验收监测期间，建设单位已完成粮食仓储和熏蒸作业，无法正常监测粮食初清、出入库机械作业的粉尘、熏蒸作业产生的废气。综合考虑，本次监测下风向居民点环境质量状况，结果表明，项目厂界外南侧下风向的TSP最大浓度为0.136mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表二级标准允许排放浓度。其厂界SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准限值要求。

②有组织废气

厨房油烟最大排放浓度为：1.29mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值要求。

12.1.2废水

本项目废水主要为生活污水，生活污水(食堂废水经隔油池预处理)经三级化粪处理后用于周边农业灌溉，不外排。

12.1.4公众参与

从公众调查表的结果可以看出，项目施工期间未造成扰民，未导致群众纠纷，项目排污并未对周边居民产生明显的影响，对公司所作出的环保工作较为满意。

12.1.5总结论

岳北粮食仓储与物流项目（一期）履行了环境影响审批手续，按照环境影响评价文件、初步设计文件以及衡阳市环保局批复的要求进行了环保设施的建设，基本做到环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。经现场检查和采样监测，废气监测结果、废气和废水处理措施均达到验收执行标准的要求。环境保护设施管理到位，环评批复要求得到落实，建议通过环境保护验收。

## 12.2验收建议

（1）严格执行营运期环境保护对策和措施，加强环境风险防范意识和应急救援预案的演练。

（2）定期对生产工人进行安全、环保与健康措施的培训，建立培训记录。

（3）定期检查消防水池的相关情况，确保随时能启用。

（4）定期委托有资质的环境监测机构，进行环境监测。

（5）严格落实各项环保措施，防止污染事故发生。

衡山岳北粮食收储有限公司岳北粮食仓储与物流项目（废气、废水专章）竣工环境保护验收专家组意见（一期）

2018年10月17日，衡山岳北粮食收储有限公司主持召开了《衡山岳北粮食收储有限公司岳北粮食仓储与物流项目（一期）（废气、废水专章）竣工环境保护验收监测报告》验收会。参加会议的有衡山县环保局、竣工环境保护验收监测单位耒阳市绿鑫环保有限公司等单位的领导和代表，会议另邀请了3位专家共同组成竣工验收组(名单附后)。会前，与会专家、衡山县环保局有关领导、竣工环境保护验收监测单位一起到现场察看了项目场址和各环保设施运行情况；会上，建设单位介绍了项目建设情况、污染防治措施落实情况以及环境管理情况；竣工环境保护验收监测单位介绍了竣工验收报告的主要内容。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批意见，经讨论，验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于湖南省衡山县白果镇岳北村。项目中心经度为112°36'28.35"E，中心纬度为27°23'14.80"N。该项目用地约53280.8m2（折合79.92亩），已建成2栋平房仓、1栋5F综合楼、食堂、地磅及配电房，并同步建成了给排水、道路、绿化、环保、消防等配套设施。年储存粮食2万吨。验收工程基本建设情况见《衡山岳北粮食收储有限公司岳北粮食仓储与物流项目（一期）（废气、废水专章）竣工环境保护验收监测报告》表1-1，项目工程组成内容见表3-1，产品方案见表3-2，设备、设施见表3-3，主要原辅料及燃料消耗表3-4。

（二）建设过程及环保审批情况

衡阳市环境保护科学研究所于2014年8月完成《衡山岳北粮食收储有限公司岳北粮食仓储与物流项目环境影响报告表》的编制，2014年11月3日由衡阳市环境保护局下达该环评文件的批复（衡环评[2014]075号）。2018年7月10日～14日，耒阳市绿鑫环保有限公司对衡山岳北粮食收储有限公司岳北粮食仓储与物流项目环境保护设施的建设和运行情况进行了环境管理检查，并对污染物排放实施了现场监测，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

一期项目实际投资2500万元，其中环保投资58万元，占总投资的2.32%。

（四）验收范围

本次验收只针对衡山岳北粮食收储有限公司岳北粮食仓储与物流项目（一期）的废气、废水污染治理设施进行验收，烘干、加工和另外1万吨的粮食收储等不属于本次验收范围。

二、环境保护设施建设情况

（1）废水

项目排水采取雨污分流制。废水主要为生活污水，生活污水(食堂废水经隔油池预处理)经三级化粪处理后用于周边农肥，不外排，已经建好一座三级化粪池处理设施，专门处理生活污水。

（2）废气

熏蒸操作严格按照《磷化氢膜下环流熏蒸技术规程》（Q/ZCLT1-2007）进行；原环评中初清粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒达标排放，现在建设单位采用高效节能环保的复合型振动清理筛，其自带除尘设备，不需要在安装布袋除尘器，初清粉尘经设备自带的除尘设备处理后达标排放，无需建设15m的排气筒。其它工序废气属无组织排放，加强通风。

三、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

（1）废水

项目废水主要是生活污水，根据《岳北粮食仓储与物流项目环境影响报告表》及批复（衡环评[2014]075号），结合现场勘察，项目生活污水不外排，故废水没有监测。生活污水经三级化粪处理后用于周边农业灌溉。

（2）废气

①无组织废气

验收监测期间，建设单位已完成粮食仓储和熏蒸作业，无法正常监测粮食初清、出入库机械作业的粉尘、熏蒸作业产生的废气。综合考虑，本次监测下风向居民点环境质量状况，结果表明，其厂界SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准限值要求。

②有组织废气

厨房油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值要求。

（二）环保设施去除效率

（1）废水治理设施

本项目废水主要为生活污水，生活污水(食堂废水经隔油池预处理)经三级化粪处理后用于周边农肥，不外排。

（2）废气治理设施

根据监测结果计算各类废气治理设施主要污染物去除效率，能满足环评的设计指标。

四、工程建设对环境的影响

按环境要素（本次只验收废气、废水污染治理设施），根据监测结果，项目产生的废气经污染治理设施处理后能达到验收执行标准。对周围环境的影响较小。

项目在主体工程建设过程中，能够按照环评及批复文件的要求，落实了环保措施，执行了“三同时”制度。

五、验收结论

竣工验收报告编制较规范，内容较全面，符合基本要求，结论总体可信。

项目在主体工程建设过程中，能够按照环评及批复文件的要求，落实了环保措施，执行了“三同时”制度。符合项目环评及批复的相关要求，基本达到验收条件。专家组经过讨论，原则同意该项目通过竣工环保验收。

六、对验收报告的修改建议

1、细化工程基本情况一览表，完善项目平面布置说明，补充周围环境关系说明，核实一期项目投资和环保投资；

2、说明工程建设内容变化情况，说明项目工程采用环保设施变更的可行性；

3、加强企业环保设施及环保管理现状调查，补充主要环保设施的参数、运行情况、净化效率等；完善项目环评批复落实情况一览表；

4、补充项目厂界粉尘无组织监测；

5、完善建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表，细化、完善企业生产设施图、总平面布置图，企业环保设施图和分布图，补充卫生防护距离内租赁协议等作为附件。

七、对建设方环境保护工作的要求与建议

（1）严格执行各项环保管理制度，完善环保基础台帐及环保凭证台帐；

（2）严格按要求对废气处理设施进行检查及维护，并与生产设备同时运行，以确保各工序废气稳定达标排放.

专家组成员：陈胜兵（组长）、刘文威、周耀辉（执笔）

2018年10月17日

- 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                                   填表人（签字）：                                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 岳北粮食仓储与物流项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 建设地点 |  | 湖南省衡山县白果镇岳北村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 2 粮食及饲料加工 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √ 新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 粮食仓储3万吨/a |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 粮食仓储2万吨/a |  |  | 环评单位 |  | 衡阳市环境科学研究所 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 衡阳市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 衡环函[2014]075号 |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2015年6月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2017年9月 |  |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 湖南省粮油科学研究设计院 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 湖南松雅建设工程有限公司 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 耒阳市绿鑫环保有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 耒阳市绿鑫环保有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 80 |  |  | 所占比例（%） |  | 1.54 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 58 |  |  | 所占比例（%） |  | 2.32 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 15 | 废气治理（万元） |  | 13 | 噪声治理（万元） |  |  | / | 固体废物治理（万元） |  | / |  |  | 绿化及生态（万元） |  | 15 | 其他（万元） |  | 15 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  |  | 年平均工作时 |  | / |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 衡山岳北粮食收储有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91430423663981380J |  |  | 验收时间 |  | 2018.7 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身消减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放量（7） |  | 本期工程“以新带老”消减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代消减量（11） |  | 排放消减量（12） |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量；（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升。