衡山齿轮有限责任公司喷漆房建设项目

竣工环境保护验收调查报告

编制单位：衡山齿轮有限责任公司

编制时间：二零一九年二月

第一部分：验收监测报告

衡山齿轮有限责任公司喷漆房建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位:	衡山齿轮有限责任公司

编制单位： 湖南省亿美有害物质检测技术有限公司衡山分公司

二零一九年一月

建设单位法人代表:	            （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负  责  人：张文

报  告  编  写  人：张文

建设单位        （盖章）      编制单位          （盖章）

电话:                         电话:

传真:                         传真:

邮编:                         邮编:

地址:                         地址:

目录

1 项目概况	1

2 验收依据	4

3 项目建设情况	6

4 环境保护设施	22

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	31

6 验收执行标准	38

7 验收监测内容	41

8 质量保证和质量控制	45

9 验收监测结果	49

10 验收监测结论	55

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	58

专家评审会意见修改情况说明

| 专家评审会意见 | 修改情况说明 |
| --- | --- |
| 依据环境影响评价报告和批复，分析本项目工程建设内容与规模、环保目标等是否存在变动； | P16-17已列表分析本项目工程建设内容与规模不存在变动。P6已分析本项目环保目标无变动 |
| 完善主要原辅材料及能源消耗； | P17-20已完善主要原辅材料及能源消耗 |
| 完善废水评价标准，核实监测结果是否达标 | 全文已完善废水评价标准，并根据核实后的废水排放标准与监测结果对照，得出废水能达标排放的结论 |
| 完善建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 | P58页已完善建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表 |
| 补充环保目标分布图、现场采样图。 | P6已补充环保目标分布图，附件7 已补充现场采样图 |

项目概况

衡山齿轮有限责任公司是2002年组建的具有独立法人资格的股份制公司。是专为一汽、二汽、上柴、玉柴等主机提供汽车发动机关键零部件精密特殊齿轮的主要生产厂家。企业2002年成立后，决定建设专门配套湖南机油泵股份有限公司机油泵的齿轮机加工项目，企业当年按照相关规定，填报了衡山齿轮有限责任公司专门配套湖南机油泵股份有限公司机油泵的齿轮机加工项目环境影响登记表，项目投资680万元，年产齿轮30万台，该项目于2002年12月10日取得衡山县环境保护局的审批意见（见附件1）。企业专门配套湖南机油泵股份有限公司机油泵的齿轮机加工项目于2003年1月开工，2003年4月建成，当月开始进行试生产。试生产后，企业申请了项目的环境保护竣工验收，衡山县环境保护局于2004年4月15日对衡山齿轮有限责任公司专门配套湖南机油泵股份有限公司机油泵的齿轮机加工项目进行了三同时验收。2007年企业拟投资20231万元，扩大生产规模与产品结构，于2007年6月填报了《发展精密齿轮技术改造项目环境影响登记表》，并在衡山县环境保护局备案，备案时间为2007年7月5日。由于种种原因，企业发展精密齿轮技术改造项目迟迟未投入建设，后经企业决定，项目名称定为环保节能型模块精密减速机技术改造项目，该项目2010年7月由广东省生态环境与土壤研究所完成环境影响报告表的编制，于2010年8月获得衡阳市环境保护局的环评批复（衡环评[2010]43号）。项目于2010年9月开工建设，2011年8月竣工并正式投入试生产。2011年10月28日，衡阳市环境保护局组织了衡山齿轮有限责任公司环保节能型模块精密减速机技术改造项目竣工环保验收会议，根据衡山县环境监测站监测报告结论、现场实际建设情况，验收组一致同意该项目通过现场验收。衡山县环境保护局于2011年12月16日同意了项目竣工环境保护验收。2017年，因企业自身发展需求，公司决定投资200万，在企业北侧新增喷漆房（喷漆房建设位置中心地理坐标为：东经112.862586°，北纬27.247692°），增加铸件产品的喷漆生产工艺，提高企业在同行中的竞争力。企业委托湖南志远环境咨询服务有限公司于2017年10月编制完成了《衡山齿轮有限责任公司喷漆房建设项目环境影响报告表》（报批稿），衡山县环境保护局于2017年12月22日对喷漆房建设项目进行了批复，批复文号为山环评[2017]16号。取得衡山县环境保护局的环评批复后，企业开始了喷漆房项目的建设，并于2018年6月建成，并开始进行调试。

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订版）中“第十七条　编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。”

以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求，企业已建成并进行调试的喷漆房建设项目需进行环境保护竣工验收工作。

为此，建设单位于2018年7月15日，决定对已建成的喷漆房建设项目进行环境保护竣工验收，验收工作由衡山齿轮有限责任公司组织，委托湖南省亿美有害物质检测技术有限公司衡山分公司承担技术支持工作，接受委托后，湖南省亿美有害物质检测技术有限公司衡山分公司组织技术人员查阅项目相关环评资料、项目设计及建设资料并进行了现场堪踏，根据堪踏结果，于2018年7月20日编制了衡山齿轮有限责任公司喷漆房建设项目竣工验收监测方案，根据监测方案，建设单位委托湖南中雁环保科技有限公司承担了此项目竣工环境保护验收监测工作，竣工验收现场监测时间为2018年7月23日至7月24日，根据监测单位提供的竣工验收监测报告、建设单位提供的相关生产情况记录、建设情况介绍以及现场查验资料，湖南省亿美有害物质检测技术有限公司衡山分公司编制完成了本项目竣工验收监测报告。

验收依据

建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度；

- （1）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号（2017年修订版）；

- （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

- （3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日实施，2018年12月29日修改）；

- （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起实施，2018年12月29日修改）；

- （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1996年4月1日起实施，2016年11月7日修改）；

- （6）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日实施，2017年6月27日修改）；

- （7）《中华人民共和国大气污染防治法》（1988年6月1日起实施，2018年10月26日修正）；

- （8）《国家危险废物名录》（部令 第39号）；

- （9）《企业信息公示暂行条例》（国令第654号）；

- （10）《排污许可管理办法（试行）》（部令 第48号）。

建设项目竣工环境保护验收技术规范；

- （1）《空气和废气监测分析方法》（第四版）；

- （2）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）；

- （3）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；

- （4）《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）；

- （5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

- （6）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- （7）《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；

- （8）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。；

- （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物排放标准》（GB18599-2001）及其修改单；

- （10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定：

- （1）《衡山齿轮有限责任公司喷漆房建设项目环境影响报告表》（湖南志远环境咨询服务有限公司，2017年10月）；

- （2）《关于“衡山齿轮有限责任公司喷漆房建设项目环境影响报告表”的批复》（衡山县环境保护局山环评[2017]016号文，2017年12月22日）。

其他相关文件。

- （1）《衡山齿轮有限责任公司喷漆房建设项目环境保护竣工验收检测报告》（湖南中雁环保科技型有限公司（HNZYC（2018·7）107），2018年7月31日）；

- （2）《衡山齿轮有限责任公司例行性检测报告》（湖南省亿美有害物质检测有限公司（第HS-2018-22号），2018年6月6日）；

（3）《衡山齿轮有限责任公司环境保护管理制度和措施》（2017年7月1日修订）。

项目建设情况

地理位置及平面布置

衡山齿轮有限责任公司喷漆房建设项目位于湖南省衡阳市衡山县开云镇环溪路11号，项目中心地理坐标：东经112.862586°，北纬27.247692°。项目东侧10-200m范围内有50户居民，为杨岭上居民点，项目南侧120-500m范围内有800户居民，为德政苑居民点；项目西侧50-500m范围内有500户居民，为丽景园居民点；项目北侧10-500m范围内有280户居民。本项目环境保护目标未出现变动。项目地理位置如下图3-1所示。

图3-1  项目地理位置及环保目标分布图

本项目为扩建项目，在原有生产厂房之中增设喷漆工序，不新增用地，衡山齿轮有限责任公司总占地面积为91400m2，本项目生产厂房位于厂区主生产车间北侧，占地面积约为500m2。扩建项目主要由生产区域、原料堆放区域、产品堆放区域组成，其他公用辅助设施依托于原项目。就扩建项目而言，生产区域位于车间南部，原料堆放区位于车间中部，产品堆放区为车间北部，由南向北顺位排列布局。各功能分区明确，各单元联系紧密，工艺流程顺畅，总平面布置合理。

图3-2  项目总平面布置图

图3-3  喷漆房车间平面布置图

建设内容

原有项目概况

- 经调查及查阅资料，衡山齿轮有限责任公司已实现企业的信息化建设及科学管理，产品生产过程实现自动化、柔性化、智能化、产品质量赶上国际先进水平。现有工程产能为：精密齿轮年产量达到120万件，轮轴铸件年产量达到5000件，减速机年产量达到2000台。

- 1、主要原辅材料及能耗

衡山齿轮有限责任公司原有工程主要生产原辅料消耗见表3-1。

表3-1主要原辅材料及能耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年需量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材（合金钢） | 吨 | 2400 |
| 2 | 锻造毛坯 | 吨 | 2500 |
| 3 | 切削液 | 吨 | 30 |
| 4 | 柴油 | 吨 | 40 |
| 5 | 润滑油 | 吨 | 50 |
| 6 | 电 | 万千瓦 | 61 |
| 7 | 生产用水 | 万吨 | 0.96 |
| 8 | 汽油 | 吨 | 20 |

- 2、主要生产设备

- 衡山齿轮有限责任公司生产主要生产设备清单见表3-2。

表3-2  主要设备表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密滚齿机 | YM3150E | 10 |
| 2 | 数控全自动滚齿机 | YG3612 | 2 |
| 3 | 数控磨齿机 |  | 2 |
| 4 | 数控径向磨齿机 |  | 2 |
| 5 | 数控滚刀磨齿机 |  | 1 |
| 6 | 成形磨齿机 | YK332A | 2 |
| 7 | 成形磨齿机 | ZP10 | 1 |
| 8 | 齿轮倒角机 | YB9332C | 2 |
| 9 | 片状砂轮倒棱机 | Y9432 | 5 |
| 10 | 剪齿刀修磨机 |  | 1 |
| 11 | 径向剪齿机 |  | 1 |
| 12 | 六轴自动车床 |  | 1 |
| 13 | 多刀半自动数控床 |  | 1 |
| 14 | 外圆磨床 | M1432B | 5 |
| 15 | 内圆磨床 | MB215 | 8 |
| 16 | 平面磨床 | MM7150 | 2 |
| 17 | 平面磨床 | MG7132 | 4 |
| 18 | 清洗机 |  | 1 |
| 19 | 数控车床 |  | 12 |
| 20 | 滚刀磨床 |  | 3 |
| 21 | 激光编码机 |  | 1 |
| 22 | 在线测量仪 |  | 1 |
| 23 | 插齿机 | Y54 | 10 |
| 24 | 蜗杆砂轮磨齿机 | YK7163 | 4 |
| 25 | 滚齿刀检测仪 |  | 1 |
| 26 | 噪声频谱分析仪 |  | 1 |
| 27 | 齿面 | CD320G-C | 1 |
| 28 | 齿轮测量机 | PFSD640 | 1 |
| 29 | 离子氮化炉 | JR-60-6N | 2 |
| 30 | 氮碳共渗炉 | JRO-300-9 | 2 |

3、原生产流程及产污环节

衡山齿轮有限责任公司在湖南省衡阳市衡山县开云镇环溪路11号建设了精密齿轮、轮轴生产线与减速机生产线，主要工艺流程如下：

- 减速机齿轮加工工艺流程：

噪声、固废

噪声、固废

噪声、固废

检验

磨齿

攻丝

齿类毛坯

粗车

精车

热处理

入库

插齿

滚齿

钻洗

铣洗

热处理

检验

入库

废气

噪声、固废

噪声、固废

噪声、固废

噪声、固废

废气

图3-4  减速机齿轮加工主要工艺路线及产废情况

轮轴及其铸件加工工艺流程：

噪声、固废

噪声、固废

噪声、固废

废气

攻丝

轴类毛坯

粗车

热处理

铣钻

检验

调质

入库

图3-5 轮轴及其铸件加工主要工艺路线及产废情况

齿面加工工艺流程：

噪声

噪声、固废、废水

噪声、固废、废水

蜗杆砂轮磨精磨齿

滚（插）齿

淬火

蜗杆砂轮轮磨粗磨齿

珩齿

噪声、固废

图3-6  齿面加工主要工艺路线及产废情况

减速机配装工艺流程：

噪声

成品

总成3

试车

检验

齿轮类本成品

外购（协）件

总成1

轴类本成品

总成2

法兰

图3-7  减速机配装主要工艺路线及产废情况

4、原产污情况及环保措施

精密齿轮生产与减速机生产项目在生产过程中产生了废气、废水、噪声及固废等污染物。根据建设单位提供的环保验收报告，衡山齿轮有限责任公司产排污以及治理措施如下：

（1）废气

①生产废气

生产废气主要来自金属切削、铣钻、磨等加工过程中产生少量的金属含尘废气以及热处理车间渗碳炉废气。

金属切削、铣钻、磨等加工过程产生少量金属含尘废气，产量约为5.6t/a，处理效率为99%，经设备自带除尘设施处理后，由15米高排气筒建筑物顶部有组织排放，粉尘全部回收并外售，对环境影响微小。布袋除尘器由专人定期维护，处于正常运行状态。

本项目热处理车间渗碳炉废气中绝大部分气体在炉内反应，反应完生成有机废气，该废气通过引风机引至燃烧室直接燃烧，最终生成二氧化碳以及少量水蒸气，经15m排气筒高空排放，燃烧率达99.5%以上，对环境影响微小。

②食堂油烟

现有项目设有食堂，供职工就餐，食堂使用天然气为燃料，天然气属于清洁能源，污染物排放量小，对周围环境的影响较小。

企业现有就餐职工人数约100人，提供中、晚餐，以每人每餐耗用食用油12g/餐计、油烟挥发量以3%计，食堂内灶头数量为2个，油烟机风量为4000m3/h，日运转约2 小时，年油烟废气排放量为240万m3，项目采用油烟净化装置，净化效率达60%，则现有油烟排放量约为4.32kg/a，排放浓度为1.8mg/m3。

食堂油烟经处理后，排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准。

（2）废水

企业产生废水主要为生活废水与车间洗地废水。

- 生活污水

根据建设单位提供的环保验收资料，生活污水排放量16t/d，即4800t/a，其中COD 产生量为0.72t/a、浓度为150mg/L，SS 产生量为1.2t/a、浓度为250mg/L，氨氮产生量为0.096t/a、排放浓度为20mg/L。生活污水经化粪池处理后，排入经济开发区市政管网进入衡山县污水处理厂处理，生活污水排放满足衡山县污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度标准，对环境影响较小。

②车间洗地废水

根据建设单位提供的环保验收资料，车间洗地废水排放量6t/d，即1800t/a，其中COD产生量为0.702t/a、浓度为390mg/L，石油类产生量为0.468t/a、浓度为260mg/L。车间洗地废水首先经过三级隔油池，回收浮油、重油；再经过破乳池沉淀，回收废油；最后通过经济开发区市政管网进入衡山县污水处理厂，对环境影响较小。

（3）噪声

企业产生的噪声主要来自生产设备，建设单位采购低噪声设备，高噪声设备配套消声管，流动噪声在气流通道上安装消声器，传动设备安装消声罩，对振动设备安装减震垫，确保原有项目噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3 类标准（昼间65 dB(A)，夜间55 dB(A)）的要求。

（4）固体废物

企业主要固体废弃物有清洗工序的清洗废液、机加工工序的磨削废液、金属加工废屑、边角料、废机油、油污棉纱、废水处理乳油、生活垃圾等。金属加工废屑、边角料外售给金属回收公司回收利用；清洗废液、磨削废液、废机油以及废水处理乳油、废油污棉纱属于危险废物，委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运至垃圾填埋场填埋处理。

5、原污染物汇总

表3-3  原有工程污染物汇总一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 产生浓度 |  | 排放量 |  | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 4800m3/a（16t/d） |  |  | 总排口 | 6600m3/a（22t/d） |  |
|  |  | COD | 1.2t/a | 250mg/l |  |  | 1.45t/a | 219.7mg/l |
|  |  | NH3-N | 0.096t/a | 20mg/l |  |  | 0.0864t/a | 13mg/l |
|  |  | SS | 1.2t/a | 250mg/l |  |  | 0.84t/a | 127mg/l |
|  | 车间洗地废水 | 废水量 | 1800m3/a（6t/d） |  |  |  | - |  |
|  |  | COD | 0.702t/a | 390mg/l |  |  | - | - |
|  |  | 石油类 | 0.468t/a | 260mg/l |  |  | 0.14t/a | 21mg/l |
| 大气 | 金属含尘废气 | 粉尘 | 5.6t/a | 933mg/m3 |  | 0.056t/a |  | 9.33mg/m3 |
|  | 渗碳炉废气 | VOCs | 0.09t/a | 75mg/m3 |  | 0.00045t/a |  | 0.375mg/m3 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 10.8kg/a | 4.5mg/m3 |  | 4.32kg/a |  | 1.8mg/m3 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 80-90(dB(A)) |  |  |  |  |  |
| 固废 | 生活固废 | 生活垃圾 | 15t/a |  | 环卫部门定期清运 |  |  |  |
|  | 一般工业固废 | 金属加工废屑（含金属粉尘） | 260t/a |  | 回收作为产品外售 |  |  |  |
|  |  | 边角料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 清洗废液 | 0.5t/a |  | 回收并委托衡东宏达环保产业有限公司处理 |  |  |  |
|  |  | 磨削废液 | 0.2t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | 废机油 | 0.6t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | 废水处理乳油 | 2.5t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | 废油污棉纱 | 0.5t/a |  |  |  |  |  |

6、总结

表3-6  原有工程验收情况一览表

| 序号 | 污染类型 | 环评要求 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 车间洗地废水通过三级隔油池、沉淀池预处理后进入市政污水管网 | 已验收 |
|  |  | 生活污水经过化粪池处理后进入市政污水管网 | 已验收 |
| 2 | 废气 | 金属含尘废气经设备自带除尘设施处理后，由15米高排气筒建筑物顶部有组织排放 | 已验收 |
|  |  | 热处理车间渗碳炉废气通过引风机引至燃烧室直接燃烧，经15m排气筒高空排放 | 已验收 |
|  |  | 食堂油烟经净化装置处理后排放 | 已验收 |
| 3 | 噪声 | 选用低噪声设备并采取隔声、减振措施 | 已验收 |
| 4 | 固废 | 金属加工废屑、边角料外售给金属回收公司回收利用；清洗废液、磨削废液、废机油以及废水处理乳油、废油污棉纱属于危险废物，委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运至垃圾填埋场填埋处理 | 已验收 |

建设单位原有项目环保设施完善，产生的污染物均得到妥善处理，达标排放，无遗留环境问题。

新建工程设计规模及实际建设情况

- （1）项目地点及建设性质

- 建设地点：湖南省衡阳市衡山县开云镇环溪路11号

- 建设性质：扩建。

- 总用地面积：500m2。（现厂区生产车间内设置，不新增占地，不用土建施工）

- 项目投资：200万元（与环评一致）。

生产制度：年工作300d，一班制，每班8h。

- 劳动定员：5人

- 食堂及住宿：企业设有食堂与住宿。

- 本项目内容见表3-7：

表3-7项目工程内容

| 项目分类 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 喷漆房 | m2 | 320 | 喷漆生产线1条，年产轮轴铸件5000件（仅喷漆工序） | 依托原有车间、生产设备为新建，与环评及其批复内容一致 |
| 辅助工程 | 原料堆放区 | m2 | 90 | 车间中北部 | 新建，与环评及其批复内容一致 |
|  | 产品堆放区 | m2 | 90 |  | 新建，与环评及其批复内容一致 |
| 公用工程 | 供电 | 国家电网 |  |  | 依托原有，与环评及其批复内容一致 |
|  | 给水 | 衡山经济开发区自来水供应 |  |  | 依托原有，与环评及其批复内容一致 |
|  | 排水 | 雨污分流，生活污水化粪池处理后进入园区污水管网再进入衡山县污水处理厂处理，无生产废水产生 |  |  | 依托原有，与环评及其批复内容一致 |
| 环保工程 | 废气 | 经收集后通过二级过滤装置吸附处理达标后，至15m 高排气筒高空排放 |  |  | 新建，与环评及其批复内容一致 |
|  | 噪声 | 设备噪声治理设施 |  |  | 新建，与环评及其批复内容一致 |
|  | 固废 | 厂区南侧设有垃圾收集处，面积为150m2；厂区东南侧设有危废暂存点，面积为100m2 |  |  | 依托原有，与环评及其批复内容一致 |
|  | 废水 | 经过化粪池处理后，排入经济开发区污水管网 |  |  | 依托原有，与环评及其批复内容一致 |

- （2）生产产品及建设规模

- 本项目仅为喷漆工序，主要产品为轮轴铸件。

表3-8  本项目产品规模一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮轴铸件 | 件/年 | 合计5000件 |

- （3）主要生产设备

- 项目主要生产设备清单见表3-9。

表3-9  本项目主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动喷漆台 | 台 | 1 | 与环评批复建设内容一致 |
| 2 | 喷漆柜 | 台 | 1 |  |
| 3 | 溜平柜 | 台 | 1 |  |
| 4 | 固化炉 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电控柜 | 台 | 1 |  |
| 6 | 干燥柜 | 台 | 1 |  |

主要原辅材料及燃料

根据建设单位提供资料，轮轴铸件单体表面积约为0.4m2，油漆固化率为40%，喷漆损耗率为50%，铸件单体干膜厚度为50μm，合成树脂稀释比为1:1，即每件铸件所需油漆量为100g，喷涂油漆年使用量为0.5t（合成树脂0.25t，稀释剂0.25t）。

项目主要生产原辅料消耗先表3-10。

表3-10本项目原辅材料表

| 主要原辅料名称 | 总用量 | 规格 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合成树脂（DSS-2000） | 0.25t/a | 每桶10L | 0.25t/a |
| 稀释剂 | 0.25t/a | 每桶10L | 0.25t/a |
| 待喷漆轮轴铸件 | 5000件/a | - | 5000件/a |

注：本项目使用的原料为合成树脂（DSS-2000）与环氧漆稀释剂，其主要成分组成及其理化性质如下表：

表3-11原材料主要成分构成一览表

| 成分名称 | CAS No | 含量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环氧树脂 | 无 | 40 | 与环评报告及批复要求一致 |
| 甲苯 | 108-88-3 | 30 |  |
| 乙二醇单丁醚 | 111-76-2 | 5 |  |
| 正丁醇 | 71-36-3 | 5 |  |
| 二甲苯 | 1330-20-7 | 10 |  |
| 乙酸正丁酯 | 123-86-4 | 5 |  |
| 甲基异丁酮 | 108-10-1 | 5 |  |

本项目使用原材料主要理化性质数据来自建设单位提供的化学物质安全数据表（MSDS），具体见表3-12。

表3-12  原材料主要理化性质一览表

| 合成环氧树脂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 性质 | 名称 | 性质 |
| 外观 | 银色/银灰色 | 爆炸极限% | 1.1-6.1 |
| 气味 | 有刺激性气味 | 蒸汽压 | 0.76-22mmHg（25℃） |
| pH | 无资料 | 密度g/cm3 | 1.11 |
| 熔点℃ | 无资料 | 溶解度 | 微溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚等多数有机溶剂 |
| 初沸点℃ | 111℃ | 自燃点℃ | 无资料 |
| 闪电℃ | 4-32℃ | 分解温度 | 无资料 |
| 环氧漆稀释剂 |  |  |  |
| 名称 | 性质 | 名称 | 性质 |
| 外观 | 无色透明 | 爆炸极限% | 1.1-7.0 |
| 气味 | 有刺激性气味 | 蒸汽压 | 1.01-1.03mmHg（32℃） |
| pH | 无资料 | 密度g/cm3 | 0.89 |
| 熔点℃ | -25.5 | 溶解度 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 |
| 初沸点℃ | 144.4℃ | 自燃点℃ | 无资料 |
| 闪电℃ | 30℃ | 分解温度 | 无资料 |

原材料使用过程注意事项如下：

① 预防：在使用前取得专用说明。在阅读并了解所有安全预防措施之前切勿搬动；远离热源，火花，明火；保持容器密闭；采取防止静电措施；容器和装载设备接地；使用防爆电器；只能使用不产生火花的工具；按要求使用个体防护装备，穿戴监管当局规定的保护手套，防护服，防护眼镜，防护面罩；避免吸入粉尘，烟气，气体，烟雾，蒸气，喷雾；仅在室外或通风良好处操作；操作后彻底清洗身体接触部位；使用本产品时不要进食、饮水或吸烟；避免释放到环境中。

② 反应：如皮肤（或头发）接触：立即脱掉所有被污染的衣服，用水冲洗皮肤，淋浴；如感觉不适，呼叫解毒中心或医生；污染的衣服须洗净后方可重新使用；如发生皮肤刺激，求医/就诊。

③ 如误吸入：将患者转移至空气新鲜处休息；保持利于呼吸的体位；如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。

④ 如进入眼睛：用水细心冲洗数分钟；如戴隐形眼镜并可方便取出，取出隐形眼镜，继续冲洗。

⑤ 如仍觉眼刺激：求医/就诊。

⑥ 如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生；不得诱导呕吐。

⑦ 如接触或有疑虑：呼叫解毒中心或医生；如感觉不适，求医/就诊。

⑧ 火灾：使用二氧化碳、干粉、抗溶性泡沫、干燥沙灭火。

⑨ 贮存：在阴凉，通风良好处储存。保持容器密闭；存放处须加锁。

⑩ 处置：将该物质及容器运至危险或特殊废品回收站处理；按照相关法律的规定处置内装物及容器。

水源及水平衡

①给水

本项目给水来自于城市给水管网。本项目生产工艺中无清洗工序，本项目用水主要为企业中员工生活用水，日均供水量约0.5m³。

本项目从衡山经济开发区市政自来水管接入DN150的进厂给水管，供厂区生产、生活、绿化及消防用水，接管点处水压为0.35MPa，在厂区供水管网入口处安装一套水表以便计量，采用环形管网输送到各个生产区以及办公区。

②排水

本项目无生产废水，排水系统采用雨污分流制。项目生活污水进入厂区化粪池处理，由园区污水管网排入衡山县生活污水处理厂。

本项目无生产用水，不产生生产废水。

生产工艺

本项目的工艺流程如下图。

废气、噪声、固废

废气、噪声、固废

轮轴铸件

喷漆

固化

成品

外售

图3-8  工艺流程及主要产排污节点图

本项目主要针对建设单位自行生产的轮轴铸件进行喷漆工序；喷漆完成后进行固化，固化时间3 分钟，固化温度160℃-200℃；固化后制成成品。

生产过程中产生的污染物主要包括：

废水：本项目无生产废水产生，主要废水为员工的生活污水；

废气：本项目使用的原料为合成树脂（DSS-2000）与稀释剂，根据其成分组成，在喷漆、固化过程中会产生甲苯、二甲苯等挥发性有机物，大部分被纤维、滤棉、活性炭去除，少量气化以VOCs形式存在，因此本项目产生的有机废气主要包括：甲苯、二甲苯等气体；员工用餐所产生的食堂油烟废气；

噪声：生产设备产生的噪声；

固体：油漆渣、废油漆桶、废活性炭、废油漆过滤棉以及生活垃圾。

项目变动情况

根据现场检查企业主辅工程、环保工程以及依托工程内容与环境影响报告表及其批复内容进行一一核对，项目喷漆房建设项目严格按照环境影响报告表及其批复内容建设，项目无变动。

环境保护设施

污染物治理/处置设施

废水

项目废水主要为职工生活污水，本项目定员5人。生活用水量按100L/p•d计，排放量按用水量的80%计，则生活污水的排放量为0.4m3/d，年排放量为120m3/a，主要污染物CODCr250mg/L、NH3-N20mg/L、SS250mg/L。生活污水经厂区化粪池处理后排至衡山县污水处理厂，处理后水质同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准与衡山县污水处理厂进水水质标准，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，最后达标排入湘江。废水排放去向见图4-1：项目废水排放去向图，废水治理设施见图4-2：项目废水治理设施图片。

废水排放及其处理设施见表4-1。

表4-1  废水排放及其处理设施情况表

| 产污环节 | 主要污染因子 | 产生规律 | 排放量m3/d | 处置方式及设施 | 外排方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等 | 间歇 | 0.4 | 化粪池 | 生活污水经化粪池预处理后由项目东侧污水总排口排入工业园污水管网后排入衡山县污水处理厂深度处理后排入湘江。 |

废水流向

衡山县污水处理厂

项目所在地

水流向

湘江，衡山水厂取水口下游200米至石湾水厂取水口上游1000米，长12.0km，为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准

图4-1  项目污水流向图及区域水系图

地埋式化粪池

图4-2  项目内设置的化粪池

废气

本项目大气污染因素主要为喷漆产生的有机废气与食堂油烟废气。

1、有机废气

本项目在厂区的主车间内设置一间喷漆车间，根据现场查验和企业提供资料，企业使用油漆无需再调配，喷漆车间的生产区由喷漆间、固化间、干燥间、溜平间四个部分组成，共用了1套废气治理措施对其有机废气进行处理，整个车间废气收集主要利用一台引风机，风机风量均为10000m3/h，废气治理设施设置1 根排气筒，排气筒高度为15m。本项目有机废气的处理采用预处理+活性炭吸附装置，预处理采用干式过滤器，干式过滤器为多级过滤，初级过滤为蜂窝式，次级过滤为中效过滤棉（需定期跟换），三级过滤为高效过滤袋，之后再使废气进入活性炭吸附净化装置，至15m 高排气筒高空达标排放。净化装置设计收集效率按90%、处理率按90%，喷漆工艺年运行时间按2400h计。有机废气污染物种类主要为VOCs、苯、甲苯、二甲苯。

2、食堂油烟

项目设有食堂，供职工就餐，厂区原有职工人数100人，本项目新增就餐职工人数5人，食用油消耗量按12g/人计，因此本项目食堂食用油消耗量总量为1.26kg/d，合计0.378t/a。炒菜时油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本环评取3%，则油烟产生量为11.34kg/a。食堂内灶头数量为2个，油烟机风量为4000m3/h，日运转约2 小时，年油烟废气排放量为240万m3，项目采用油烟净化装置，设计净化效率达60%，则油烟排放总量约为4.536kg/a，排放浓度为1.89mg/m3，则本项目油烟排放增加量约为0.216kg/a，排放浓度增量为0.09mg/m3。

表4-2  项目废气产生及排放情况

| 废气名称 | 废气来源 | 污染物种类 | 治理设施 | 排放方式 | 工艺与规模 | 设计指标 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 排放去向 | 监测点设置或开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气 | 喷漆间、固化间、干燥间、溜平间 | VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 三级干式过滤器+活性炭吸附净化装置 | 有组织排放 | 过滤+吸附 | 设计收集效率按90%、处理率90% | 15m | 0.5m | 高空排放 | 按规范设置有取样孔 |
| 食堂油烟 | 食堂 | 动植物油烟 | 油烟净化器 | 有组织排放 | 过滤 | 设计净化效率达60% | 15m | 0.2m | 高空排放 | 按规范设置有取样孔 |

表4-3  项目废气治理设施图片

| 过滤装置 | 活性炭吸附装置 15m高排气筒 |
| --- | --- |
| 过滤装置 | 活性炭净化装置+排气筒 |

噪声

本项目噪声主要为喷漆工序的设备噪音，噪声来源主要为自动喷漆台、喷漆柜、溜平柜、固化炉、干燥柜等机械噪声运转时产生的噪声。根据检测及资料收集，机械设备噪声强度在70-80dB（A）。项目噪声源情况见下表4-4。

表4-4主要设备噪声源强一览表

| 设备名称 | 数量 | 噪声源强 | 控制措施 | 治理后的噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动喷漆台 | 1 | 70-80dB（A） | 选用低噪声设备、基础减振、加强日常维护、隔声 | ＜65dB（A） |
| 喷漆柜 | 1 | 70-80dB（A） |  | ＜65dB（A） |
| 溜平柜 | 1 | 70-80dB（A） |  | ＜65dB（A） |
| 固化炉 | 1 | 70-80dB（A） |  | ＜65dB（A） |
| 干燥柜 | 2 | 70-80dB（A） |  | ＜65dB（A） |

固（液）体废物

本项目产生的固废主要为废油漆桶，废过滤棉，废活性炭，油漆渣，生活垃圾。

1、生活垃圾

项目劳动定员5人，按0.5kg/d.人计，则生活垃圾产生量为2.5kg/d，年产量约为0.75t（按年工作日300天计算），集中收集后交由环卫部门统一处理。

2、生产副产物（废油漆桶，废过滤棉，废活性炭，油漆渣）

根据建设单位提供的资料，主要副产物产生情况见表4-5。

表4-5  项目副产物排放情况一览表

| 固体废弃物名称 | 形态 | 产生量 | 产生工序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废油漆桶 | 固体 | 50个/a | 喷漆 | 10L每桶 |
| 废过滤棉 | 固体 | 0.1t/a | 有机废气净化 | 每年更换一次 |
| 废活性炭 | 固体 | 0.1t/a | 有机废气净化 | 每年更换一次 |
| 油漆渣 | 固体 | 2kg/a | 固化 | 油漆固化量的2% |

主要副产物属性判定见表4-6。

表4-6  项目副产物属性判定表

| 固体废弃物名称 | 是否属于固体废弃物 | 是否属于危险废物 | 类别 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废油漆桶 | 是 | 是 | HW49其他废物 | 900-041-49 |
| 废过滤棉 | 是 | 是 | HW49其他废物 | 900-041-49 |
| 废活性炭 | 是 | 是 | HW49其他废物 | 900-041-49 |
| 油漆渣 | 是 | 是 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 |

固废中废油漆桶、废过滤棉、废活性炭属HW49 其他废物，废物代码：900-041-49，为含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。油漆渣属HW12 染料、涂料废物，其中油漆渣废物代码：900-252-12，为使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物；废油漆废物代码：900-299-12，为生产、销售、使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆。

企业将危险废物暂存于专用的危险废物暂存仓库，其位于项目喷漆车间的东南侧，面积约100m2。

其他环境保护设施

环境风险防范设施

根据现场堪踏，企业油漆储存区未设置围堰，企业内未设置事故池，未设立初期雨水收集系统，未设立雨水切换阀，主要应急物资为灭火器、手套、防毒面具等。

规范化排污口、监测设施及在线监测装置

根据现场堪踏，企业喷漆房建设项目按照规定设置了废气排放孔，未按照要求设置规范化的废水排放口。根据企业目前污染物排放情况及相关规章条例，本项目目前无需也未设置在线监测装置。

其他设施

根据环境影响报告表及其审批部门审批决定，本项目无“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置，生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施。

环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资200万元，环保投资25万元（占总投资的12.5%）。具体投资情况见下表4-7。

表4-7  本项目环保投资一览表 单位：万元

| 类型 | 污染源 | 污染处理措施 | 环保投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷漆工序有机废气 | 经收集后通过二级过滤装置吸附处理达标后，至15m 高排气筒高空排放 | 20 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化系统 | 已有 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 已有 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 厂内生活垃圾收集处 | 已有 |
|  | 废油漆桶 | 危险废物暂存点 | 已有 |
|  | 废过滤棉 |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |
|  | 油漆渣 |  |  |
| 噪声 | 机械噪声 | 吸声、减振处理 | 5 |
| 合计 |  |  | 25 |
| 本项目环保投资占总投资比例 |  |  | 12.5% |

根据国家规定，建设项目与环境保护设施必须执行同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则。因此，建设单位必须执行国家环保政策，在建设项目实施时，配套“三废”污染物处理、处置设施，实现达标排放。本项目“三同时”竣工验收项目及落实情况详见表4-8。

表4-8  本项目“三同时”竣工验收项目表

| 序号 | 污染源 | 环保措施 | 监测因子 | 监测位置 | 达到标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆工序有机废气 | 安装有机废气净化装置，有机废气经净化处理后，由15 米高排气筒厂房顶部有组织排放 | VOCs | 排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | 已落实 |
| 2 | 生活污水 | 化粪池处理后排入衡山县污水处理厂 | pH COD 氨氮SS | 总排放口 | 同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准与衡山县污水处理厂进水标准 | 已落实 |
| 3 | 机械噪声 | 吸声、减振处理 | LAeq | 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，西侧衡山大道4类标准 | 已落实 |
| 4 | 生活垃圾 | 环卫部门收集送生活垃圾填埋场填埋 | - | - | 《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008） | 已落实 |
| 5 | 危险废物 | 委托有相关资质单位处理 | - | - | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单 | 部分落实，主要是危险废物暂存间未严格按照要求建设 |

环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

环境影响报告书（表）主要结论与建议

项目基本情况

湖南省衡阳市衡山县开云镇环溪路11号，企业于2003年4月正式投产，年产精密齿轮25万件，2007年扩大生产规模与产品结构，投资20231万元，于2007年6月进行了《发展精密齿轮技术改造项目环境影响登记表》，并于2008年6月在衡山县环境保护局备案，于2010年8月通过衡阳市环境保护局验收，衡环评[2010]43号。因企业自身发展需求，公司决定投资200万，新增喷漆房，增加产品的喷漆生产工艺，提高企业在同行中的竞争力，产品产能不增加。建设单位严格保证产品质量高于国标的最高品质。项目总投资额200万元，其中环保投资25万元，占总投资12.5%。

环境质量现状评价结论

根据监测分析结果，项目所在区域环境空气中NO2、SO2和PM10浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；甲苯满足苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度要求；二甲苯低于《工业企业设计卫生标准》（JT36-79）中限值标准；非甲烷总烃低于《大气污染物综合排放标准详解》中的限值标准；

项目所在区域水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体要求。

周边昼间声环境质量现状优于GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类与4a类标准，总体声环境质量较好。

项目选址及周边未见原生珍贵保护植被和大型野生动物，现存动植物主要是在人类干扰和控制下，主要为满足人类的需求而被保留和发展的物种及少量当地常见野生物种，生物多样性比较单一。

施工期环境影响分析结论

项目施工期间，主要是在现有的厂房内部进行设备安装、设备调试等过程，施工作业较少，因此，本环评在此不做评价，施工期对周围环境影响很小，且是暂时的，施工期结束后，其影响也随之消失。

营运期环境影响分析结论

（1）环境空气影响分析结论

本项目大气污染因素主要为喷漆工序产生的有机废气与食堂油烟废气。

本项目产生的有机废气主要包括：甲苯、二甲苯等有机气体，为了避免有机废气未经处理直接排放对周边区域环境产生影响，建设单位计划安装有机废气净化装置（总风量为23000m3/h），有机废气经净化处理后，由15米高排气筒有组织排放。喷漆工序年运行时间按2400h计。无组织废气排放按10%计，废气净化装置收集效率为90%，处理效率为90%。VOCs有组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的排放限值要求。

项目VOCs无组织排放最大落地浓度满足《室内空气质量标准》（GB/T18883－2002）中的TVOC标准值0.6mg/m3。对周边大气环境的影响较小。

项目设有食堂，供职工就餐，厂区原有职工人数100人，本项目新增就餐职工人数5人，食用油消耗量按12g/人计，因此本项目食堂食用油消耗量总量为1.26kg/d，合计0.378t/a。炒菜时油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本环评取3%，则油烟产生量为11.34kg/a。食堂内灶头数量为2个，油烟机风量为4000m3/h，日运转约2 小时，年油烟废气排放量为240万m3，项目采用油烟净化装置，净化效率达60%，则油烟排放总量约为4.536kg/a，排放浓度为1.89mg/m3，则本项目油烟排放增加量约为0.216kg/a，排放浓度增量为0.09mg/m3，食堂油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准。

（2）水环境影响分析结论

项目废水主要为为职工生活污水，本项目新增职工5人，年排放量为120m3/a，主要污染物CODCr250mg/L、NH3-N20mg/L、SS250mg/L。生活污水经厂区化粪池处理后排至衡山县污水处理厂，处理后水质满足衡山县污水处理厂进水水质标准，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，最后达标排入湘江。废水量少且水质简单，对水环境影响较小。

(3）声环境影响分析结论

本项目通过合理布局、基础减振、加强维护保养、隔声等降噪处理，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准，西侧衡山大道满足4类标准。厂界达标排放，不会对周边环境产大的影响。

（4）固体废物影响分析结论

项目生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期送往垃圾填埋场；项目废油漆桶、油漆渣、废油漆、废过滤棉、废活性炭属危险废物，废油漆桶由供货厂家回收再利用或委托有资质单位处置，其他危险废物需委托有资质单位处置。

环境风险分析

项目为属喷涂行业企业，主要存在的环境风险为火灾、危险废弃物处置不当等，由于项目使用到油漆等原料，所产生的废原料桶为危险废弃物，在危险废弃物运输、存储等过程中，如处理不当，则会造成污染事故，应该严格管理和处置。

为保证企业、社会及人民生命财产的安全，防止危险废弃物事故的发生，并能在事故发生后迅速、高效、有序地做好危险废物事故的应急工作，减少环境危害，保护公众安全，最大限度减少损失和伤亡，项目危险废物应定点存放在专用仓库内，严格监管，集中收集，严格按照要求处理。

产业政策符合性分析

本项目为C3311金属结构制造，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》、《外商投资产业指导目录》（2015 年修订），本项目不属于淘汰类、限制类所列的项目范畴。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40 号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类。

符合衡山县经济开发区规划用地布局

本项目位于《衡山县总体规划》中划定的衡山经济开发区，本项目租赁用地符合《湖南衡山县经济开发区总体规划（2006-2020）》。同时，根据湖南省环境保护厅于2012年9月下达的《关于湖南衡山经济开发区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]306文），衡山县经济开发区主导产业定位为机械制造、轻工服装、农副产品加工、高科技产业等能耗低、污染小的行业，本项目属于C3311金属结构制造，采用先进的加工工艺，生产过程中污染较小，属于园区主导产业，因此本项目不违背衡山经济开发区总体规划和现有产业定位。

选址合理性

本项目所在地位于衡山齿轮有限公司主厂房内，距离厂区最近居民区域为北厂界居民区，距离本项目车间距离为100m，在卫生防护距离之外，受本项目环境影响较小，项目不新建厂房和办公设施，所在区域交通便利，供水、供电、供气、通讯、排污等条件均具备，其给水由经济开发区供水管网直接接入，项目产生的污水经处理达标后经污水管网进入衡山县污水处理厂处理，再排入湘江。厂址周边无重点保护的动植物、风景名胜及文物古迹。综上所述，项目选址合理。

平面布置合理性

纵观项目总平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输；既考虑了外环境对项目的影响，也考虑了生产车间对外环境的影响。项目平面布置合理。

总量控制

本评价总量控制指标在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，结合该项目污染防治设施稳定运行达到的处理效率和实际污染物排放量，建议总量控制指标为：COD 0.0072t/a，NH3-N 0.00096t/a，总量指标来源于衡山县污水处理厂。

综合结论

综上所述，本项目符合国家产业政策、产业发展规划和衡山县经济开发区总体规划，项目选址和平面布局合理，项目的社会效益、经济效益显著。目前所在区域环境质量现状能够满足项目建设的要求。

建设单位在严格执行建设项目各项环保措施“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治措施，加强环保管理的情况下，运营期可使各类污染物达标排放，项目所在区域的环境不会造成明显影响。

从环境保护出发，本项目在衡山县经济开发区内建设是可行的。

评价建议及要求

①本项目的建设应严格执行“三同时”制度，切实落实废水、废气、噪声防治措施，加强管理维护，确保正常运行，污染物达标排放；

②对高噪声设备采取控制措施的同时，要加强对员工的劳动保护，采取必要的职业健康安全防护措施，保障员工的身心健康；

③加强与固体废物回收处理单位的联系，及时清运、处理固体废物，做到废物不随意堆放、丢弃，防止固体废物污染环境事件发生；

④充分利用自然条件，增加厂区绿化面积，厂界应多种植高大树木，以起到降噪、防尘和美化环境的功能。

⑤做好危险废物暂存，并按照危险废物转移联单制度进行妥善处置；

⑥加强消防设施建设及消防管理，杜绝火灾发生。

审批部门审批决定

因企业自身发展需求，衡山齿轮有限责任公司决定投资200万元增加铸件产品的喷漆生产工艺，建设喷漆房项目（建在厂区生产车间内，不新增占地，不用土建施工）。该项目总用地面积500平方米，年待喷漆轮轴铸件5000件。项目在营运管理过程中要严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

一、加强营运期的污染防治工作

1、项目喷漆工序产生的有机废气经有机废气净化装置净化处理后，由15m高排气筒经厂房顶部有组织排放；食堂油烟废气采用油烟净化装置净化处理后至屋顶高空排放。大气排放要达到相应的环境质量标准。

2、项目产生的生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入衡山县污水处理厂进一步处理。

3、合理安排生产时间，合理布置噪声源，使用先进的低噪声设备，对产生噪声的设备采取减震降噪等措施；加强设备的日常维护保养，防止出现因机器不正常运转造成噪声超标现象。噪声要达到相应功能区排放标准。

4、项目产生的生活垃圾要统一收集、定期清运；按要求设置危废暂存间，油漆渣、废油漆、废过滤棉、废活性炭等属危险废物需委托有资质单位处置，废油漆桶由供货厂家回收再利用或委托有资质单位处置。

二、做好项目的火患防范措施，危险废弃物事故应急措施，建立事故应急机制。加强对环保设施管理和维护，确保环保设施正常运转，实现污染物达标排放。并按照《建设项目环境保护验收管理办法》的规定做好环保竣工验收工作。

衡山县环境保护局

2017年12月22日

验收执行标准

废水排放标准

本项目废水总排污口执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。各标准值详见表6-1。

表6-1　废水执行标准及其限值

| 监测点位 | 污染因子 | 计量单位 | 标准值 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | pH | 无量纲 | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准；NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中相应标准；粪大肠菌群参照执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准之医院废水排放限值 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 400 |  |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 500 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 45 |  |
|  | 石油类 | mg/L | 20 |  |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 300 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 5000 |  |

废气排放标准

根据原环评及其批复，项目油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型饮食业单位排放标准限值；有机废气VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的有组织和无组织排放限值要求。本次验收期间，由于湖南省已制定《表面涂装(汽车制造)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）并已开始实施，本项目有机废气有组织排放应执行《表面涂装(汽车制造)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）。具体标准见表6-2。

表6-2  废气执行标准及其限值

| 项目内容 | 标准名称 | 适用 类别 | 标准值 |  | 评价 对象 |  | 评价标准变更情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 限值 |  |  |  |  |  |
| 原环评中废气 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） | 小型 | 油烟 | 2mg/m3 |  | 餐饮油烟 |  | 不变 |  |
|  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） | 表2 | VOCs | 60mg/m3,1.5kg/h |  | 有组织 |  | 变化 |  |
|  |  | 表5 |  | 2.0mg/m3 |  | 无组织 |  | 不变 |  |
| 验收期部分废气污染因子应执行的标准 | 《表面涂装(汽车制造)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） | 表1 | 苯 | 1mg/m3 |  | 有组织 |  | 验收期执行的标准 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 3mg/m3 |  | 有组织 |  | 验收期执行的标准 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 17mg/m3 |  | 有组织 |  | 验收期执行的标准 |  |
|  |  |  | TVOCs | 50mg/m3 |  | 有组织 |  | 验收期执行的标准 |  |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2 | 颗粒物 | 120mg/m3 |  | 有组织 |  | 验收期执行的标准 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |  | 无组织 |  | 验收期执行的标准 |  |
|  |  |  | 苯 | 0.4mg/m3 |  | 无组织 |  | 验收期执行的标准 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 2.4mg/m3 |  | 无组织 |  | 验收期执行的标准 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 1.2mg/m3 |  | 无组织 |  | 验收期执行的标准 |  |

噪声排放标准

东、南、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准。具体标准见表6-3。

表6-3  厂界噪声执行标准及其限值

| 类别 | 时段 | 计量单位 | 标准值 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 昼间 | dB(A) | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
|  | 夜间 | dB(A) | 55 |  |
|  | 昼间 | dB(A) | 70 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准 |
|  | 夜间 | dB(A) | 55 |  |

固体废物

# 生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）或《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）；一般固废《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准。

主要污染物总量控制指标

根据《国家发展和改革委员会 财政部 环境保护部关于制定石油化工及包装印刷等试点行业挥发性有机物排污费征收标准等有关问题的通知》（湘发改价费[2015]1120号），湖南省对VOCs征收排污费试点行业为石油化工行业和包装印刷行业，不包括本项目所属行业，因此本项目无VOCs总量控制指标。

本评价总量控制指标在满足“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，结合该项目污染防治设施稳定运行达到的处理效率和实际污染物排放量，建议总量控制指标为：COD 0.0072t/a，NH3-N 0.00096t/a，总量指标来源于衡山县污水处理厂。

验收监测内容

环境保护设施调试运行效果

本次环境保护竣工验收，委托湖南中雁环保科技有限公司承担了此项目的环境保护竣工验收监测工作，验收监测期间，本项目铸件机加工车间及相应生产设施运行正常，主要环保设施按照环保要求建设，运行状况正常。根据企业提供的喷漆房油漆用量可知，项目竣工验收监测期间，企业生产工况约为设计工况的100%，满足相关法律法规对环境保护竣工验收监测的要求。

废水

本次验收对企业废水总排口进行采样检测，项目废水监测内容见表7-1，监测布点情况见图7-1。

表7-1 项目废水监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口（S1） | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类 | 4次/天，连续2天 |

废气

本次验收对喷漆房有机废气净化装置排气筒、厂界无组织废气以及油烟净化器出口进行采样检测，项目废气监测内容见表7-2，监测布点情况见图7-1。

表7-2  废气监测工作内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气（G1-G4） | 厂界四侧各1个点 | 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 | 3次/天，连续2天 |
| 有组织废气（G5） | 喷漆房有机废气排气筒出口 | 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 | 3次/天，连续2天 |
| 食堂油烟（G6） | 食堂油烟净化器排气筒出口 | 油烟 | 3次/天，连续2天 |

本次验收监测时间为2018年7月23日至7月24日两天，风向为北风，风速小于5m/s，满足国家对监测项目竣工环保验收监测的技术要求。监测期间具体气象参数见表7-3。

表7-3验收监测期间气象参数统计

| 日期 | 天气 | 风向 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年7月23日 | 晴 | 南 | 35 | 100.3 | 2.3 | 53 |
| 2018年7月24日 | 晴 | 南 | 34 | 100.6 | 2.0 | 51 |

厂界噪声监测

在厂界（厂界外1米处）布设4个噪声监测点位，监测内容见表7-4，监测布点情况见图7-1。

表7-4  项目厂界噪声监测内容

| 监测类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 连续等效A声级 | N1-N4厂界四周 | 每日昼、夜各1次，连续监测两天 |

图例：

：噪声监测点位

：无组织废气监测点位

：有组废气监测点位

：废水监测点位

图7-1  监测布点图

环境质量监测

查阅企业环境影响报告及审批部门审批决定，并结合企业原有工程污染物排放情况、周边环境现状以及本次环保竣工验收的铸件机加工车间及相应生产设施生产期间污染物的排放情况，本次环保竣工验收无需进行环境质量监测。

质量保证和质量控制

监测分析方法

根据监测单位提供的资料，监测单位在本项目环境保护竣工验收期间严格按照竣工验收的技术规范要求来制定现场监测技术方案，选择符合项目竣工验收的监测分析方法。现场监测方法见表8-1。

表8-1 现场监测方法表

| 监测项目 | 采样方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 水质监测 | 《地表水和污水监测技术规范》 | HJ/T 91-2002 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 |
| 无组织废气 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 | HJ/T 55-2000 |
| 有组织废气 | 《固定源废气监测技术规范》 | HJ/T397-2008 |
|  | 《饮食业油烟排放标准》 | GB18483-2008 |

监测仪器

| 监测 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检测仪器名称 及型号 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质监测 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | pH计PHSJ-3F | HNZY014 | 2.00~12.00 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 | / | / | 5mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB11901-89 | 电子天平ESJ220-4G | HNZY028 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 生化培养箱SPX-70B | HNZY019 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 723可见分光光度计 | HNZY016 | 0.025mg/L |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 红外测油仪ET1200 | HNZY009 | 0.04mg/L |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB15432-1995 | 电子天平ESJ220-4G | HNZY028 | 0.001mg/m³ |
|  | 总挥发性有机物 | 毛细管气象色谱法 | GB/T18882-2002 | 气象色谱仪GC9790Ⅱ | HNZY033 | 0.005mg/m3 |
|  | 苯 | 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气象色谱法 | HJ584-2010 | HNZY016 | HNZY033 | 0.0015mg/m³ |
|  | 甲苯 |  |  |  |  | 0.01mg/m³ |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  | 0.02mg/m³ |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB15432-1995 | 电子天平ESJ220-4G | HNZY028 | 0.001mg/m³ |
|  | 总挥发性有机物 | 毛细管气象色谱法 | GB/T18882-2002 | 气象色谱仪GC9790Ⅱ | HNZY033 | 0.005mg/m3 |
|  | 苯 | 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气象色谱法 | HJ584-2010 | HNZY016 | HNZY033 | 0.0015mg/m³ |
|  | 甲苯 |  |  |  |  | 0.01mg/m³ |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  | 0.02mg/m³ |
|  | 油烟 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》附录A饮食业油烟采样方法及分析方法 | GB18483-2001 | 水中油分浓度分析仪ET1200 | HNZY034 | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | 声级计法 | GB12348-2008 | 声级计AWA6228 | HNZY018 | / |

水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证监测数据的准确可靠，在水样采集、保存、实验室分析和数据计算的全过程中执行国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《水和废水监测分析方法》第四版，并按《环境水质监测质量保证手册》的要求进行，具体要求如下：

（1）在样品分析的同时做好空白试验。

（2）所使用的实验分析仪器经计量检定且在有效期内。

（3）分析人员经省级考核合格，持证上岗。

（4）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照HJ/T91、HJ493、HJ494、HJ495、HJ630等规范的要求进行。

气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气型污染物监测按国家环境保护总局《环境监测技术规范》（环境空气部分）、《空气和废气监测分析方法》（第四版），以及GB15432-1995的要求进行，具体要求如下：

- 所使用的监测仪器经计量检定且在有效期内；

- 现场监测及分析人员经省级技术考核合格，持证上岗；

- （3）监测点位按规范要求布设。

噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

厂界环境噪声的测量按照GB12348要求进行。具体要求如下：

- 监测时的无雨、无雪、风力小于5m/s（四级）的天气或时段进行；

- 测量前后用同一台声校准器对声级计进行校准，误差不得大于0.5dB（A），否则为无效数据。

- 测量时备好风罩，并避开突发性或其他噪声源的干扰；

现场监测人员经省级技术考核合格，持证上岗。

监测数据三级审核制度

本次监测的质量保证严格按照湖南中雁环保科技有限公司编制的《质量手册》的要求，实施全过程质量控制，监测数据执行三级审核制度，详见图8-1。

图8-1 监测报告三级审核流程图

验收监测结果

生产工况

本次验收期间，根据企业油漆用量，确定监测期间企业生产工况为100%。

环保设施调试运行效果

环保设施处理效率监测结果

废水治理设施

湖南中雁环保科技有限公司于2018年7月23日至7月24日对本项目废水总排口进行采样监测，废水监测结果见表9-1所示。

表9-1  废水监测结果

表9-2 　废水执行标准及其限值

| 监测点位 | 污染因子 | 计量单位 | 标准值 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | pH | 无量纲 | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准；NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中相应标准；粪大肠菌群参照执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准之医院废水排放限值 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 400 |  |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 500 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 45 |  |
|  | 石油类 | mg/L | 20 |  |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 300 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 5000 |  |

# 从表9-1可见，该项目废水总排口pH值范围为7.74~7.95；悬浮物的浓度范围在14~18mg/L；化学需氧量的浓度范围在50~58mg/L；氨氮的日均浓度范围7.22~7.95mg/L；石油类的日均浓度范围在2.77~3.98mg/L；粪大肠菌群个数为1000~1300个/L。本次检测，pH值符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准6~9排放限值要求，氨氮最大监测值达到了《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中相应标准限值要求，其他各项指标监测值最大值均达到了《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。企业废水经采取隔油池、化粪池治理设施治理后能够满足达标排放要求。

废气治理设施

湖南中雁环保科技有限公司于2018年7月23日至7月24日在本项目厂界设置了四个监测点位，监测内容为颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物，项目无组织废气监测结果见表9-3所示。

表9-3  无组织废气监测结果

# 表9-4  项目无组织废气排放执行的标准限值

| # 标准名称 | # 污染物 | # 排放浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| # 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
|  | 苯 | 0.4mg/m3 |
|  | 甲苯 | 2.4mg/m3 |
|  | 二甲苯 | 1.2mg/m3 |
| # 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） | 总挥发性有机物 | 2.0mg/m3 |

# 由表9-3可见，该项目厂界测得的颗粒物浓度为0.436mg/m3~0.883mg/m3之间；苯的浓度在0.0080~0.0885mg/m3；甲苯的浓度在0.0197~0.3880mg/m3；二甲苯的浓度在0.0607~0.6997mg/m3各监测点位最大监测值排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应的无组织排放浓度限值要求。总挥发性有机物浓度在0.388~0.788mg/m3。符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中限值要求。

# 湖南中雁环保科技有限公司于2018年7月23日至7月24日在本项目喷漆房有机废气净化装置排气筒出口进行了监测。监测结果见表9-5。

# 表9-5  有组织废气监测结果

# 表9-6  项目有组织废气排放执行的标准限值

| # 标准名称 | # 污染物 | # 排放浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| # 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 颗粒物 | 120mg/m3 |
| # 《表面涂装(汽车制造)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） | 苯 | 1mg/m3 |
|  | 甲苯 | 3mg/m3 |
|  | 二甲苯 | 17mg/m3 |
|  | 总挥发性有机物 | 50mg/m3 |

# 由表9-5可见，该项目排气筒出口测得的颗粒物浓度为13mg/m3~16mg/m3之间，最大监测值排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应的有组织排放浓度限值要求。苯的浓度在0.14~0.47mg/m3；甲苯的浓度在0.45~1.56mg/m3；二甲苯的浓度在0.57~3.88mg/m3，总挥发性有机物浓度在10.9~22.2mg/m3。符合《表面涂装(汽车制造)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中限值要求。

# 由于本项目喷漆房净化设施过滤网面积较大且与喷漆房直接相连，本次竣工验收期间无法进行处理装置处理效率的测试。故本次验收仅针对装置的处理结果说明治理装置能够确保达标排放。

# 湖南中雁环保科技有限公司于2018年7月23日至7月24日在本项目食堂油烟净化装置排气筒出口进行了监测。监测结果见表9-7。

# 表9-7  油烟废气监测结果

# 由表9-7可见，该项目排气筒出口测得的油烟浓度为0.57mg/m3~0.73mg/m3之间，最大监测值排放浓度符合参照执行的《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应的有组织排放浓度限值要求。

噪声治理设施

湖南中雁环保科技有限公司于2018年7月23日至7月24日对本项目厂界噪声进行监测，监测结果见表9-8所示。

表9-8  厂界噪声监测结果一览表

| 序号 | 检测点位 | 检测时间 | 昼间检测结果LeqdB(A) | 夜间检测结果LeqdB(A) | 标准值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 厂界东 | 7月23日 | 57.7 | 47.2 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  |  | 7月24日 | 59.3 | 48.2 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| N2 | 厂界南 | 7月23日 | 58.5 | 47.8 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  |  | 7月24日 | 57.0 | 47.2 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| N3 | 厂界西 | 7月23日 | 57.2 | 48.1 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
|  |  | 7月24日 | 56.5 | 49.1 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |
| N4 | 厂界北 | 7月23日 | 57.4 | 48.3 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  |  | 7月24日 | 57.4 | 48.3 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

# 由表9-8可知，项目厂界东、南、北侧昼间噪声测值范围为57.0～59.3dB（A），厂界东、南、北侧夜间噪声测值范围为47.2～49.1dB（A），厂界东、南、北各点位监测值最大值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。厂界西侧昼间噪声测值范围为56.5～57.2dB（A），厂界西侧夜间噪声测值范围为48.1～49.1dB（A），监测值最大值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。

验收监测结论

环保设施调试运行效果

污染物排放监测结果

  - 从表9-1可见，该项目废水总排口pH值范围为7.74~7.95；悬浮物的浓度范围在14~18mg/L；化学需氧量的浓度范围在50~58mg/L；氨氮的日均浓度范围7.22~7.95mg/L；石油类的日均浓度范围在2.77~3.98mg/L；粪大肠菌群个数为1000~1300个/L。本次检测，pH值符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准6~9排放限值要求，氨氮最大监测值达到了《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中相应标准限值要求，其他各项指标监测值最大值均达到了《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。企业废水经采取隔油池、化粪池治理设施治理后能够满足达标排放要求。

由表9-3可见，该项目厂界测得的颗粒物浓度为0.436mg/m3~0.883mg/m3之间；苯的浓度在0.0080~0.0885mg/m3；甲苯的浓度在0.0197~0.3880mg/m3；二甲苯的浓度在0.0607~0.6997mg/m3各监测点位最大监测值排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应的无组织排放浓度限值要求。总挥发性有机物浓度在0.388~0.788mg/m3。符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中限值要求。

# 由表9-5可见，该项目排气筒出口测得的颗粒物浓度为13mg/m3~16mg/m3之间，最大监测值排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应的有组织排放浓度限值要求。苯的浓度在0.14~0.47mg/m3；甲苯的浓度在0.45~1.56mg/m3；二甲苯的浓度在0.57~3.88mg/m3，总挥发性有机物浓度在10.9~22.2mg/m3。符合《表面涂装(汽车制造)挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中限值要求。

由于本项目喷漆房净化设施过滤网面积较大且与喷漆房直接相连，本次竣工验收期间无法进行处理装置处理效率的测试。故本次验收仅针对装置的处理结果说明治理装置能够确保达标排放。

由表9-7可见，该项目排气筒出口测得的油烟浓度为0.57mg/m3~0.73mg/m3之间，最大监测值排放浓度符合参照执行的《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应的有组织排放浓度限值要求。

# 由表9-8可知，项目厂界东、南、北侧昼间噪声测值范围为57.0～59.3dB（A），厂界东、南、北侧夜间噪声测值范围为47.2～49.1dB（A），厂界东、南、北各点位监测值最大值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。厂界西侧昼间噪声测值范围为56.5～57.2dB（A），厂界西侧夜间噪声测值范围为48.1～49.1dB（A），监测值最大值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。

根据监测结果及现场检查情况，本次环境保护竣工验收调查期间，企业喷漆房建设项目及相应生产设施调试运行正常，验收监测期间，水、气、声治理设施能够满足达标排放要求，满足环境影响评价报告及环境影响审批文件要求，符合企业环境保护竣工验收相关规范，自主验收结论为合格。

对于固体废弃物，现有法律法规验收主体为环境保护主管部门。

本次验收调查期间，项目喷漆房建设项目生产过程中产生的固体废物性质包括一般工业固体废弃物、危险废物和生活垃圾。其中，项目生活垃圾统一收集后，尽量回收利用，不能回收利用的交由环卫部门处理，不随意丢弃。项目废油漆桶（代码：900-041-49）、油漆渣（代码：900-252-12）、废油漆（代码：900-299-12）、废过滤棉（代码：900-041-49）、废活性炭（代码：900-041-49）属危险废物。危险废物储存、运输、处置基本按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布<危险废物污染防治技术政策>的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区北侧设有专门的库房暂存并加强管理，库房具有防风、防雨、防晒设施。同时严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物委托湖南衡兴环保科技有限公司处置，由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。除生活垃圾及危险废物外，其余固体废物均为一般工业固体废物，分类集中收集后，暂存于相应生产工段车间的固废暂存区域，定期外运。建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场地污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随意堆放。禁止危险废物和生活垃圾混入。项目餐厨垃圾统一收集后，交由有餐厨垃圾处理资质的单位进行处理。通过采取上述措施后，本工程固体废物均可得到妥善的处理，对周围环境产生的影响较小。

# 由于本项目调试期间，危险废物暂存间未妥善建设防渗防泄漏以及围挡装置，企业应积极整改。企业危险废物转运联单记录及环保管理制度不健全，企业需进一步加强此方面的工作。

建议

①加强对环保设施的运行管理、维护和改造，确保环保设施处于良好运行状态，以保证污染治理设施的处理效果。

②加强工作人员的环保意识，提高环保人员的管理水平，进一步重视环保工作。

③尽快完善企业风险防范措施，尽快组织项目突发环境事件应急预案的外部评审，加强危险废物收集、储存、转运等的管理。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 衡山齿轮有限责任公司喷漆房建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 湖南省衡阳市衡山县开云镇环溪路11号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 二十二、社会事业与服务业，67金属制品加工制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | 东经112.862061；北纬27.246961 |
|  | 设计生产能力 |  |  | 喷涂5000件轮轴铸件（耗油漆量为0.5t/a） |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 喷涂5000件轮轴铸件（耗油漆量为0.5t/a） | 环评单位 |  | 湖南志远环境咨询服务有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 衡山县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 山环评[2017]16号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年1月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年5月 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 湖南省亿美有害物质检测有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 湖南中雁环保科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 100% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 25 | 所占比例（%） |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 25 | 所占比例（%） |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 20 | 噪声治理（万元） |  |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 0 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） | 0 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2019年1月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | 0.48 |  |  | 0.012 |  |  |  | 0.012 | 0.012 |  | 0.492 | 0.492 |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | 0.288 |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.007 | 0.007 |  | 0.295 | 0.295 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.038 |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.039 | 0.039 |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升